|  | УТВЕРЖДАЮ ________________________________ _____________ / _______________ / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку комплекта товаров (3 позиций)

1. Наименование, Заказчик, Исполнитель, сроки выполнения

1.1. Наименование объекта поставки: комплект товаров (3 позиций) (далее — Товар).

1.2. Заказчик: _______________________________________________

1.3. Исполнитель: определяется по результатам закупочных процедур.

1.4. Сроки выполнения: не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения контракта.

1.5. Перечень поставляемого Товара и сопутствующих параметров приведён в сводной таблице и приложениях № 1–3.

| № | Наименование | Кол- во | Прил. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | 1 шт. | Прил. 1 |
| 2 | Монитор | 1 шт. | Прил. 2 |
| 3 | DVD-RW / DVD+RW диск | 5 шт. | Прил. 3 |

2. Требования к предмету закупки

2.1. Требования к характеристикам поставляемого Товара представлены в Спецификациях (Приложения № 1–3 к настоящему Техническому заданию).

2.2. Поставщик обязан осуществить поставку средств вычислительной техники и оборудования, а также комплектующих и расходных материалов к ним (далее — Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.3. Поставляемый Товар должен соответствовать следующим требованиям: техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим заданием; действующим государственным и международным стандартам и актам Российской Федерации; требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»); требованиям пожарной, санитарной и электрической безопасности; стандартам Российской Федерации в части входных и выходных разъёмов и уровней сигналов. В комплект поставки должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для полнофункциональной эксплуатации. Поставляемый Товар, в отношении которого утверждён класс энергетической эффективности, должен соответствовать классу энергетической эффективности не ниже «А». Товар должен быть предназначен для эксплуатации в рабочих помещениях.

2.4. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приёма данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.5. Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика: понедельник–четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:30 по московскому времени, в срок и по адресу, указанному в спецификации. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку по согласованию с Заказчиком.

2.6. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки, в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки. Поставка осуществляется силами и за счёт Поставщика.

2.7. Поставщик предоставляет Заказчику комплект отчётных документов и электронный структурированный Документ о приёмке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и размещённый в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Комплект отчётной документации включает: документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя (гарантийные карты) в отношении всех единиц Товара; копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии, подтверждающих соответствие Товара требованиям технических регламентов. Гарантийная карта направляется в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика и/или на бумажном носителе при поставке.

2.8. Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации (руководство пользователя, руководство администратора), а также технический паспорт на Товар, если данная документация предусмотрена производителем. Комплектация документацией в виде копий не допускается.

2.9. Не допускается поставка Товара, имеющего повреждения и/или Товара, условия хранения которого были нарушены.

2.10. Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями и инструментом для безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

2.11. Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных и укупорочных средств осуществляются Поставщиком за свой счёт в течение 1 (одного) рабочего дня с даты фактической поставки Товара.

2.12. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.13. Заказчик вправе в течение 4 (четырёх) календарных дней с даты заключения Контракта направить Поставщику письменное требование о предоставлении в установленный срок (не менее 3 (трёх) календарных дней) по 1 (одной) единице подлежащих поставке Товаров для проверки соответствия Товара требованиям Технического задания.

2.14. Товар должен иметь подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленной продукции) в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и ПП РФ от 17.07.2015 № 719.

2.15. Промышленные товары должны иметь подтверждение производства на территории государств — членов ЕАЭС. Подтверждение осуществляется документами в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и ПП РФ от 17.07.2015 № 719.

2.16. Вычислительная техника должна быть совместима с отечественными операционными системами, включёнными в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России, или эквивалентными (ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

2.17. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3. Требования к пуско-наладочным работам

3.1. Пуско-наладочные работы не требуются.

4. Требования к сроку предоставления гарантии качества

4.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие гарантийные обязательства производителя Товара (гарантийные карты), составленные на все единицы поставляемого Товара, на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не указан в Спецификации. Гарантийная карта направляется в электронном виде посредством электронной почты и/или на бумажном носителе при поставке. Гарантийное обслуживание осуществляется на территории Российской Федерации в авторизованных сервисных центрах производителя или силами Поставщика.

4.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику копии сертификата(-ов) или декларации(-й) о соответствии, подтверждающих соответствие Товара требованиям технических регламентов Таможенного союза.

4.3. Поставщик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после фактической поставки Товара (исполнения обязательств) представляет Заказчику Документ о приёмке в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает его в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС).

4.4. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения Документа о приёмке Заказчик рассматривает результаты и подписывает УКЭП и размещает в ЕИС Документ о приёмке либо формирует и размещает в ЕИС мотивированный отказ с указанием причин. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов.

4.5. В течение срока гарантии Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара. В случае обнаружения дефектов Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления устранить неисправность или произвести замену Товара аналогичными характеристиками или выше. Все мероприятия гарантийного обслуживания (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счёт Поставщика.

4.6. Если Поставщик не устраняет недостатки в установленные сроки, Заказчик вправе произвести замену Товара и устранить недостатки силами третьих лиц за счёт Поставщика.

4.7. Дата выпуска поставляемого Товара должна быть не ранее 1 января 2026 г. Актуальность версии подтверждается серийным номером или сопроводительными документами производителя.

5. Требования к таре и упаковке товара

5.1. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке.

5.2. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим чёткость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации.

5.3. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.

5.4. Упаковка должна исключать перемещение Товара в таре при доставке (отгрузке), а также способна предотвратить его повреждение или порчу.

5.5. Эксплуатационная документация (при её наличии) должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с Товаром.

6. Место, сроки и условия поставки товара

6.1. Место доставки Товара: _______________________________________________

6.2. Срок поставки Товара: не более 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения контракта.

6.3. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком (представителем Заказчика) дату и время поставки Товара не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

6.4. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (понедельник–четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 15:30 по московскому времени, исключение — выходные и праздничные дни). Поставщик за счёт собственных средств осуществляет доставку, разгрузку и подъём Товара до места эксплуатации.

7. Перечень нормативных правовых актов

7.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

7.2. Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по обеспечению приоритетного использования российских товаров, работ и услуг»

7.3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

7.4. Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

7.5. Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

7.6. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «О Перечне радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок»

7.7. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи» (в части требований к сопроводительной документации)

7.8. Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 № 1090 и иные акты об энергетической эффективности товаров (в части требования к классу энергетической эффективности не ниже «А»)

7.9. ГОСТ Р 55062-2012 «Информационные технологии. Системы промышленной автоматизации и интеграция. Совместимость оборудования» (при применимости)

7.10. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

7.11. ГОСТ Р 51318.22-2006 / ГОСТ Р 51317.3.2-2006 «Требования электромагнитной совместимости технических средств»

7.12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок»

7.13. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части требований к применению УКЭП при оформлении Документа о приёмке в ЕИС)

7.14. Решение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) и правоприменительная практика в части требований к описанию объекта закупки (ст. 33 44-ФЗ): запрет на ограничение конкуренции, обязательное указание «или эквивалент» при ссылке на товарный знак

Приложение № 1

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Системный блок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип устройства | Персональный компьютер, системный блок | тип |
| Форм-фактор корпуса | Компактный (SFF) или ультракомпактный (USFF) | тип |
| Материал корпуса | Металл или пластик | тип |
| Цвет корпуса | Тёмных или светлых тонов | тип |
| Процессор |  |  |
| Архитектура процессора | x86-64 | тип |
| Количество ядер процессора | не менее 4 | шт |
| Количество потоков процессора | не менее 8 | шт |
| Базовая тактовая частота процессора | не менее 2.4 | ГГц |
| Максимальная тактовая частота процессора (турбо) | не менее 3.5 | ГГц |
| Объём кэш-памяти L3 | не менее 8 | МБ |
| Тепловыделение процессора (TDP) | не более 65 | Вт |
| Оперативная память |  |  |
| Тип оперативной памяти | DDR4 или DDR5 | тип |
| Объём оперативной памяти | не менее 8 | ГБ |
| Частота оперативной памяти | не менее 2400 | МГц |
| Количество установленных модулей памяти | не менее 1 | шт |
| Количество слотов для оперативной памяти | не менее 2 | шт |
| Максимальный поддерживаемый объём оперативной памяти | не менее 32 | ГБ |
| Накопитель данных |  |  |
| Тип основного накопителя | SSD | тип |
| Интерфейс основного накопителя | NVMe или SATA | тип |
| Объём основного накопителя | не менее 256 | ГБ |
| Форм-фактор основного накопителя | M.2 2280 или 2.5 | тип |
| Количество внутренних отсеков 2.5 | не менее 1 | шт |
| Графическая подсистема |  |  |
| Тип графического адаптера | Интегрированный в процессор или дискретный | тип |
| Количество поддерживаемых мониторов | не менее 2 | шт |
| Интерфейсы и разъёмы |  |  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (или выше) на задней панели | не менее 4 | шт |
| Количество портов USB Type-C на задней панели | не менее 1 | шт |
| Количество видеовыходов HDMI на задней панели | не менее 1 | шт |
| Количество видеовыходов DisplayPort на задней панели | не менее 1 | шт |
| Сетевой интерфейс Ethernet | не менее 1 Гбит/с | тип |
| Беспроводной интерфейс Wi-Fi | не ниже стандарта IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | тип |
| Беспроводной интерфейс Bluetooth | не ниже версии 4.2 | тип |
| Аудиоразъём 3.5 мм на передней/задней панели | не менее 1 | шт |
| Питание и энергопотребление |  |  |
| Тип блока питания | Внешний или внутренний | тип |
| Мощность блока питания | не менее 90 | Вт |
| Потребляемая мощность в режиме работы | не более 65 | Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (S3) | не более 5 | Вт |
| Надёжность и условия эксплуатации |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 36 | мес |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +35 | °C |
| Диапазон рабочих температур при хранении | от -20 до +60 | °C |
| Диапазон рабочей влажности | от 20% до 80% без конденсации | тип |
| Уровень звукового давления | не более 30 | дБА |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость с отечественными ОС | Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС или эквивалентные операционные системы | совместимость |
| Интерфейсы и коммуникации |  |  |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ‑45 не ниже 1 Гбит/с | порт |

Приложение № 2

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Монитор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип устройства | Монитор компьютерный с плоским экраном | тип |
| Назначение | Для отображения графической и текстовой информации от персонального компьютера или совместимого источника | — |
| Экран |  |  |
| Диагональ экрана | не менее 27 | дюймов |
| Разрешение экрана | не менее 2560 x 1440 (QHD) | пикс. |
| Тип матрицы | IPS, VA, PLS или эквивалентная технология | тип |
| Яркость | не менее 300 | кд/м² |
| Статическая контрастность | не менее 1000:1 | — |
| Время отклика (GtG) | не более 5 | мс |
| Угол обзора по горизонтали | не менее 178 | ° |
| Угол обзора по вертикали | не менее 178 | ° |
| Частота обновления | не менее 60 | Гц |
| Цветовой охват sRGB | не менее 99% | % |
| Технология защиты зрения | Flicker-Free (без мерцания) и фильтр синего света или эквивалентная технология | — |
| Покрытие экрана | Матовое, антибликовое | тип |
| Интерфейсы и подключение |  |  |
| Видеовход HDMI | не менее 1 порта, версия не ниже 1.4 | шт |
| Видеовход DisplayPort | не менее 1 порта, версия не ниже 1.2 | шт |
| Аудиовыход | Разъём 3.5 мм mini-jack | — |
| Порт USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode | не менее 1 порта | шт |
| USB-концентратор (хаб) | не менее 2 портов USB Type-A, версия не ниже 3.0 | — |
| Встроенные динамики | не менее 2, суммарная мощность не менее 2 Вт | — |
| Эргономика и крепление |  |  |
| Регулировка высоты | не менее 100 | мм |
| Регулировка наклона | от -5° до +20° | ° |
| Регулировка поворота | не менее -30° до +30° | ° |
| Портретный режим (Pivot) | поворот на 90° по часовой стрелке и против часовой стрелки | — |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм | мм |
| Питание и энергоэффективность |  |  |
| Потребляемая мощность (рабочий режим) | не более 30 | Вт |
| Потребляемая мощность (режим ожидания) | не более 0.5 | Вт |
| Класс энергоэффективности | не ниже A [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Физические характеристики |  |  |
| Габариты с подставкой (ШxВxГ) | не более 620 x 550 x 250 | мм |
| Масса с подставкой | не более 7 | кг |
| Комплектация |  |  |
| Кабель питания | в комплекте | — |
| Кабель HDMI | в комплекте | — |
| Кабель DisplayPort | в комплекте | — |
| Надёжность и гарантия |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 36 | мес |
| Срок службы | не менее 30000 | ч |
| Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 | °C |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows, Astra Linux, РЕД ОС, ALT Linux или эквивалент | — |
| Монтаж и размещение |  |  |
| Антибликовое исполнение / эргономика | наличие мер, снижающих блики и обеспечивающих длительную эксплуатацию без ухудшения качества изображения | наличие |
| Интерфейсы и подключение |  |  |
| Встроенный аудиовход | Разъём 3.5 мм mini-jack для подключения внешнего аудиоисточника | — |
| Изображение и звук |  |  |
| Поддержка технологии адаптивной синхронизации | FreeSync, G-SYNC Compatible или эквивалентная технология | — |
| Режимы изображения | Наличие предустановленных режимов (например, Стандартный, Кино, Игры, Текст) | наличие |
| Монтаж и размещение |  |  |
| Стандартное крепление | Наличие штатной подставки для настольного размещения | наличие |
| Альтернативное крепление | Возможность установки на кронштейн или стойку с использованием интерфейса VESA 100x100 мм | — |
| Дополнительные характеристики |  |  |
| Поддержка технологии Plug and Play | Совместимость со стандартом DDC/CI и поддержка EDID | соответствие |
| Уровень звукового давления (SPL) встроенных динамиков | не менее 75 | дБА |

Приложение № 3

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| DVD-RW / DVD+RW диск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Интерфейс подключения | USB 3.0 | — |
| Скорость записи на DVD-R | не менее 8x | — |
| Скорость записи на CD-R | не менее 24x | — |
| Скорость чтения DVD | не менее 16x | — |
| Скорость чтения CD | не менее 48x | — |
| Поддерживаемые форматы записи | DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW | — |
| Поддерживаемые форматы чтения | DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW | — |
| Буфер данных | не менее 2 МБ | МБ |
| Уровень шума при работе | не более 45 дБ | дБ |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт | Вт |
| Ширина | не более 148 мм | мм |
| Глубина | не более 170 мм | мм |
| Высота | не более 42 мм | мм |
| Вес | не более 1 кг | кг |

Специалист ___________________________

«____» _______________ 2026 г.                                     _______________