|  | УТВЕРЖДАЮ ________________________________ (должность) _____________ / _______________ / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку комплекта товаров (87 позиций)

1. Наименование, Заказчик, Исполнитель, сроки выполнения

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта поставки: комплект товаров (87 позиций) (далее — Товар). |
| 1.2 | Заказчик: _______________________________________________ |
| 1.3 | Исполнитель: определяется по результатам закупочных процедур. |
| 1.4 | Сроки выполнения: не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора. |
| 1.5 | Перечень поставляемого Товара и сопутствующих параметров приведён в сводной таблице и приложениях № 1–87. |

2. Требования к предмету закупки

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 2.1 | Требования к характеристикам поставляемого Товара представлены в Спецификациях (Приложения № 1–87 к настоящему Техническому заданию). |
| 2.2 | Поставляемый Товар должен быть полнофункциональным и не лимитированным по сроку использования (не быть демонстрационным). |
| 2.3 | Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании в соответствии с технической документацией. |
| 2.4 | Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Техническим заданием. |
| 2.5 | Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов). |
| 2.6 | Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |
| 2.7 | На поставляемом Товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также других несоответствующих официальному техническому описанию. |
| 2.8 | Поставляемый Товар должен сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую производителем. |
| 2.9 | Товар должен иметь подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленной продукции) в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (при применимости). |
| 2.10 | Промышленные товары должны иметь подтверждение производства на территории государств — членов ЕАЭС. Подтверждение — документы по ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (при применимости). |
| 2.11 | Вычислительная техника должна быть совместима с отечественными операционными системами, включёнными в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России, или эквивалентными (ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). |
| 2.12 | Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. |

3. Требования к пуско-наладочным работам

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 3.1 | Пуско-наладочные работы не требуются. |

4. Требования к сроку предоставления гарантии качества

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 4.1 | Поставщик обязан предоставить Заказчику документ (гарантийный талон, сертификат или иной документ), подтверждающий гарантийные обязательства производителя Товара на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не указан в Спецификации (Приложениях) к конкретной позиции Товара. |
| 4.2 | В течение срока гарантии качества Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара. |
| 4.3 | В случае обнаружения недостатков, дефектов в поставленных Товарах, Поставщик в сроки, установленные Заказчиком, своими силами и за свой счёт устраняет обнаруженные дефекты и недостатки. |
| 4.4 | Если Поставщик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право заменить Товар и устранить недостатки, дефекты и недоделки силами третьих лиц за счёт Поставщика. |
| 4.5 | Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счёт Поставщика. |
| 4.6 | Дата выпуска поставляемого Товара должна быть не ранее 1 января 2026 г. |

5. Требования к таре и упаковке товара

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 5.1 | Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке. |
| 5.2 | Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим чёткость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации. |
| 5.3 | Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара. |
| 5.4 | Упаковка должна исключать перемещение Товара в таре при доставке (отгрузке), а также способна предотвратить его повреждение или порчу. |
| 5.5 | Эксплуатационная документация (при её наличии) должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с Товаром. |

6. Место, сроки и условия поставки товара

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 6.1 | Место доставки Товара: _______________________________________________ |
| 6.2 | Срок поставки Товара: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |
| 6.3 | Поставщик обязан согласовать с Заказчиком (представителем Заказчика) дату и время поставки Товара не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки. |
| 6.4 | Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, исключение — выходные и праздничные дни). Поставщик за счёт собственных средств осуществляет доставку, разгрузку и подъём Товара до места эксплуатации. |

Приложение № 1

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Сверло регулируемое (балеринка) для кольцевого сверления | тип |
| Назначение | Кольцевое сверление отверстий в кафельной и керамической плитке, керамограните | назначение |
| Привод инструмента | Электродрель, перфоратор в режиме сверления без удара, углошлифовальная машина (УШМ) со специальным переходником | тип |
| Тип хвостовика | Цилиндрический шестигранный (HEX) 1/4 или 1/2 | тип |
| Количество режущих элементов в комплекте | не менее 2 | шт |
| Комплектность поставки | Центрирующее сверло, режущие элементы (резцы), ключ для затяжки, защитный кожух (при наличии) | — |
| Технические характеристики |  |  |
| Диаметр регулируемого сверления, минимальный | не более 30 | мм |
| Диаметр регулируемого сверления, максимальный | не менее 130 | мм |
| Шаг регулировки диаметра | не более 1 | мм |
| Диаметр центрирующего сверла (пилотного сверла) | не менее 4 | мм |
| Материал центрирующего сверла | Твердый сплав (победит) | тип |
| Тип режущего элемента (резца) | Сменный, твердосплавная пластина | тип |
| Количество режущих кромок у резца | не менее 1 | шт |
| Материал режущей части резца | Твердый сплав (карбид вольфрама WC) | тип |
| Способ крепления резца | Винтовое, с фиксацией ключом | тип |
| Наличие защитного кожуха от пыли/осколков | предусмотрен защитного кожуха от пыли/осколков | — |
| Материал основного корпуса (штанги) | Сталь конструкционная углеродистая или легированная | тип |
| Покрытие основного корпуса | Антикоррозионное (цинкование, оксидирование, окраска) | тип |
| Максимальная рекомендуемая частота вращения инструмента | не менее 1500 | об/мин |
| Максимальный рекомендуемый крутящий момент инструмента | не менее 15 | Н*м |
| Толщина обрабатываемого материала, максимальная | не менее 20 | мм |
| Возможность сверления под углом 90 градусов к поверхности | Да | наличие |
| Точность выставления диаметра (погрешность) | не более +/- 0.5 | мм |
| Наличие разметочной шкалы на корпусе | предусмотрен разметочной шкалы на корпусе | — |
| Цена деления разметочной шкалы | не более 1 | мм |
| Эксплуатационные и гарантийные требования |  |  |
| Стойкость резца до затупления (ресурс) | не менее 50 погонных метров реза в керамической плитке | м |
| Возможность замены резцов | Да | наличие |
| Сопротивление вибрации и биению | Отсутствие видимых деформаций и разрушения при работе на максимальных оборотах и диаметрах | тип |
| Температурный диапазон эксплуатации | от +5 до +40 | °C |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Средний срок службы | не менее 36 | мес |
| Требования к безопасности |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, предъявляемым к ручному инструменту (при наличии) | тип |
| Отсутствие заусенцев и острых кромок на нережущих частях | Да | наличие |
| Требования к упаковке и маркировке |  |  |
| Тип упаковки | Блистерная упаковка, картонная коробка | тип |
| Информация на упаковке/этикетке | Наименование, диапазон диаметров, материал режущих частей, максимальные обороты, производитель, дата изготовления | — |
| Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Обязательно | наличие |

Приложение № 2

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Сверло алмазное корончатое (коронка) для сухого сверления | тип |
| Назначение | Сверление отверстий в керамограните, керамической плитке, стекле, фаянсе, фарфоре, закаленном стекле | назначение |
| Конструкция рабочей части | Полый цилиндр (коронка) с режущей кромкой, армированной алмазным зерном | тип |
| Геометрические параметры |  |  |
| Наружный диаметр коронки (номинальный) | 6 | мм |
| Допуск по наружному диаметру | +0.2 / -0.1 | мм |
| Внутренний диаметр корпуса (посадочный) | не менее 8.0 | мм |
| Высота (длина) рабочей части коронки | не менее 15 | мм |
| Общая длина изделия (с хвостовиком) | не менее 75 | мм |
| Тип хвостовика | Цилиндрический гладкий (под быстрозажимной патрон) или с креплением типа SDS-plus | тип |
| Диаметр хвостовика | 10 | мм |
| Режущая часть |  |  |
| Тип алмазоносного слоя | Сплошной (сплошная сегментация) или сегментированный | тип |
| Ширина режущей кромки (толщина стенки коронки) | не менее 1.0 | мм |
| Концентрация алмазного зерна | не менее 30 | конц. |
| Зернистость алмазного порошка (размер зерна) | не менее 50/60 US Mesh (300/250 мкм) | мкм |
| Прочность алмазного зерна | не менее 80 N | прочность |
| Связка (матрица) алмазоносного слоя | Мягкая (для хрупких материалов: керамогранит, стекло) | тип |
| Материал связки | Металлическая (сплав на основе меди, олова, железа) или гибридная | тип |
| Наличие сегментов для отвода шлама и охлаждения | предусмотрен сегментов для отвода шлама и охлаждения | — |
| Материалы и конструкция |  |  |
| Материал корпуса коронки | Сталь конструкционная легированная или нержавеющая | тип |
| Твердость материала корпуса | не менее 40 HRC | HRC |
| Тип соединения коронки с хвостовиком | Неразъемное (пайка твердым припоем, лазерная сварка) | тип |
| Наличие центрирующего сверла (пилота) | Нет (для коронок малого диаметра) | — |
| Эксплуатационные параметры |  |  |
| Максимальная частота вращения (оборотов в минуту) | не менее 3000 | об/мин |
| Рекомендуемая частота вращения для керамогранита | 500-1500 | об/мин |
| Рекомендуемый режим сверления | Сухое сверление (без подачи воды) | тип |
| Применяемый инструмент | Дрель ударная или перфоратор в безударном режиме, угловая шлифмашина (болгарка) с переходником | тип |
| Охлаждение | Воздушное (естественное) | тип |
| Средний ресурс (пробой в керамограните толщиной 10 мм) | не менее 50 | отверстий |
| Стойкость режущей кромки до видимого затупления | не менее 15 | погонных метров |
| Качество и безопасность |  |  |
| Отсутствие видимых дефектов (раковин, трещин, сколов) | Да | наличие |
| Радиальное биение режущей кромки | не более 0.1 | мм |
| Овальность коронки | не более 0.05 | мм |
| Балансировка | Динамическая | тип |
| Маркировка на изделии | Наружный диаметр (6 мм), материал резания (керамогранит), рекомендация по оборотам | — |
| Комплектность и упаковка |  |  |
| Количество в поставке | 1 | шт |
| Индивидуальная упаковка | Блистер, пластиковый тубус или картонная коробка | тип |
| Наличие защитного покрытия (консервационной смазки) | предусмотрен защитного покрытия (консервационной смазки) | — |
| Наличие инструкции по применению и технике безопасности | Да (на русском языке) | наличие |
| Гарантия |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |

Приложение № 3

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Сверло алмазное корончатое (коронка) для сухого сверления | тип |
| Назначение | Сверление отверстий в керамограните, керамической плитке, стекле, фаянсе, фарфоре, закаленном стекле при сухом сверлении | назначение |
| Конструкция рабочей части | Коронка (кольцевая фреза) с алмазным напылением | тип |
| Тип хвостовика | Шестигранный (6-гранный) | тип |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр сверления (наружный диаметр коронки) | 8 | мм |
| Допуск по наружному диаметру | +0,2 / -0,1 | мм |
| Рабочая (режущая) длина коронки | 35 | мм |
| Общая длина изделия | не менее 80 | мм |
| Размер шестигранного хвостовика (под ключ) | 6,35 (1/4 ) | дюйм |
| Толщина стенки коронки | не более 1,2 | мм |
| Диаметр центрирующего сверла (пилота) | не менее 3 | мм |
| Материалы и покрытия |  |  |
| Материал основы (корпуса) коронки | Сталь инструментальная, высокопрочная | тип |
| Тип режущей (рабочей) части | Алмазное напыление (алмазосодержащий слой) | тип |
| Концентрация алмаза в рабочем слое | не менее 25 | % |
| Зернистость алмазного напыления (размер зерна) | 50/60 - 70/80 | меш |
| Способ нанесения алмазного слоя | Гальваническое (электролитическое) или спеченное (пайка) на твердосплавной основе | тип |
| Наличие защитного покрытия на корпусе (антикоррозионного) | предусмотрен защитного покрытия на корпусе (антикоррозионного) | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная частота вращения (об/мин) при работе | не менее 3000 | об/мин |
| Рекомендуемый тип привода | Дрель электрическая безударная, шуруповерт, гравировальная машинка | тип |
| Рекомендуемая мощность электроинструмента | не менее 500 | Вт |
| Охлаждение при работе | Сухое сверление (без подачи воды) | тип |
| Ресурс (пробег) по керамограниту толщиной 10 мм | не менее 50 | отверстий |
| Средняя скорость сверления керамогранита толщиной 10 мм | не более 60 | сек |
| Качество кромки отверстия | Ровная, без сколов и трещин (чистовой проход) | описание |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Наличие центрирующего сверла (пилота) | предусмотрен центрирующего сверла (пилота) | наличие |
| Тип крепления центрирующего сверла | Винтовое, с возможностью замены | тип |
| Количество сегментов (прорезей) для отвода пыли | не менее 4 | шт |
| Форма режущих сегментов | Прямая или турбо (спиралевидная) | тип |
| Наличие маркировки на изделии | предусмотрен маркировки на изделии | наличие |
| Содержание маркировки | Диаметр, материал режущей части (алмаз), страна происхождения | описание |
| Требования к безопасности |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | Да | наличие |
| Отсутствие дефектов | Отсутствие трещин, сколов, раковин, острых заусенцев на всей поверхности | описание |
| Комплектность и упаковка |  |  |
| Количество в поставке | 1 | шт |
| Наличие индивидуальной упаковки | предусмотрен индивидуальной упаковки | наличие |
| Материал индивидуальной упаковки | Пластиковый тубус, блистер или картонная коробка | тип |
| Наличие защитной смазки на изделии | предусмотрен защитной смазки на изделии | — |
| Гарантия и документация |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | предусмотрен руководства по эксплуатации на русском языке | — |
| Наличие паспорта или технического свидетельства | предусмотрен паспорта или технического свидетельства | — |

Приложение № 4

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Состав набора |  |  |
| Количество сверл в наборе | 5 | шт |
| Диаметры сверл | 4, 5, 6, 8, 10 | мм |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Тип хвостовика | SDS-plus или эквивалент | тип |
| Рабочая длина сверла | не менее 110 | мм |
| Общая длина сверла | не менее 160 | мм |
| Материал и покрытие |  |  |
| Материал режущей части | Твердый сплав (карбид вольфрама) или эквивалент | — |
| Наличие алмазного напыления | предусмотрен алмазного напыления | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная частота вращения | не менее 3000 | об/мин |
| Предназначение | Сверление керамогранита, керамической плитки, клинкера, фарфора | — |
| Комплектация |  |  |
| Наличие кейса для хранения | предусмотрен кейса для хранения | наличие |
| Материал и покрытие |  |  |
| Тип алмазного напыления | Монохромное или поликристаллическое | тип |
| Материал корпуса сверла | Сталь, не ниже марки 45 | — |
| Наличие защитного покрытия корпуса | Да (например, оксидирование, никелирование) | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рекомендуемая частота вращения для керамогранита | не более 1500 | об/мин |
| Способ охлаждения при работе | Воздушное или водяное | тип |
| Максимальная толщина обрабатываемого материала | не менее 20 | мм |
| Усилие подачи при сверлении | не более 50 | Н |
| Точность сверления (отклонение от номинального диаметра) | не более ±0.2 | мм |
| Стойкость режущей кромки (ресурс по керамограниту) | не менее 100 | м |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -20 до +60 | °C |
| Геометрические параметры |  |  |
| Угол заточки режущей кромки | 130-150 | град |
| Форма режущей части | Копьевидная (перо) или корончатая | тип |
| Наличие центрирующего острия | предусмотрен центрирующего острия | наличие |
| Шаг спирали канавок для отвода пыли | не более 30 | мм |
| Комплектация |  |  |
| Материал кейса | Пластик или металл | — |
| Наличие ограничителя глубины сверления в комплекте | Да (минимум 1 шт. на набор) | — |
| Наличие ключа для извлечения сверла из патрона | Нет | наличие |
| Общие сведения |  |  |
| Страна происхождения | Указана в документации и маркировке | — |
| Маркировка |  |  |
| Маркировка на каждом сверле | Диаметр, материал, страна производства | — |
| Маркировка на упаковке | Наименование, артикул, штрих-код, предупреждающие знаки | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Условия гарантии | На отсутствие производственных дефектов и соответствие заявленным характеристикам | — |
| Стандарты и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям технических регламентов ТР ТС | Да (подтверждается документацией) | соответствие |
| Наличие знака EAC | Да (на упаковке или в документации) | — |
| Класс вибрационной нагрузки | не более 2.5 | м/с² |
| Уровень шума при работе | не более 85 | дБА |

Приложение № 5

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Состав набора |  |  |
| Количество коронок в наборе | 3 | шт |
| Диаметры коронок | 6, 8, 10 | мм |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Тип хвостовика | SDS-plus или эквивалент | тип |
| Рабочая глубина резания | не менее 30 | мм |
| Внутренний диаметр центрирующего сверла | не более 5 | мм |
| Материал и покрытие |  |  |
| Материал режущей кромки | Алмазное напыление или эквивалент | — |
| Материал корпуса коронки | Сталь или эквивалент | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная частота вращения | не менее 1500 | об/мин |
| Предназначение | Алмазное сверление (корончатое бурение) керамической плитки, керамогранита, стекла | — |
| Рекомендуемый способ охлаждения | Водяное охлаждение | — |
| Комплектация |  |  |
| Наличие переходника (держателя) для коронок | предусмотрен переходника (держателя) для коронок | — |
| Наличие кейса для хранения | предусмотрен кейса для хранения | наличие |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Общая длина коронки (без хвостовика) | не менее 80 | мм |
| Толщина стенки коронки | не более 1.5 | мм |
| Конструкция сегментов режущей кромки | сплошная или сегментированная | тип |
| Материал и покрытие |  |  |
| Марка стали корпуса | не ниже 45 или эквивалент | — |
| Концентрация алмазного зерна | не менее 30 | карат |
| Зернистость алмазного напыления | не менее 50/60 | меш |
| Наличие защитного покрытия (антикоррозийного, износостойкого) | предусмотрен защитного покрытия (антикоррозийного, износостойкого) | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная осевая нагрузка при сверлении | не менее 50 | кг |
| Средний ресурс одной коронки (при соблюдении условий эксплуатации) | не менее 50 | отверстий |
| Температурный режим эксплуатации | от +5 до +40 | °C |
| Совместимость с электроинструментом | перфораторы и дрели с патроном типа SDS-plus | — |
| Комплектация |  |  |
| Материал кейса | пластик, металл или комбинированный | — |
| Наличие центрирующих втулок для каждого диаметра | предусмотрен центрирующих втулок для каждого диаметра | — |
| Общие сведения |  |  |
| Страна происхождения | Указана в документации и маркировке | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Наличие маркировки на изделии | диаметр, тип хвостовика, товарный знак производителя | — |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) | ЕАС | соответствие |
| Наличие сертификата или декларации соответствия | предусмотрен сертификата или декларации соответствия | — |

Приложение № 6

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование товара | Набор сверл по дереву с шестигранным хвостовиком в кейсе | тип |
| Назначение | Сверление отверстий в древесине, древесных материалах, мягких пластиках | тип |
| Тип инструмента | Спиральное сверло по дереву | тип |
| Количество предметов в наборе | 8 | шт |
| Наличие упаковки/органайзера | Пластиковый кейс для хранения и транспортировки | — |
| Состав набора |  |  |
| Диаметр сверла 1 | 3 | мм |
| Диаметр сверла 2 | 4 | мм |
| Диаметр сверла 3 | 5 | мм |
| Диаметр сверла 4 | 6 | мм |
| Диаметр сверла 5 | 7 | мм |
| Диаметр сверла 6 | 8 | мм |
| Диаметр сверла 7 | 9 | мм |
| Диаметр сверла 8 | 10 | мм |
| Характеристики сверл |  |  |
| Тип хвостовика | Шестигранный (HEX) | тип |
| Размер шестигранного хвостовика | 1/4 (6,35 мм) или 1/2 (12,7 мм) | тип |
| Рабочая длина сверла (не менее) | 80 | мм |
| Общая длина сверла (не менее) | 120 | мм |
| Угол заточки режущей части | 90-120 градусов | град |
| Наличие центрирующего острия (бородки) | предусмотрен центрирующего острия (бородки) | наличие |
| Наличие боковых подрезных кромок (фрезерующих ребер) | предусмотрен боковых подрезных кромок (фрезерующих ребер) | — |
| Материал рабочей части | Быстрорежущая сталь (HSS) или углеродистая сталь | тип |
| Покрытие/обработка рабочей части | Оксидирование, чернение или иное антикоррозионное покрытие | тип |
| Твердость рабочей части по Роквеллу (HRC, не менее) | 45 | HRC |
| Максимальная частота вращения (не менее) | не менее 2500 | об/мин |
| Совместимость с инструментом | Дрели, шуруповерты, перфораторы (в режиме сверления без удара) с быстрозажимным или ключевым патроном, либо с адаптером под шестигранный хвостовик | тип |
| Характеристики кейса |  |  |
| Материал кейса | Пластик (АБС, полипропилен или аналогичный) | тип |
| Тип кейса | Складной, с фиксаторами для сверл | тип |
| Наличие замка/защелки | предусмотрен замка/защелки | наличие |
| Наличие петель для подвешивания | предусмотрен петель для подвешивания | наличие |
| Цвет кейса | Любой, кроме регламентированного | тип |
| Эксплуатационные требования |  |  |
| Стойкость к износу | Сверла должны сохранять режущие свойства после сверления не менее 100 отверстий в сосновой заготовке для каждого диаметра | тип |
| Отсутствие дефектов | Отсутствие трещин, сколов, заусенцев, значительной коррозии на всех элементах набора | тип |
| Маркировка | Каждое сверло должно иметь четкую, несмываемую маркировку диаметра. На кейсе или упаковке должна быть маркировка с наименованием набора, количеством и диаметрами | тип |
| Комплектность | Полная, в соответствии с заявленным составом набора. Все сверла должны плотно фиксироваться в гнездах кейса | тип |
| Гарантия и документация |  |  |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты передачи Заказчику | мес |
| Наличие руководства по эксплуатации/паспорта | предусмотрен руководства по эксплуатации/паспорта | тип |
| Упаковка |  |  |
| Транспортная упаковка | Картонная коробка, обеспечивающая защиту от повреждений при перевозке | тип |
| Маркировка транспортной упаковки | Должна содержать информацию о наименовании товара, количестве, массе брутто, дате изготовления, производителе | тип |

Приложение № 7

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Набор алмазных коронок для сверления отверстий | тип |
| Назначение | Сверление отверстий в керамограните, керамической плитке, клинкере, фаянсе, фарфоре | назначение |
| Количество предметов в наборе | 9 | шт |
| Тип хвостовика | Цилиндрический (под быстрозажимной патрон) | тип |
| Наличие кейса для хранения и транспортировки | предусмотрен кейса для хранения и транспортировки | — |
| Геометрические параметры |  |  |
| Диаметр коронок, минимальный | 25 | мм |
| Диаметр коронок, максимальный | 73 | мм |
| Длина рабочей части (глубина реза) | не менее 35 | мм |
| Общая длина коронки | не менее 80 | мм |
| Диаметр хвостовика | 10 | мм |
| Допуск по диаметру режущей кромки | не более ±0.5 | мм |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Тип режущей кромки | Сплошная (сегментированная) алмазная кромка | тип |
| Конструкция сегментов | Паянные (или лазерно-спаянные) алмазные сегменты | тип |
| Наличие центрирующего сверла (пилота) | предусмотрен центрирующего сверла (пилота) | наличие |
| Диаметр центрирующего сверла | не менее 5 | мм |
| Материал корпуса коронки | Сталь конструкционная легированная | тип |
| Тип соединения хвостовика с коронкой | Цельносварное или паяное | тип |
| Материал и покрытие |  |  |
| Тип алмазного зерна | Синтетические алмазы | тип |
| Зернистость алмазного наполнителя | не менее 50/60 | меш |
| Связка алмазных сегментов | Мягкая (для хрупких материалов) | тип |
| Покрытие корпуса (антикоррозионное) | Никелирование или иное | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | не менее 3000 | об/мин |
| Рекомендуемый тип охлаждения при работе | Водяное | тип |
| Совместимость с электроинструментом | Углошлифовальные машины (болгарки) с соответствующим переходником, дрели, станки для мокрого реза | тип |
| Стойкость (ресурс) одной коронки | не менее 50 погонных метров реза в керамограните | м |
| Качество реза (отсутствие сколов по кромке) | Минимальное образование сколов (чистовой рез) | тип |
| Возможность заточки/восстановления | Нет (одноразовые сегменты) | тип |
| Комплектность |  |  |
| Наличие переходника на УШМ (болгарку) | предусмотрен переходника на УШМ (болгарку) | — |
| Наличие ключа для затяжки/смены коронок | предусмотрен ключа для затяжки/смены коронок | — |
| Наличие запасного центрирующего сверла | не менее 1 шт | шт |
| Наличие инструкции по применению и технике безопасности | Да, на русском языке | наличие |
| Требования к качеству и безопасности |  |  |
| Отсутствие видимых дефектов (трещины, сколы, непропаи) | Полное | — |
| Соответствие требованиям ТР ТС/ЕАЭС | По безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011) | тип |
| Маркировка изделия | На каждой коронке: диаметр, товарный знак (если есть), страна происхождения | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Условия гарантии | Гарантия от производственных дефектов при соблюдении правил эксплуатации | тип |

Приложение № 8

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Состав набора |  |  |
| Количество биметаллических коронок | 13 | шт |
| Диаметры коронок | 19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76 | мм |
| Количество центрирующих сверл | 2 | шт |
| Характеристики центрирующих сверл |  |  |
| Диаметр сверла | 6.35 | мм |
| Длина сверла | 75 | мм |
| Размер шестигранного хвостовика (для коронок 14-30 мм) | не менее 9.5 | мм |
| Размер шестигранного хвостовика (для коронок 32-210 мм) | не менее 11 | мм |
| Состав набора |  |  |
| Наличие удлинителя | предусмотрен удлинителя | — |
| Общие требования |  |  |
| Материал коронок | Биметалл (сталь HSS, корпус из конструкционной стали) | — |
| Тип хвостовика коронок | Шестигранный 1/2 | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная рабочая скорость | не менее 800 | об/мин |
| Максимальная толщина обрабатываемого материала | не менее 10 | мм |
| Материалы и конструкция |  |  |
| Материал режущей кромки (зубьев) коронки | Сталь быстрорежущая (HSS) или эквивалент | — |
| Твердость режущей кромки (зубьев) по Роквеллу | не менее 62 | HRC |
| Количество зубьев на коронке (для диаметра 76 мм) | не менее 8 | шт |
| Тип зубьев | Волнистые или переменного шага для снижения вибрации | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Назначение (обрабатываемые материалы) | Древесина, пластик, цветные металлы, тонколистовая сталь (не более 3 мм) или эквивалент | — |
| Рекомендуемый тип привода | Электродрель, перфоратор в режиме сверления (без удара), сверлильный станок | тип |
| Максимальный крутящий момент привода | не менее 15 | Н·м |
| Наличие центровочного сверла в конструкции коронки | Да, съёмное | — |
| Система быстрой смены коронки | Наличие системы быстрой смены (быстрозажимной механизм) или эквивалент | наличие |
| Физические характеристики |  |  |
| Вес набора (полный комплект в упаковке) | не более 5 | кг |
| Материал кейса/упаковки для хранения | Пластик, металл или прочный картон | — |
| Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В) | не более 500 x 300 x 100 | мм |
| Совместимость и стандарты |  |  |
| Стандарт хвостовика центрирующего сверла | Соответствует стандарту DIN 8033 или эквивалент | соответствие |
| Совместимость с переходниками | Хвостовик коронок 1/2 совместим с переходниками на 3/8 и 5/8 или эквивалент | — |
| Качество и безопасность |  |  |
| Покрытие коронок (антикоррозионное) | Наличие покрытия (оксидирование, нитрид титана TiN, фосфатирование) или эквивалент | наличие |
| Отсутствие заусенцев и острых кромок на нережущих поверхностях | Да | наличие |
| Маркировка изделий | Четкая маркировка диаметра и материала на каждой коронке | — |
| Дополнительные аксессуары |  |  |
| Наличие ключа для зажима/смены коронок | Да (в комплекте или ) | — |
| Наличие запасных центровочных сверл в комплекте | Не менее 1 запасного | шт |

Приложение № 9

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Наружный диаметр коронки | 68 | мм |
| Длина рабочей части (глубина реза) | 60 | мм |
| Диаметр посадочного отверстия под пилотное сверло | не менее 10 | мм |
| Состав комплекта |  |  |
| Наличие центрирующего (пилотного) сверла в комплекте | предусмотрен центрирующего (пилотного) сверла в комплекте | — |
| Наличие хвостовика-переходника в комплекте | предусмотрен хвостовика-переходника в комплекте | наличие |
| Наличие клина для извлечения сверла в комплекте | предусмотрен клина для извлечения сверла в комплекте | — |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Тип сегментов | Сплошные или сегментированные | тип |
| Материал корпуса коронки | Сталь конструкционная, не ниже марки 45 по ГОСТ 1050-2013 или эквивалент | — |
| Алмазное покрытие |  |  |
| Зернистость алмазного покрытия | не менее 30/40 | US mesh |
| Концентрация алмаза | не менее 25 | % |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рекомендуемая скорость вращения при работе по бетону | не более 1500 | об/мин |
| Применяемость | Бетон, железобетон, кирпич, камень | — |
| Тип хвостовика | SDS-plus или шестигранный 1/2 | тип |
| Основные параметры |  |  |
| Толщина стенки корпуса коронки | не менее 2.0 | мм |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Способ крепления сегментов | Лазерная или высокочастотная пайка | — |
| Количество сегментов (зубьев) | не менее 8 | шт |
| Алмазное покрытие |  |  |
| Тип алмазного зерна | Синтетическое (SD, SDA, SDB) или натуральное | тип |
| Связка (матрица) алмазного сегмента | Мягкая (для абразивных материалов) или твёрдая (для неабразивных материалов) | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная рекомендуемая нагрузка (осевое усилие) | не более 150 | кг |
| Рекомендуемый тип охлаждения при работе | Водяное | тип |
| Стойкость (ресурс) при сверлении бетона марки В25 | не менее 15 | м |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -20 до +40 | °C |
| Совместимость с электроинструментом | Перфораторы и дрели с соответствующей системой крепления хвостовика | — |
| Общие сведения |  |  |
| Страна происхождения | Указана в документации и маркировке | — |
| Маркировка и сертификация |  |  |
| Маркировка изделия | Наличие на корпусе чёткой маркировки с указанием диаметра, типа хвостовика и/или артикула | наличие |
| Соответствие требованиям безопасности | Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования или эквивалент | соответствие |

Приложение № 10

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Гибкий переходник для бит (удлинитель, карданный шарнир) | тип |
| Назначение | Передача крутящего момента от ручного или механизированного привода (шуруповерт, гайковерт, трещотка) к бите в условиях необходимости работы под углом к оси привода | назначение |
| Количество в поставке | 1 | шт |
| Габаритные и присоединительные размеры |  |  |
| Общая длина | не менее 145 | мм |
| Диаметр корпуса (максимальный) | не менее 10 | мм |
| Размер хвостовика (присоединение к приводному инструменту) | 1/4 | дюйм |
| Тип хвостовика | шестигранный | тип |
| Тип посадочного места для биты | шестигранное гнездо с фиксатором | тип |
| Размер посадочного места для биты | 1/4 | дюйм |
| Глубина посадки биты | не менее 10 | мм |
| Допустимый угол изгиба (рабочий) | не менее 15 | градус |
| Максимально допустимый угол изгиба (без разрушения) | не менее 30 | градус |
| Механические и прочностные характеристики |  |  |
| Максимальный передаваемый крутящий момент | не менее 25 | Н·м |
| Предел прочности на растяжение основного материала | не менее 800 | МПа |
| Твердость материала корпуса и шарнира по Роквеллу | не менее 45 | HRC |
| Количество шариков в шарнирном механизме | не менее 6 | шт |
| Наличие стопорного кольца/механизма | присутствует | наличие |
| Материалы |  |  |
| Материал корпуса | металл (сталь) | тип |
| Материал шарнирного механизма | легированная сталь | тип |
| Материал фиксатора биты | сталь пружинная | тип |
| Тип защитно-декоративного покрытия | оксидированное (чернение, воронение) | тип |
| Толщина покрытия | не менее 5 | мкм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочая температура | не менее -20 | °C |
| Максимальная рабочая температура | не менее 120 | °C |
| Сопротивление коррозии (солевой туман, нейтральный) | не менее 72 | час |
| Класс защиты от воздействия масел и смазок | устойчив | тип |
| Ресурс наработки на отказ (циклов поворота под нагрузкой) | не менее 10000 | цикл |
| Уровень шума при работе | не нормируется (бесшумный механизм) [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | тип |
| Физические параметры |  |  |
| Масса (вес) | не более 150 | г |
| Радиус изгиба корпуса (минимальный) | не более 50 | мм |
| Безопасность и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' (при необходимости) | тип |
| Наличие маркировки | присутствует (размер, страна происхождения, товарный знак производителя - если не является ограничением) | — |
| Информация в сопроводительной документации | на русском языке, с указанием основных характеристик и условий эксплуатации | тип |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Срок службы (расчетный) | не менее 36 | мес |

Приложение № 11

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Тип оснастки | адаптер или эквивалент | тип |
| Количество предметов в наборе | 3 | шт |
| Общая длина адаптера | не менее 65 | мм |
| Диаметр хвостовика | 1/4 дюйма или эквивалент | дюйм |
| Диаметр хвостовика (метрический) | не менее 6.35 | мм |
| Вид держателя бит | прямой | тип |
| Форма наконечника (посадочного места) | квадрат | форма |
| Размеры наконечника (посадочного места) | 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма или эквивалент | дюйм |
| Размер посадки на инструмент (Male HEX) | 1/4 дюйма или эквивалент | дюйм |
| Размер посадки под оснастку (Male DR) | 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма или эквивалент | дюйм |
| Материалы и покрытия |  |  |
| Материал корпуса адаптера | легированная инструментальная сталь, хром-ванадиевая (CrV) или эквивалент по прочности | материал |
| Предел прочности на растяжение материала | не менее 1000 | Н/мм² |
| Твёрдость материала по Роквеллу (HRC) | не менее 48 | HRC |
| Наличие защитного покрытия | наличие антикоррозионного покрытия (цинкование, оксидирование, фосфатирование или эквивалент) | наличие |
| Цвет покрытия/маркировки | маркировка размера на каждом адаптере должна быть чёткой и стойкой к истиранию | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальный передаваемый крутящий момент | не менее 100 | Н·м |
| Рабочая температура | от минус 20 до плюс 80 | °C |
| Сопротивление износу (количество циклов включения/выключения) | не менее 5000 циклов без потери геометрической точности посадочных мест | циклов |
| Биение хвостовика | не более 0.1 | мм |
| Точность размера квадрата (допуск) | соответствие размерам по ГОСТ 25606-83 или ISO 1174-1 или эквивалент | соответствие |
| Наличие стопорного шарика/фиксатора | наличие механизма фиксации оснастки (шариковый фиксатор или эквивалент) | наличие |
| Усилие выталкивания шарикового фиксатора | от 10 до 30 | Н |
| Физические характеристики |  |  |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) | не более 115х55х19 | мм |
| Вес одного адаптера | не более 0.1 | кг |
| Общий вес набора с упаковкой | не более 0.5 | кг |
| Совместимость и стандарты |  |  |
| Совместимость с торцевыми головками | совместимость с торцевыми головками стандартных размеров 1/4 , 3/8 , 1/2 | совместимость |
| Соответствие стандартам безопасности | соответствие требованиям ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1) или эквивалентным международным стандартам по безопасности ручного инструмента | соответствие |
| Информация о стране происхождения | указание страны происхождения на упаковке или в документации | — |
| Маркировка и идентификация |  |  |
| Маркировка размера на корпусе | чёткая, несмываемая маркировка размера (1/4, 3/8, 1/2) на каждом адаптере | — |
| Маркировка производителя/логотип | наличие маркировки производителя (логотип, товарный знак) на изделии или упаковке | наличие |

Приложение № 12

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Полотно для лобзика (пилки для ручного лобзика) | тип |
| Назначение | Для распиловки древесины, нержавеющей стали, стали, цветных металлов (включая алюминий) | назначение |
| Конструктивное исполнение хвостовика | Универсальный (Т-образный, подходит для большинства электролобзиков) | тип |
| Количество в упаковке | 5 | шт |
| Количество для закупки | 3 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Длина полотна | не менее 100 | мм |
| Рабочая длина полотна | не менее 75 | мм |
| Ширина полотна | не менее 6 | мм |
| Толщина полотна | не менее 0.8 | мм |
| Длина хвостовика | не менее 20 | мм |
| Ширина хвостовика | не менее 9.5 | мм |
| Толщина хвостовика | не менее 1.0 | мм |
| Режущая часть |  |  |
| Форма зуба | Переменная (с переменным шагом и/или разводкой) | тип |
| Шаг зуба (TPI) | не менее 8 | зуб/дюйм |
| Разводка зуба | Волнистая (для универсального реза) | тип |
| Материал режущей части | Биметалл (высокоскоростная сталь HSS на основе из пружинной стали) | тип |
| Твердость режущей кромки (HRC) | не менее 62 | HRC |
| Наличие твердосплавных напаек (для резки металла) | Нет | наличие |
| Направление реза | Прямой (сверху вниз) | тип |
| Материал основы полотна |  |  |
| Материал основы | Углеродистая пружинная сталь | тип |
| Покрытие основы | Оксидированное или другое антикоррозионное | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная толщина реза по дереву | не менее 80 | мм |
| Максимальная толщина реза по алюминию | не менее 15 | мм |
| Максимальная толщина реза по стали | не менее 6 | мм |
| Максимальная толщина реза по нержавеющей стали | не менее 3 | мм |
| Рекомендуемая частота хода электролобзика | не более 3500 | ход/мин |
| Возможность выполнения фигурного реза | Да | наличие |
| Стойкость полотна (ресурс) | не менее 5 метров реза по хвойной древесине при сохранении остроты | усл. м |
| Упаковка |  |  |
| Вид упаковки | Блистерная упаковка или картонная коробка | тип |
| Наличие маркировки на упаковке | предусмотрен маркировки на упаковке | наличие |
| Информация на маркировке упаковки | Назначение, основные геометрические параметры, шаг зуба (TPI), материал | тип |
| Маркировка изделия |  |  |
| Наличие маркировки на полотне | Да (на хвостовике или рабочей части) | — |
| Информация в маркировке на полотне | Материал (HCS, HSS, BIM), шаг зуба, назначение (пиктограмма или текст) | тип |
| Гарантия и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | Да | наличие |
| Наличие документа о соответствии | Декларация или сертификат соответствия | тип |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |

Приложение № 13

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Назначение | Прямой рез металла | — |
| Тип хвостовика | Т-образный | тип |
| Количество в упаковке | 5 | шт |
| Материал и геометрия |  |  |
| Материал полотна | HSS (быстрорежущая сталь) или эквивалент | — |
| Рабочая длина полотна | не менее 74 | мм |
| Общая длина полотна | не менее 100 | мм |
| Шаг зубьев | от 1.2 до 2.6 | мм |
| Ширина полотна | не менее 6 | мм |
| Толщина полотна | не менее 0.8 | мм |
| Форма зубьев | Волнистая (Wave Set) или эквивалент | — |
| Угол заточки зуба | не менее 0 градусов (нулевой угол резания) | ° |
| Твердость материала полотна по Роквеллу (HRC) | не менее 62 | HRC |
| Наличие покрытия полотна | Наличие защитного покрытия (например, оксидного, биметаллического напыления) для снижения трения и повышения износостойкости | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная толщина разрезаемого металла (сталь) | не менее 6 | мм |
| Рекомендуемая скорость резания (ходов в минуту) | не менее 1000 | ход/мин |
| Максимальная рабочая температура полотна | не менее 600 | °C |
| Совместимость с лобзиковыми машинами | Совместимость с лобзиковыми машинами, имеющими зажимной механизм под Т-образный хвостовик | соответствие |
| Типы разрезаемых металлов | Сталь (углеродистая, легированная), цветные металлы (алюминий, медь, латунь) | тип |
| Сопротивление полотна излому | Полотно должно выдерживать изгиб не менее 90 градусов без разрушения | — |
| Контроль качества и маркировка |  |  |
| Маркировка на полотне | Наличие маркировки с указанием типа, длины, шага зубьев, материала и/или производителя | наличие |
| Соответствие стандартам безопасности | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.026.0 или эквивалентным международным стандартам (ISO, EN) | соответствие |
| Отсутствие дефектов | Отсутствие трещин, заусенцев, коррозии, деформаций на полотне и зубьях | — |
| Острота режущей кромки | Все зубья должны быть заточены, режущая кромка острой, без затуплений и сколов | — |
| Упаковка и хранение |  |  |
| Материал упаковки | Блистерная упаковка, пластиковый футляр или картонная коробка | тип |
| Упаковка и маркировка упаковки |  |  |
| Информация на упаковке на русском языке | Наличие информации о товаре (назначение, характеристики, производитель, штрих-код) на русском языке | наличие |
| Срок годности/хранения в упаковке | не менее 36 | мес |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Условия гарантии | Гарантия распространяется на производственные дефекты материала и изготовления при соблюдении условий эксплуатации | — |
| Наличие сервисных центров | Наличие на территории РФ авторизованных сервисных центров или пунктов приема претензий по гарантии | наличие |

Приложение № 14

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Назначение | Чистый рез древесины | — |
| Тип хвостовика | Т-образный | тип |
| Количество в упаковке | 5 | шт |
| Материал и геометрия |  |  |
| Материал полотна | HCS (углеродистая сталь) или эквивалент | — |
| Рабочая длина полотна | не менее 110 | мм |
| Общая длина полотна | не менее 132 | мм |
| Шаг зубьев | постоянный, не менее 4 | мм |
| Толщина полотна | не менее 0,8 | мм |
| Ширина полотна | не менее 10 | мм |
| Форма зубьев | прямая (regular) или эквивалент | — |
| Разводка зубьев | волнистая (wavy set) или эквивалент | — |
| Количество зубьев на дюйм (TPI) | не менее 6 | TPI |
| Твердость материала полотна по Роквеллу | не менее 45 | HRC |
| Тип покрытия полотна | биметаллическое напыление или оксидирование или эквивалент | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная толщина распиливаемой древесины (мягкие породы) | не менее 80 | мм |
| Максимальная толщина распиливаемой древесины (твердые породы) | не менее 40 | мм |
| Рекомендуемая скорость реза (частота ходов электролобзика) | не менее 500 | ходов/мин |
| Тип реза | прямой (продольный и поперечный) | тип |
| Возможность криволинейного реза (радиус) | не более 50 | мм |
| Совместимость с системами пылеудаления | наличие отверстия для подключения пылесоса или эквивалент | наличие |
| Физические характеристики |  |  |
| Вес одного полотна | не более 30 | г |
| Цветовое кодирование (для идентификации типа) | наличие маркировки | наличие |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость с электролобзиками | совместимость с электролобзиками, поддерживающими Т-образный хвостовик | соответствие |
| Максимальный ход штока электролобзика | не менее 20 | мм |
| Качество и безопасность |  |  |
| Отсутствие заусенцев и острых кромок (кроме режущей) | соответствие | соответствие |
| Маркировка на полотне | наличие маркировки с указанием типа, длины, шага зубьев, материала | наличие |
| Устойчивость к коррозии | наличие защитного покрытия или обработки | наличие |
| Стойкость к излому (циклы нагружения) | не менее 1000 | циклов |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) | соответствие ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования или эквивалент | соответствие |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Материал упаковки | пластиковый блистер, картонная коробка или эквивалент | — |
| Маркировка упаковки на русском языке | наличие информации о назначении, количестве, производителе, сроках годности/хранения | наличие |
| Срок годности/хранения | не менее 36 | мес |

Приложение № 15

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Общая длина | не менее 240 | мм |
| Форма губок | Прямая | — |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Материал рабочей части (губок) | Хромованадиевая сталь (CrV) | — |
| Покрытие рукояток | Противоскользящее | — |
| Насечка на губках | Частичная | — |
| Функциональность |  |  |
| Наличие режущих кромок для проволоки | предусмотрен режущих кромок для проволоки | — |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да | наличие |
| Возвратная пружина | Нет | наличие |
| Геометрические параметры |  |  |
| Длина губок | не менее 40 | мм |
| Ширина губок в раскрытом состоянии | не менее 25 | мм |
| Максимальное раскрытие губок | не менее 45 | мм |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Материал рукояток | Пластик или композитный материал | — |
| Твердость материала губок по Роквеллу (HRC) | не менее 58 | HRC |
| Тип шарнирного соединения | Заклепочное или болтовое с возможностью регулировки | тип |
| Покрытие рабочей части | Оксидированное или фосфатированное для защиты от коррозии | — |
| Функциональность |  |  |
| Максимальный диаметр перекусываемой проволоки (сталь, мягкая) | не менее 2.5 | мм |
| Максимальный диаметр захватываемой цилиндрической детали | не менее 15 | мм |
| Наличие изолированных рукояток для работ под напряжением | Нет | наличие |
| Усилие сжатия рукояток при полном раскрытии | не более 120 | Н |
| Физические характеристики |  |  |
| Масса нетто | не более 0.6 | кг |
| Цвет рукояток | Голубой или эквивалент | — |
| Рабочая температура | от -20 до +60 | °C |
| Эксплуатационные требования |  |  |
| Сопротивление изоляции рукояток (при наличии) | не менее 1000 | В |
| Стойкость к ударным нагрузкам | Выдерживает падение с высоты не менее 1 м на бетонный пол без потери функциональности | — |
| Износостойкость шарнирного соединения | Не менее 50000 циклов открывания/закрывания без заеданий и люфта не менее 0.5 мм | циклов |
| Коррозионная стойкость | Выдерживает воздействие солевого тумана не менее 24 часов без видимых следов коррозии (испытание по ГОСТ 9.401 или эквивалент) | — |
| Общие сведения |  |  |
| Маркировка изделия | На изделии должна быть четкая маркировка с указанием длины (мм), материала и/или производителя | — |
| Стандарты и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям безопасности | Соответствие ГОСТ 11516 (или актуальному аналогу) по требованиям безопасности ручного слесарно-монтажного инструмента | соответствие |
| Наличие сертификата соответствия/декларации ТР ТС | Наличие действующего сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза (ЕАЭС) | наличие |

Приложение № 16

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Общая длина | не менее 160 | мм |
| Форма губок | Прямая | — |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Материал рабочей части | Хромованадиевая сталь или эквивалент | — |
| Материал рукояток | Пластик или эквивалент | — |
| Антикоррозийная обработка | Да | наличие |
| Функциональность |  |  |
| Наличие режущих кромок | предусмотрен режущих кромок | наличие |
| Выемка для захвата цилиндрических деталей | Да | наличие |
| Возвратная пружина | Да | наличие |
| Двойной рычажный механизм | Да | наличие |
| Насечка на губках | Да | наличие |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина в закрытом состоянии | не более 50 | мм |
| Высота в закрытом состоянии | не более 25 | мм |
| Длина губок | не менее 30 | мм |
| Ширина раскрытия губок | не менее 25 | мм |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Твердость материала рабочей части по Роквеллу (HRC) | не менее 45 | HRC |
| Покрытие рабочей части | Оксидированное, фосфатированное или хромированное | — |
| Тип соединения осей | Заклепочное или винтовое | тип |
| Функциональность |  |  |
| Максимальный диаметр захватываемой цилиндрической детали | не менее 12 | мм |
| Максимальный диаметр перекусываемой проволоки (мягкая сталь) | не менее 2.0 | мм |
| Максимальное усилие сжатия рукояток | не менее 600 | Н |
| Усилие раскрытия губок (при наличии пружины) | не более 15 | Н |
| Наличие изолированных рукояток для работ под напряжением | Нет | наличие |
| Рабочая температура | от -20 до +80 | °C |
| Эргономика и безопасность |  |  |
| Наличие противоскользящего покрытия на рукоятках | предусмотрен противоскользящего покрытия на рукоятках | — |
| Наличие отверстия для подвески | предусмотрен отверстия для подвески | наличие |
| Масса изделия | не более 250 | г |
| Общие сведения |  |  |
| Страна происхождения | Любая, допускаемая законодательством РФ для закупки | — |
| Стандарты и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ГОСТ 11516-94 (или актуальной редакции) | Да | соответствие |
| Маркировка изделия | Наличие на изделии маркировки с указанием длины, производителя, марки стали | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Срок службы (наработка на отказ) | не менее 10000 циклов открытия/закрытия | циклов |

Приложение № 17

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Длина измерительной ленты | не менее 5 | м |
| Ширина измерительной ленты | не менее 19 | мм |
| Класс точности | II [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | — |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Материал измерительной ленты | Сталь с защитным покрытием | — |
| Материал корпуса | АБС-пластик | — |
| Материал накладок рукоятки | Термопластичная резина (TPR) | — |
| Функциональность |  |  |
| Наличие автостопа | Нет | наличие |
| Наличие клипсы для крепления | предусмотрен клипсы для крепления | наличие |
| Основная измерительная шкала | Метрическая (сантиметры, миллиметры) | — |
| Тип нанесения разметки | Краска | тип |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Толщина измерительной ленты | не менее 0,15 | мм |
| Тип защитного покрытия ленты | Лаковое покрытие или эквивалент | тип |
| Цвет измерительной ленты | Желтый | — |
| Наличие магнитного зацепа | Нет | наличие |
| Наличие двухстороннего зацепа | Нет | наличие |
| Наличие двусторонней шкалы | Нет | наличие |
| Наличие смотрового окошка | Нет | наличие |
| Тип крепления ленты в корпусе | Механическое (винт, заклепка) или эквивалент | тип |
| Функциональность |  |  |
| Наличие подсветки | Нет | наличие |
| Тип источника питания | Не требуется | тип |
| Минимальная длина деления основной шкалы | не более 1 | мм |
| Цвет цифр и делений на шкале | Черный или эквивалент, обеспечивающий контрастность | — |
| Наличие нулевой отметки на зацепе | предусмотрен нулевой отметки на зацепе | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальное усилие вытягивания ленты | не менее 5 | кг |
| Сопротивление изгибу ленты | не менее 7 | мм |
| Рабочий температурный диапазон | от -10 до +50 | °C |
| Стойкость разметки к истиранию | Соответствие требованиям ГОСТ 7502-98 или эквивалент | соответствие |
| Физические характеристики |  |  |
| Вес нетто изделия | не более 0,25 | кг |
| Диаметр корпуса | не более 85 | мм |
| Толщина корпуса | не более 25 | мм |
| Материал клипсы | Металл или пластик | — |
| Сертификация и стандарты |  |  |
| Соответствие требованиям ГОСТ 7502-98 | Да | соответствие |
| Внесение в Государственный реестр средств измерений | Нет | наличие |
| Наличие маркировки CE, RoHS или эквивалент | предусмотрен маркировки CE, RoHS или эквивалент | — |
| Дополнительные требования |  |  |
| Стойкость корпуса к ударам | Выдерживает падение с высоты не менее 1 м на бетонный пол | — |
| Влагозащищенность корпуса | Степень защиты не ниже IP54 или эквивалент | класс |

Приложение № 18

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Измерительная рулетка (ручной измерительный инструмент) | тип |
| Назначение изделия | Измерение линейных размеров в строительстве, ремонте и быту | назначение |
| Количество в поставке | 1 | шт |
| Габаритные и массовые характеристики |  |  |
| Длина измерительной ленты | не менее 3 | м |
| Ширина измерительной ленты | не менее 19 | мм |
| Длина корпуса | не менее 70 | мм |
| Ширина корпуса | не менее 25 | мм |
| Толщина корпуса | не более 20 | мм |
| Вес изделия | не более 200 | г |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Материал корпуса | Резина или прорезиненный материал (антискользящее покрытие) | материал |
| Материал измерительной ленты | Сталь | материал |
| Тип зацепа (концевой меры) | Усиленный, металлический | тип |
| Наличие магнитного зацепа | Нет | наличие |
| Количество фиксаторов ленты | не менее 2 | шт |
| Тип фиксатора ленты | Ползунковый или кнопочный | тип |
| Конструкция возвратного механизма | Пружинный механизм автоматического сматывания | тип |
| Наличие ремешка или клипсы для крепления | Да (ремень, клипса или отверстие для подвеса) | — |
| Материал ремешка/клипсы | Пластик, металл или комбинированный | материал |
| Наличие защитной кромки на ленте | Да (износостойкое покрытие или окраска кромок) | — |
| Метрологические характеристики |  |  |
| Класс точности | II [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Погрешность измерения на длине 1 м | не более ±1.5 | мм |
| Погрешность измерения на всей длине ленты | не более ±3 | мм |
| Наличие двухсторонней шкалы | предусмотрен двухсторонней шкалы | наличие |
| Основные единицы измерения шкалы | Метрические (сантиметры, миллиметры) | тип |
| Дополнительные единицы измерения шкалы | Дюймовые | тип |
| Цена деления основной шкалы | 1 | мм |
| Цена деления дополнительной шкалы | 1/16 | дюйм |
| Цвет делений и цифр на ленте | Контрастный (черный на светлом фоне или светлый на темном), четкий | описание |
| Наличие нулевой отметки на зацепе | предусмотрен нулевой отметки на зацепе | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Стойкость ленты к изгибу | Выдерживает не менее 5000 циклов выдвижения/сматывания без потери жесткости | циклов |
| Стойкость покрытия ленты к истиранию | Шкала должна оставаться читаемой после испытания на истирание | описание |
| Устойчивость корпуса к ударам | Корпус не должен иметь трещин и сколов после падения с высоты 1 м на бетонный пол | описание |
| Влагостойкость корпуса | Защита от брызг и пыли (степень защиты не ниже IP40) | описание |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -10 до +50 | °C |
| Минимальная длина выступа ленты без излома | не менее 1.5 | м |
| Комплектность и документация |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Срок службы (ресурс) | не менее 3 | лет |
| Маркировка и упаковка |  |  |
| Маркировка на изделии | Длина ленты, класс точности, производитель, знак соответствия | — |
| Маркировка на упаковке | Наименование, основные характеристики, штрихкод, информация о производителе | — |
| Тип упаковки | Блистерная упаковка или картонная коробка | тип |

Приложение № 19

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Объем упаковки | не менее 310 | мл |
| Время схватывания (до первичного схватывания) | не более 15 | мин |
| Время полного высыхания | не более 72 | ч |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температура эксплуатации | от -40 до +90 | °C |
| Расход (при нанесении валиком диаметром 5 мм) | не менее 12 | м/полоса |
| Состав и применение |  |  |
| Химическая основа | Каучуковая | — |
| Тип продукта | Готовый к применению | тип |
| Рекомендуемые поверхности для склеивания | Гипс, Дерево, Камень, Керамика, Кирпич, Пластик | — |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температура нанесения | от +5 до +35 | °C |
| Время открытой выдержки | не более 10 | мин |
| Прочность на сдвиг (для дерева-дерева) | не менее 2.0 | МПа |
| Прочность на отрыв (для бетона-бетона) | не менее 1.5 | МПа |
| Морозостойкость | не менее 50 | циклов |
| Температура стеклования | не выше -30 | °C |
| Удлинение при разрыве | не менее 300 | % |
| Температура размягчения по Вика | не менее 80 | °C |
| Состав и применение |  |  |
| Содержание сухого остатка | не менее 65 | % |
| Вязкость по Брукфильду (при 23°C) | от 50000 до 150000 | мПа·с |
| Плотность при 20°C | от 1.10 до 1.30 | г/см³ |
| pH | от 6.0 до 8.0 | — |
| Огнестойкость | не ниже КМ2 | класс |
| Физические и упаковочные характеристики |  |  |
| Цвет | прозрачный или белый | — |
| Тип упаковки | туба алюминиевая или пластиковая с аппликатором | тип |
| Срок годности в невскрытой упаковке | не менее 18 | мес |
| Условия хранения | в сухом месте при температуре от +5 до +25°C | — |
| Вес нетто | не менее 350 | г |
| Совместимость и безопасность |  |  |
| Совместимость с лакокрасочными покрытиями | совместим | — |
| Стойкость к УФ-излучению | стойкий | — |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | 4 (малоопасные вещества) | класс |
| Наличие паспорта безопасности (SDS) | предусмотрен паспорта безопасности (SDS) | — |
| Сертификация |  |  |
| Наличие добровольного сертификата соответствия | предусмотрен добровольного сертификата соответствия | — |

Приложение № 20

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Объем баллона (выход пены) | не менее 70 | л |
| Объем баллона (первичное содержимое) | не менее 1 | л |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температура нанесения | от -10 до +30 | °C |
| Температура эксплуатации отвержденной пены | от -40 до +90 | °C |
| Время первичного отверждения (на отрыв) | не более 15 | мин |
| Время полного отверждения (при слое 30 мм) | не более 24 | ч |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Адгезия к бетону | не менее 0.15 | МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 0.05 | МПа |
| Адгезия к дереву | не менее 0.12 | МПа |
| Адгезия к ПВХ | не менее 0.10 | МПа |
| Адгезия к оцинкованной стали | не менее 0.10 | МПа |
| Коэффициент теплопроводности отвержденной пены | не более 0.040 | Вт/(м·К) |
| Плотность отвержденной пены | не менее 15 | кг/м³ |
| Водопоглощение за 24 часа | не более 5 | % по объему |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Вязкость предполимерной смеси при +20°C | не более 2000 | мПа·с |
| Время образования поверхностной пленки | не более 5 | мин |
| Расширение при выходе из баллона | не менее 150 | % |
| Усадка после полного отверждения | не более 5 | % по объему |
| Рабочее давление в баллоне при +20°C | не менее 0.6 | МПа |
| Температура хранения | от +5 до +25 | °C |
| Срок годности в заводской упаковке | не менее 18 | мес |
| Химический состав и безопасность |  |  |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 1.0 | % по массе |
| Класс горючести по ГОСТ 30244 | Г3 или выше (трудногорючие) | класс |
| Наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС 005/2011 | предусмотрен сертификата соответствия требованиям ТР ТС 005/2011 | — |
| Наличие паспорта безопасности (MSDS) на русском языке | предусмотрен паспорта безопасности (MSDS) на русском языке | — |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | не менее 6 месяцев без значительной деградации | мес |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Тип клапана баллона | стандартный, совместимый с профессиональными пистолетами-дозаторами | тип |
| Материал баллона | сталь | материал |
| Наличие защитного колпачка на клапане | предусмотрен защитного колпачка на клапане | — |
| Цвет вспененной массы | желтый или эквивалент, обеспечивающий визуальный контроль нанесения | цвет |
| Масса нетто содержимого | не менее 0.95 | кг |
| Масса брутто (с баллоном) | не более 1.5 | кг |
| Маркировка |  |  |
| Маркировка на русском языке | наличие информации о производителе, дате изготовления, сроке годности, объеме выхода, мерах предосторожности | наличие |

Приложение № 21

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Объем упаковки | не менее 500 | мл |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Время удаления свежей пены (до отверждения) | не более 5 | мин |
| Время удаления отвержденной пены | не более 30 | мин |
| Состав и безопасность |  |  |
| Температура хранения | от +5 до +25 | °C |
| Температура применения | от +10 до +30 | °C |
| Тип растворителя | Ацетон или ацетонсодержащий | тип |
| Содержание ацетона | не менее 50 | % |
| Плотность при 20°C | не менее 0.78 | г/см³ |
| Температура вспышки | не более -18 | °C |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | 3 или 4 | класс |
| Наличие паспорта безопасности (СГС) | обязательно | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Вязкость при 20°C | не более 1.5 | мПа·с |
| Способ нанесения | распыление или нанесение кистью/ветошью | — |
| Расход на 1 м² поверхности со слоем пены толщиной 1 мм | не более 150 | мл |
| Совместимость с материалами (не вызывает повреждений) | металл, пластик (ABS, PVC, полиэтилен, полипропилен), стекло, керамика | — |
| Несовместимость с материалами (вызывает повреждения) | полистирол (PS), поликарбонат (PC), резина на натуральной основе, лакокрасочные покрытия | — |
| Время испарения с поверхности | не более 10 | мин |
| Остаточный запах после применения | отсутствие стойкого химического запаха через 1 час после проветривания | — |
| Физические характеристики |  |  |
| Цвет жидкости | прозрачный, бесцветный или светло-желтый | — |
| Наличие осадка | отсутствие видимого осадка или взвеси | — |
| Тип распылителя | распылительная насадка с регулируемым факелом или без него | тип |
| Материал корпуса флакона | полиэтилен высокой плотности (HDPE) или полипропилен (PP) | — |
| Устойчивость корпуса к давлению | выдерживает давление не менее 3 бар | бар |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Маркировка на русском языке | наименование, объем, состав, меры предосторожности, дата изготовления, срок годности | — |
| Срок годности с даты изготовления | не менее 24 | мес |
| Герметичность упаковки | полная, исключающая утечку и испарение | — |
| Экологичность и утилизация |  |  |
| Возможность утилизации пустой тары | в соответствии с классом опасности отходов, указанным в паспорте безопасности | — |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | содержание не более 850 | г/л |
| Сертификация |  |  |
| Соответствие ТР ТС 005/2011 (безопасность упаковки) | обязательно | соответствие |
| Декларация соответствия или сертификат | наличие документа, подтверждающего безопасность продукции | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Служба технической поддержки | наличие на территории РФ (телефон, электронная почта) | наличие |
| Условия гарантийного обслуживания | замена товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока | — |

Приложение № 22

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Объем упаковки | не менее 420 | мл |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температура применения | от -30 до +150 | °C |
| Температура воспламенения | не менее 150 | °C |
| Время защиты от коррозии (солевой туман) | не менее 48 | ч |
| Физико-химические свойства |  |  |
| Кинематическая вязкость при +40°C | не менее 10 | мм²/с |
| Плотность при +20°C | 0.80 - 0.90 | г/см³ |
| Назначение |  |  |
| Основные функции | Смазка, защита от коррозии, вытеснение влаги | — |
| Физико-химические свойства |  |  |
| Кинематическая вязкость при -20°C | не более 1500 | мм²/с |
| Вязкость по Брукфильду при -30°C | не более 10000 | мПа·с |
| Температура каплепадения | не менее 180 | °C |
| Прочность на сдвиг (ASTM D1092) | не менее 10 | % |
| Температура вспышки в открытом тигле | не менее 160 | °C |
| Испаряемость (потеря массы) при +100°C за 22 ч | не более 5 | % |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Диапазон рабочих нагрузок (контактное давление) | не менее 0.1 - 1.5 | ГПа |
| Стойкость к вымыванию водой (ASTM D1264) | потеря массы не более 15 | % |
| Стойкость к окислению (ASTM D942) | падение давления не более 10 | кПа |
| Совместимость с пластиками (поликарбонат, АБС, ПЭ, ПП) | отсутствие растрескивания, набухания или изменения цвета после 168 ч контакта при +70°C | соответствие |
| Совместимость с эластомерами (NBR, FKM, EPDM) | изменение объема не более ±10% после 168 ч контакта при +100°C | % |
| Стойкость к воздействию кислот и щелочей (10% растворы) | отсутствие расслоения, выпадения осадка или изменения консистенции после 24 ч контакта | соответствие |
| Стойкость к воздействию морской воды | отсутствие коррозии на стальной пластине после 240 ч погружения | соответствие |
| Срок службы при постоянной эксплуатации при +120°C | не менее 1000 | ч |
| Срок службы при циклических нагрузках (-30°C / +150°C) | не менее 500 | циклов |
| Смазывающая способность (четырехшариковая машина, диаметр пятна износа) | не более 0.6 | мм |
| Противозадирные свойства (четырехшариковая машина, нагрузка сваривания) | не менее 2000 | Н |
| Стойкость к старению (изменение консистенции после 1000 ч при +120°C) | изменение пенетрации не более ±30 | 0.1 мм |
| Температура потери текучести | не выше -35 | °C |
| Стойкость к пыли и абразивным частицам | отсутствие абразивного износа при испытании на пылевой камере в течение 100 ч | соответствие |
| Электрическое сопротивление (объемное удельное сопротивление) | не менее 1×10^12 | Ом·см |
| Диэлектрическая проницаемость при 1 МГц | не более 2.5 | — |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению (изменение цвета после 500 ч УФ-воздействия) | изменение цвета по шкале серого не более 3 баллов | балл |
| Токсикологическая безопасность (отсутствие свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома) | соответствие требованиям RoHS | соответствие |
| Биоразлагаемость (OECD 301) | не менее 60 | % |
| Температура самовоспламенения | не менее 300 | °C |
| Температурный диапазон хранения | от -40 до +50 | °C |
| Срок годности в оригинальной упаковке | не менее 36 | мес |
| Тип упаковки | аэрозольный баллон с защитным колпачком или эквивалент | тип |
| Материал баллона | сталь, алюминий или композитный материал, стойкий к коррозии | тип |
| Рабочее давление в баллоне при +20°C | не более 0.8 | МПа |
| Тип распылительной головки | распылительная трубка с возможностью точечного нанесения | тип |

Приложение № 23

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Масса нетто упаковки | 18 | кг |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Время жизнеспособности раствора (в открытой таре) | не менее 60 | мин |
| Время высыхания (слой 1 мм) | не более 4 | ч |
| Температура нанесения | от +5 до +30 | °C |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Адгезия к бетонному основанию | не менее 0.5 | МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 8 | МПа |
| Прочность на изгиб | не менее 2 | МПа |
| Усадка при высыхании | не более 0.5 | % |
| Состав и применение |  |  |
| Максимальный размер фракции наполнителя | не более 0.1 | мм |
| Тип продукта | Полимерная, финишная, пастообразная | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Время полного набора прочности | не более 24 | ч |
| Температура эксплуатации готового покрытия | от -40 до +60 | °C |
| Влажность основания при нанесении | не более 4 | % |
| Рекомендуемая толщина одного слоя | от 0.5 до 3 | мм |
| Максимальная толщина нанесения за один проход | не более 5 | мм |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Морозостойкость готового покрытия | не менее 50 | цикл |
| Водопоглощение готового покрытия | не более 3 | % |
| Паропроницаемость готового покрытия | не менее 0.02 | мг/(м·ч·Па) |
| Твёрдость по Шору (тип А) | не менее 70 | ед. |
| Состав и применение |  |  |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 50 | г/л |
| Вязкость по Брукфильду (шпиндель 6, 20 об/мин) | от 20000 до 50000 | мПа·с |
| Плотность готовой смеси | от 1.5 до 1.8 | г/см³ |
| Расход материала при толщине слоя 1 мм | от 1.2 до 1.5 | кг/м² |
| Цвет материала в готовом виде | белый или эквивалент | цвет |
| Возможность колеровки | наличие | наличие |
| Совместимость и подготовка |  |  |
| Совместимость с основаниями | бетон, цементная штукатурка, гипсокартон, гипсовая штукатурка или эквивалент | тип |
| Необходимость применения грунтовки | требуется или не требуется в соответствии с инструкцией производителя | требование |
| Совместимость с лакокрасочными покрытиями | водно-дисперсионными, алкидными, масляными красками или эквивалент | тип |
| Сертификация и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | группа горючести не ниже Г1, группа воспламеняемости не ниже В1, группа дымообразующей способности не ниже Д2 или эквивалент | соответствие |
| Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) или свидетельства о государственной регистрации (СГР) | предусмотрен санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ) или свидетельства о государственной регистрации (СГР) | — |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | 4 (малоопасные вещества) или эквивалент | класс |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Материал упаковки | пластиковое ведро с герметичной крышкой или эквивалент | тип |
| Срок годности в невскрытой оригинальной упаковке | не менее 12 | мес |
| Информация на маркировке упаковки | наименование, масса нетто, дата изготовления, срок годности, условия хранения, номер партии, контакты производителя на русском языке | — |

Приложение № 24

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | не менее 12 | мм |
| Длина ленты в рулоне | не менее 5 | м |
| Толщина основы | не менее 0.15 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +150 | °C |
| Адгезия к стали | не менее 20 | Н/25мм |
| Сопротивление сдвигу | не менее 60 | мин |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |
| Геометрические параметры |  |  |
| Толщина клеевого слоя (суммарная) | не менее 0.08 | мм |
| Диаметр рулона (внешний) | не более 100 | мм |
| Диаметр втулки (внутренний) | не менее 25 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Адгезия к алюминию | не менее 18 | Н/25мм |
| Адгезия к стеклу | не менее 15 | Н/25мм |
| Прочность на разрыв | не менее 50 | Н/25мм |
| Удлинение при разрыве | не менее 5 | % |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению (УФ) | не менее 500 | ч |
| Стойкость к старению при 70°C | не менее 168 | ч |
| Температура кратковременного воздействия (пиковая) | не менее 200 | °C |
| Диэлектрическая прочность | не менее 5 | кВ/мм |
| Сопротивление изоляции | не менее 1x10^9 | Ом |
| Стойкость к растворителям (бензин, масло) | не менее 24 | ч |
| Стойкость к воде и влажности (100% относительной влажности, 40°C) | не менее 240 | ч |
| Время схватывания (до 50% от конечной адгезии) | не более 10 | мин |
| Температура нанесения | от +10 до +40 | °C |
| Материалы |  |  |
| Материал основы | Полиэфирная пленка или эквивалент | тип |
| Тип клея | Акриловый клей, наносимый с двух сторон, или эквивалент | тип |
| Наличие разделительного слоя (лайнера) | предусмотрен разделительного слоя (лайнера) | наличие |
| Материал разделительного слоя | Силиконизированная бумага или полиэтилентерефталатная (ПЭТ) пленка | тип |
| Цвет основы | Белый, серый или черный | тип |
| Цвет клея | Прозрачный или серый | тип |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Срок годности с даты производства | не менее 24 | мес |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | Группа горючести не ниже Г1, группа воспламеняемости не ниже В1 или подтверждение соответствия в рамках технического регламента | соответствие |
| Наличие паспорта безопасности (MSDS/SDS) | предусмотрен паспорта безопасности (MSDS/SDS) | наличие |
| Отсутствие запрещенных веществ (RoHS) | Соответствие директиве RoHS 2 (2011/65/EU) или эквивалентным национальным стандартам | соответствие |
| Маркировка |  |  |
| Маркировка на упаковке | Наличие четкой маркировки с указанием артикула, размеров, даты производства, срока годности и названия производителя | наличие |
| Маркировка на разделительном слое | Наличие | наличие |

Приложение № 25

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | не менее 6 | мм |
| Длина ленты в рулоне | не менее 10 | м |
| Толщина основы | не менее 0.15 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +150 | °C |
| Адгезия к стали | не менее 20 | Н/25мм |
| Сопротивление сдвигу | не менее 60 | мин |
| Геометрические параметры |  |  |
| Толщина клеевого слоя (суммарная) | не менее 0.08 | мм |
| Внутренний диаметр рулона (гильзы) | не менее 76 | мм |
| Внешний диаметр рулона | не более 150 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Адгезия к алюминию | не менее 18 | Н/25мм |
| Адгезия к стеклу | не менее 15 | Н/25мм |
| Прочность на разрыв | не менее 50 | Н/см |
| Удлинение при разрыве | не менее 3 | % |
| Термостойкость (кратковременная пиковая) | не менее +180 | °C |
| Стойкость к УФ-излучению (после 500 часов) | снижение адгезии не более 15% | — |
| Стойкость к старению (после 7 суток при +70°C) | снижение адгезии не более 10% | — |
| Стойкость к влажности (после 7 суток при 95% отн. влажности и +40°C) | снижение адгезии не более 10% | — |
| Стойкость к растворителям (бензин, масло) | отсутствие отслоения и значительного набухания после 24-часового контакта | — |
| Диэлектрическая прочность основы | не менее 5 | кВ/мм |
| Температура нанесения | от +10 до +40 | °C |
| Время достижения 50% от номинальной адгезии | не более 20 | мин |
| Время достижения 90% от номинальной адгезии | не более 24 | ч |
| Огнестойкость | соответствие классу горючести Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244 или эквивалент | класс |
| Материалы и конструкция |  |  |
| Материал основы | полиимидная (каптоновая) плёнка или эквивалент | тип |
| Тип клеевого состава | акриловый, силиконовый или резиновый, термостойкий | тип |
| Наличие разделительного слоя (лайнера) | предусмотрен разделительного слоя (лайнера) | наличие |
| Материал разделительного слоя | силиконизированная бумага или плёнка | тип |
| Общие сведения |  |  |
| Маркировка на рулоне | наличие чёткой маркировки с указанием артикула, размеров, даты производства, партии | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Срок годности (с даты производства) | не менее 24 | мес |
| Упаковка (дополнительно) | индивидуальная упаковка рулона в полиэтиленовый пакет или термоусадочную плёнку | тип |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | наличие документов, подтверждающих соответствие (декларация/сертификат) | наличие |
| Отсутствие вредных веществ | соответствие требованиям RoHS (Директива 2011/65/EU) или эквивалент | соответствие |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие при необходимости применения в пищевой промышленности или жилых помещениях | наличие |

Приложение № 26

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | не менее 25 | мм |
| Длина ленты в рулоне | не менее 5 | м |
| Толщина основы | не менее 0.15 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +150 | °C |
| Адгезия к стали | не менее 20 | Н/25мм |
| Сопротивление сдвигу | не менее 60 | мин |
| Геометрические параметры |  |  |
| Толщина клеевого слоя | не менее 0.05 | мм |
| Диаметр рулона | не более 120 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Адгезия к алюминию | не менее 18 | Н/25мм |
| Адгезия к стеклу | не менее 15 | Н/25мм |
| Прочность на разрыв | не менее 50 | Н/25мм |
| Удлинение при разрыве | не менее 5 | % |
| Стойкость к УФ-излучению | не менее 500 | ч |
| Стойкость к старению при 70°C | не менее 168 | ч |
| Диэлектрическая прочность | не менее 5 | кВ/мм |
| Термостойкость (кратковременная пиковая) | не менее 200 | °C |
| Стойкость к растворителям (бензин, масло) | не менее 24 | ч |
| Стойкость к влажности 95% при 40°C | не менее 240 | ч |
| Время схватывания (до 50% от конечной адгезии) | не более 10 | мин |
| Температура нанесения | от +10 до +40 | °C |
| Срок службы при рекомендуемых условиях | не менее 5 | лет |
| Материалы и конструкция |  |  |
| Материал основы | Полиэфирная пленка или эквивалент | тип |
| Тип клея | Акриловый термостойкий клей с двухсторонним нанесением или эквивалент | тип |
| Наличие антиадгезионного покрытия (лайнера) | предусмотрен антиадгезионного покрытия (лайнера) | наличие |
| Материал антиадгезионного покрытия (лайнера) | Силиконизированная бумага или полиэтилентерефталатная пленка | тип |
| Цвет основы | Белый, серый или черный | цвет |
| Общие сведения |  |  |
| Страна происхождения | Указана на упаковке и в сопроводительной документации | указание |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Маркировка упаковки | Наличие четкой маркировки с указанием артикула, размеров, даты производства и/или срока годности | наличие |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | Соответствие ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) или эквивалентным стандартам по горючести | соответствие |
| Отсутствие вредных веществ | Соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки и/или RoHS | соответствие |
| Срок годности в оригинальной упаковке | не менее 24 | мес |

Приложение № 27

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Объем | не менее 20 | л |
| Высота | не менее 300 | мм |
| Диаметр верхнего края | не менее 320 | мм |
| Конструкционные характеристики |  |  |
| Материал изготовления | Полиэтилен (ПНД) или эквивалент | — |
| Толщина стенки | не менее 1.2 | мм |
| Наличие металлической оцинкованной ручки | предусмотрен металлической оцинкованной ручки | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочая температура | от -30 до +60 | °C |
| Геометрические параметры |  |  |
| Диаметр дна | не менее 250 | мм |
| Конструкционные характеристики |  |  |
| Толщина дна | не менее 1.5 | мм |
| Диаметр проволоки ручки | не менее 4 | мм |
| Тип крепления ручки | Сквозное крепление с обеих сторон или эквивалент | тип |
| Наличие ребер жесткости | предусмотрен ребер жесткости | наличие |
| Количество ребер жесткости | не менее 3 | шт |
| Наличие маркировки объема | предусмотрен маркировки объема | наличие |
| Цвет | Красный, синий, зеленый, желтый, черный или эквивалент | — |
| Однородность цвета | Однородный, без разводов и пятен | — |
| Отсутствие заусенцев и острых кромок | Да | наличие |
| Механические свойства |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи (при +23°C) | не менее 10 | кДж/м² |
| Предел прочности при растяжении | не менее 25 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 500 | % |
| Стойкость к падению с высоты (наполненное водой) | Выдерживает падение с высоты не менее 1 м на бетонную поверхность без разрушения | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Стойкость к химическим веществам | Стойкость к воде, цементным растворам, гипсовым смесям, щелочам средней концентрации | — |
| Вес пустого ведра | не более 0.8 | кг |
| Устойчивость на ровной поверхности | Устойчиво, без опрокидывания при заполнении на 95% | — |
| Возможность штабелирования в пустом состоянии | Да | наличие |
| Максимальная высота штабеля | не менее 5 | шт |
| Легкость очистки от строительных смесей | Поверхность должна легко очищаться шпателем или водой | — |
| Срок службы при интенсивной эксплуатации | не менее 24 | мес |
| Сопротивление УФ-излучению (для хранения на улице) | Сохранение механических свойств и цвета не менее 12 месяцев при постоянном наружном хранении | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Материал упаковки | Полиэтиленовая пленка или полипропиленовый мешок | тип |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 | Да | соответствие |
| Наличие сертификата/декларации соответствия | предусмотрен сертификата/декларации соответствия | наличие |
| Маркировка изделия | Наличие маркировки с указанием объема, материала, производителя, даты изготовления | наличие |
| Соответствие ГОСТ 24831-81 (тара полимерная) или эквивалент | Да | соответствие |

Приложение № 28

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Объем | не менее 12 | л |
| Высота | не менее 270 | мм |
| Диаметр верхнего края | не менее 280 | мм |
| Конструкционные характеристики |  |  |
| Материал изготовления | Полиэтилен низкого давления (ПНД) или эквивалент | тип |
| Толщина стенки | не менее 1.0 | мм |
| Наличие металлической оцинкованной ручки | предусмотрен металлической оцинкованной ручки | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочая температура | от -30 до +60 | °C |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |
| Геометрические параметры |  |  |
| Диаметр дна | не более 240 | мм |
| Толщина дна | не менее 1.2 | мм |
| Конструкционные характеристики |  |  |
| Диаметр проволоки ручки | не менее 4.0 | мм |
| Тип крепления ручки | Сквозное, с защитными втулками или заглушками | тип |
| Наличие мерной шкалы | предусмотрен мерной шкалы | наличие |
| Цвет | Однотонный, не выгорающий | тип |
| Наличие ребер жесткости | Наличие не менее 3-х вертикальных ребер по периметру | наличие |
| Форма верхнего края | Отбортованный, завальцованный | тип |
| Механические свойства |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи (при +23°C) | не менее 8 | кДж/м² |
| Предел прочности при растяжении | не менее 25 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 500 | % |
| Стойкость к падению с высоты (наполненное водой) с 1 метра | Без трещин и разрушений [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | соответствие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Стойкость к химическим веществам | Стойкость к водным растворам солей, щелочей, кислот (pH 4-10) | соответствие |
| Вес пустого изделия | не более 0.45 | кг |
| Максимальная нагрузка (статическая) | не менее 25 | кг |
| Устойчивость на ровной поверхности (пустое) | Не опрокидывается при наклоне поверхности до 10 градусов | соответствие |
| Сопротивление скольжению дна по сухому бетону | Коэффициент трения не менее 0.5 | соответствие |
| Возможность штабелирования в пустом состоянии | Да, не менее 5 штук | — |
| Стойкость к УФ-излучению (для наружного хранения) | Не менее 500 часов без существенного изменения цвета и хрупкости (по ISO 4892-2) | ч |
| Гигиеническая безопасность (контакт с пищевыми продуктами) | Соответствие ТР ТС 005/2011 или ТР ТС 021/2011 (при наличии декларации) | соответствие |
| Запах | Отсутствие постороннего запаха, передающегося содержимому | соответствие |
| Общие сведения |  |  |
| Маркировка на изделии | Объем в литрах, наименование/логотип производителя | — |
| Стандарты и сертификация |  |  |
| Соответствие требованиям | ГОСТ 24880-2019 (тара полимерная) или действующим ТУ | соответствие |
| Пожарная безопасность | Группа горючести не ниже Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244 | класс |

Приложение № 29

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование товара | Емкость строительная круглая | тип |
| Назначение | Для строительно-монтажных, отделочных и хозяйственных работ: замешивания растворов, хранения и транспортировки сыпучих материалов, жидкостей, инструмента | назначение |
| Тип изделия | Емкость (ведро) с открытым верхом | тип |
| Форма | Круглая, коническая (сужающаяся ко дну) | тип |
| Конструктивное исполнение | Цельноформованное, монолитное | тип |
| Габаритные и весовые параметры |  |  |
| Номинальный объем | не менее 65 | л |
| Высота внешняя (общая) | не менее 350 | мм |
| Диаметр внешний верхний | не менее 380 | мм |
| Диаметр внешний нижний (дна) | не более 320 | мм |
| Толщина стенки (средняя) | не менее 1.8 | мм |
| Масса пустой емкости | не более 1.2 | кг |
| Грузоподъемность (максимальная нагрузка) | не менее 30 | кг |
| Материалы и производство |  |  |
| Основной материал корпуса | Полипропилен (PP) или полиэтилен низкого давления (HDPE) | тип |
| Цвет материала | Однотонный (синий, красный, оранжевый, серый, черный - на выбор поставщика) | тип |
| Технология производства | Литье под давлением (ротационное формование) | тип |
| Наличие вторичного сырья | Допускается использование вторичного сырья, не влияющее на прочностные и эксплуатационные характеристики | — |
| Конструктивные элементы |  |  |
| Наличие ободка-ребра жесткости в верхней части | предусмотрен ободка-ребра жесткости в верхней части | — |
| Количество ручек | 1 | шт |
| Тип ручки | Проволочная, стальная, с пластиковым покрытием или пластмассовая литая | тип |
| Крепление ручки | Шарнирное, свободно вращающееся | тип |
| Наличие маркировки объема | Да, литая или нанесенная краской | — |
| Наличие градуировки (литражной шкалы) | Допускается | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 до +60 | °C |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (УФ) | Да, материал должен содержать УФ-стабилизаторы | — |
| Ударная вязкость (сопротивление удару) | Изделие не должно разрушаться или получать сквозные повреждения при падении с высоты 1 м на бетонную поверхность при температуре -20°C | тип |
| Химическая стойкость | Стойкость к воде, водным растворам солей, щелочей, кислот (типичных для строительства), маслам, бензину | тип |
| Стойкость к деформации под нагрузкой | Отсутствие остаточной деформации и трещин после статической нагрузки 30 кг в течение 24 часов при +40°C | тип |
| Возможность штабелирования в пустом состоянии | Да | наличие |
| Герметичность (для хранения жидкостей) | Отсутствие течи через стенки и дно при заполнении водой на 100% объема | тип |
| Безопасность и соответствие |  |  |
| Соответствие ТР ТС | ЕАЭС ТР ТС 005/2011 'О безопасности упаковки' (при наличии маркировки как упаковки) и/или ТР ТС 008/2011 'О безопасности игрушек' (при наличии маркировки объема) | тип |
| Отсутствие острых кромок и заусенцев | Да | наличие |
| Стабильность цвета | Цвет не должен мигрировать на другие поверхности | тип |
| Комплектность и гарантия |  |  |
| Комплектность | Емкость с ручкой - 1 шт | шт |
| Маркировка на изделии | На внешней боковой поверхности должна быть нанесена несмываемая маркировка, содержащая: номинальный объем в литрах (цифрами и буквами), наименование или товарный знак производителя, знак переработки (код материала в соответствии с ГОСТ Р 51760-2012), дату изготовления (месяц и год) | тип |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Срок службы (ресурс) | не менее 36 | мес |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Сопротивление растрескиванию под напряжением | Изделие не должно иметь трещин после испытания по методу, аналогичному ГОСТ ISO 22088-3, при температуре +60°C и воздействии в течение не менее 168 часов | тип |

Приложение № 30

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Набор инструментов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Назначение набора | Универсальный набор отверток для монтажных и ремонтных работ | тип |
| Количество предметов в наборе | не менее 11 | шт |
| Наличие кейса/органайзера для хранения и транспортировки | предусмотрен кейса/органайзера для хранения и транспортировки | — |
| Состав набора |  |  |
| Наличие отверток с плоским (шлицевым) наконечником (SL) | предусмотрен отверток с плоским (шлицевым) наконечником (SL) | — |
| Наличие отверток с крестообразным наконечником (PH) | предусмотрен отверток с крестообразным наконечником (PH) | — |
| Наличие отверток с крестообразным наконечником (PZ) | предусмотрен отверток с крестообразным наконечником (PZ) | — |
| Минимальное количество отверток с плоским (шлицевым) наконечником (SL) | не менее 3 | шт |
| Минимальное количество отверток с крестообразным наконечником (PH) | не менее 3 | шт |
| Минимальное количество отверток с крестообразным наконечником (PZ) | не менее 2 | шт |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Материал стержня отверток | Легированная инструментальная сталь (хром-ванадиевая CrV или эквивалент, например, S2) | тип |
| Материал рукояток отверток | Двухкомпонентный (комбинированный), обеспечивающий эргономичный хват | тип |
| Наличие диэлектрического покрытия рукояток | Нет | наличие |
| Наличие намагниченного рабочего наконечника у отверток | предусмотрен намагниченного рабочего наконечника у отверток | — |
| Форма рукоятки | Прямая, эргономичная | тип |
| Наличие трещоточного (храпового) механизма | Нет | наличие |
| Наличие ударной конструкции (подверженной ударам молотком) | Нет | наличие |
| Назначение для точных (ювелирных, часовых) работ | Нет | наличие |
| Наличие гибкого стержня (удлинителя) | Нет | наличие |
| Геометрические и физические параметры |  |  |
| Общая длина отверток (типовой представитель набора) | не менее 100 | мм |
| Диаметр рукоятки (типовой представитель набора) | не менее 25 | мм |
| Масса набора (нетто) | не более 1.2 | кг |
| Габаритные размеры кейса/органайзера в сложенном виде (ДхШхВ) | не более 350x250x50 | мм |
| Функциональные характеристики |  |  |
| Сопротивление изоляции рукояток (при наличии диэлектрического покрытия) | Не нормируется | — |
| Твердость материала стержня по Роквеллу (HRC) | не менее 52 | HRC |
| Прочность на кручение стержня | Соответствует требованиям ГОСТ Р или ISO 8764-1 | соответствие |
| Сила магнитного удержания крепежного элемента (типовой наконечник) | не менее 0.5 | Н |
| Стойкость к коррозии металлических частей | Защитное покрытие (фосфатирование, оксидирование или эквивалент) | тип |
| Устойчивость рукояток к воздействию масел и растворителей | Да | наличие |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -20 до +60 | °C |
| Маркировка и документация |  |  |
| Маркировка на инструментах (размер, тип шлица) | Четкая, стойкая к истиранию | — |
| Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | предусмотрен инструкции по эксплуатации на русском языке | — |
| Маркировка на упаковке/кейсе (артикул, производитель) | Да | наличие |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' | Да | соответствие |
| Наличие декларации/сертификата соответствия | Да, предоставляется по запросу Заказчика | — |

Приложение № 31

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Зубило слесарное | тип |
| Назначение | Для рубки, обработки и снятия слоя металла, а также для работ по камню | назначение |
| Количество | 1 | шт |
| Геометрические и массовые параметры |  |  |
| Общая длина изделия | не менее 200 | мм |
| Ширина рабочей (режущей) части | не менее 20 | мм |
| Толщина рабочей части | не менее 8 | мм |
| Ширина хвостовика | не менее 15 | мм |
| Угол заточки рабочей кромки | не менее 60 | градусы |
| Масса изделия | не более 0.5 | кг |
| Материалы |  |  |
| Материал рабочей (режущей) части | сталь 8ХФ | марка стали |
| Материал рукояти (бойковой части) | инструментальная сталь | тип материала |
| Покрытие рабочей части | отсутствует (черный металл) | — |
| Покрытие рукояти (антикоррозионное) | фосфатирование, оксидирование или иное | тип |
| Механические свойства |  |  |
| Твердость рабочей части | не менее 58 | HRC |
| Твердость бойковой части | не менее 45 | HRC |
| Сопротивление ударным нагрузкам (ударная вязкость) | не менее 50 | Дж |
| Стойкость к истиранию (количество циклов до затупления) | не менее 1000 | циклы |
| Предел прочности на изгиб | не менее 1500 | МПа |
| Эксплуатационные требования |  |  |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +50 | °C |
| Наличие защитного протектора на рукояти | нет | наличие |
| Стойкость к коррозии в атмосферных условиях | не менее 72 часов без признаков коррозии по ГОСТ 9.401 | часы |
| Безопасность при работе (отсутствие заусенцев, острых кромок на рукояти) | должно быть обеспечено | соответствие |
| Требования к качеству изготовления |  |  |
| Шероховатость поверхности рукояти | не более Ra 3.2 | мкм |
| Шероховатость боковых граней рабочей части | не более Ra 6.3 | мкм |
| Отсутствие трещин, раковин, волосовин на всех поверхностях | должно быть обеспечено | соответствие |
| Соосность рабочей части и хвостовика | отклонение не более 0.5 мм на длине 200 мм | мм |
| Острота режущей кромки | кромка должна быть острой, без завалов и затуплений | визуально |
| Качество заточки (равномерность углов, симметричность) | должно быть обеспечено | соответствие |
| Маркировка и упаковка |  |  |
| Маркировка на изделии (марка стали, товарный знак производителя) | должна быть четкой, несмываемой | — |
| Упаковка единичного изделия | полиэтиленовый пакет, блистер или индивидуальная коробка | тип |
| Информация на упаковке (наименование, ОКПД2, ГОСТ/ТУ, штрих-код) | должна быть нанесена | — |
| Защита от коррозии при транспортировке (консервационная смазка) | должна быть обеспечена | — |
| Нормативное соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) | ЕАС | маркировка |
| Соответствие стандартам | ГОСТ 7211, ГОСТ 7212 или иным действующим национальным стандартам | обозначение |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 | мес |
| Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) | должна прилагаться по требованию заказчика | — |

Приложение № 32

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Площадка самоклеящаяся для крепления кабельных стяжек | тип |
| Назначение | Крепление кабельных стяжек к плоским поверхностям для фиксации проводов и кабелей | назначение |
| Количество в упаковке | не менее 100 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Длина площадки | 19 | мм |
| Ширина площадки | 19 | мм |
| Толщина материала основы | не менее 1 | мм |
| Диаметр монтажного отверстия | не менее 4 | мм |
| Диаметр зоны для стяжки | не менее 6 | мм |
| Материалы и покрытия |  |  |
| Материал основы | пластик | тип |
| Тип пластика | полипропилен (PP) или АБС-пластик | тип |
| Цвет материала основы | белый | тип |
| Стойкость материала к УФ-излучению | наличие | наличие |
| Тип клеевого слоя | акриловый на основе синтетического каучука | тип |
| Тип защитного покрытия клеевого слоя | силиконизированная антиадгезионная бумага/пленка | тип |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Минимальная рабочая температура | не более -20 | °C |
| Максимальная рабочая температура | не менее 60 | °C |
| Влагостойкость (степень защиты оболочки) | не ниже IP54 | код IP |
| Стойкость к химическим воздействиям | устойчивость к слабым щелочам и кислотам | тип |
| Сопротивление горению | не распространяющее пламя | тип |
| Механические и адгезионные свойства |  |  |
| Адгезионная прочность (начальная) | не менее 0.5 | Н/см² |
| Сопротивление отрыву (окончательная адгезия) | не менее 10 | Н |
| Прочность на сдвиг | не менее 15 | Н |
| Время начальной фиксации | не более 30 | секунд |
| Время достижения полной адгезии | не менее 24 | часов |
| Максимальная нагрузка на площадку (статическая) | не менее 5 | кг |
| Температура поверхности при монтаже | не менее +10 | °C |
| Рекомендуемая чистота поверхности для монтажа | обезжиренная, сухая, без пыли | тип |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Тип крепления | самоклеящийся | тип |
| Возможность дополнительного механического крепления | наличие монтажного отверстия | наличие |
| Форма площадки | прямоугольная со скругленными углами | тип |
| Наличие фиксирующего паза для стяжки | предусмотрен фиксирующего паза для стяжки | — |
| Физические параметры |  |  |
| Вес одной площадки | не более 2 | г |
| Удельный вес материала | не более 1.2 | г/см³ |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Материал упаковки | полиэтиленовый пакет или блистерная карточка | тип |
| Маркировка на упаковке | наличие информации о количестве, размере, температуре эксплуатации | наличие |
| Срок годности клеевого слоя | не менее 24 | мес |
| Гарантия и соответствие |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Соответствие требованиям ТР ТС | соответствие | тип |
| Наличие технической документации | наличие паспорта или инструкции по применению | наличие |

Приложение № 33

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Патрон сверлильный ключевой с адаптером | тип |
| Назначение | Для зажима сверл и другого оснащения в перфораторах и дрелях | назначение |
| Конструктивное исполнение | Ключевое (зажим осуществляется ключом) | тип |
| Комплектность | Патрон, адаптер, ключ | — |
| Основные параметры |  |  |
| Диапазон зажима сверл (минимальный) | не менее 1.5 | мм |
| Диапазон зажима сверл (максимальный) | не менее 13 | мм |
| Тип резьбы крепления к шпинделю | 1/2-20 UNF | тип |
| Тип присоединительного адаптера | SDS-Plus | тип |
| Максимальный крутящий момент, передаваемый патроном | не менее 50 | Н*м |
| Максимальная частота вращения | не менее 2500 | об/мин |
| Количество кулачков патрона | 3 | шт |
| Ход кулачков | не менее 20 | мм |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Материал корпуса патрона | Сталь или ударопрочный пластик | тип |
| Материал кулачков | Закаленная сталь | тип |
| Материал адаптера | Сталь | тип |
| Покрытие/отделка корпуса | Антикоррозионное | тип |
| Наличие стопорного кольца | предусмотрен стопорного кольца | наличие |
| Тип ключа | Двухштырьковый | тип |
| Количество ключей в комплекте | 1 | шт |
| Диаметр корпуса патрона | не более 70 | мм |
| Длина патрона (без адаптера) | не более 120 | мм |
| Общая длина с адаптером SDS-Plus | не более 180 | мм |
| Масса патрона с адаптером | не более 1.2 | кг |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Класс точности зажима | не ниже нормального (N) [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | тип |
| Биение патрона на максимальном диаметре | не более 0.08 | мм |
| Рабочая температура | от -20 до +60 | °C |
| Сопротивление изоляции (для изолированных моделей) | не менее 5 | МОм |
| Стойкость к ударным нагрузкам | Соответствует требованиям для работы с перфораторами | тип |
| Наличие маркировки | Да (диапазон зажима, тип резьбы, максимальные обороты) | — |
| Гарантия и безопасность |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Соответствие требованиям ТР ТС | ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' | тип |
| Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | предусмотрен руководства по эксплуатации на русском языке | — |
| Наличие упаковки, предотвращающей повреждение при транспортировке | предусмотрен упаковки, предотвращающей повреждение при транспортировке | — |
| Дополнительные требования |  |  |
| Возможность зажима не только сверл, но и другого оснащения (хвостовиков) | Да (цилиндрических хвостовиков) | — |
| Отсутствие люфта кулачков в закрытом положении | Да | наличие |
| Плавность хода регулировочной гильзы | Без заеданий | тип |

Приложение № 34

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Отвертка монтажная короткая специализированная (для извлечения полотна из-под багета) | тип |
| Назначение | Монтажно-демонтажные работы, извлечение полотен (холстов, картин, зеркал) из-под багетных рам | назначение |
| Конструктивное исполнение | Цельнометаллический стержень с изогнутым рабочим наконечником и несъемной рукояткой | тип |
| Количество в поставке | 1 | шт |
| Материалы |  |  |
| Материал стержня (основы) | Углеродистая или легированная инструментальная сталь | тип |
| Покрытие/отделка стержня | Антикоррозионное покрытие (фосфатирование, оксидирование, цинкование) | — |
| Материал рукоятки | Пластмасса (термопласт: АБС, полипропилен, нейлон) или композитный материал | тип |
| Текстура поверхности рукоятки | Рельефная, противоскользящая | — |
| Геометрические параметры |  |  |
| Общая длина инструмента | не более 250 | мм |
| Длина рабочей части (стержня) до рукоятки | не более 150 | мм |
| Длина изогнутого наконечника | не менее 20 | мм |
| Угол изгиба наконечника относительно оси стержня | от 70 до 110 | град |
| Радиус изгиба наконечника | не более 15 | мм |
| Форма поперечного сечения стержня | Круглая | тип |
| Диаметр стержня | от 4.0 до 8.0 | мм |
| Форма рабочего конца наконечника | Лопатка (плоская, зауженная) или крюк | тип |
| Ширина рабочей части наконечника (лопатки) | от 10 до 25 | мм |
| Толщина рабочей части наконечника | от 1.0 до 2.5 | мм |
| Конфигурация кромки рабочего наконечника | Скругленная, без острых режущих кромок для предотвращения повреждения полотна | тип |
| Механические и эксплуатационные характеристики |  |  |
| Твердость материала стержня | не менее 45 HRC | HRC |
| Предел прочности на изгиб | не менее 800 Н*мм² | Н*мм² |
| Сопротивление остаточной деформации (упругость) | Должен восстанавливать исходную форму после снятия рабочей нагрузки | — |
| Максимальная рекомендуемая нагрузка на изгиб | не менее 150 | Н |
| Усилие на рукоятке для подъема полотна | Эргономичное, обеспечивающее контроль при работе | описание |
| Эргономика и безопасность |  |  |
| Форма рукоятки | Эргономичная, с упорами для пальцев | тип |
| Длина рукоятки | не менее 80 | мм |
| Наличие монтажной проушины/отверстия для подвески | предусмотрен монтажной проушины/отверстия для подвески | — |
| Вес инструмента | не более 0.3 | кг |
| Балансировка инструмента | Смещен к рукоятке для удобства контроля наконечника | описание |
| Маркировка | На рукоятке или стержне должна быть нанесена несмываемая маркировка с указанием производителя (при наличии) или условного обозначения | — |
| Качество изготовления |  |  |
| Качество поверхности | Отсутствие заусенцев, трещин, раковин, острых кромок (кроме рабочей части) | — |
| Прочность соединения рукоятки со стержнем | Неразъемное, исключающее проворачивание и отсоединение при эксплуатации | — |
| Отклонение геометрических размеров | В пределах ±1.0 мм от заявленных | мм |
| Комплектность и упаковка |  |  |
| Индивидуальная упаковка | Да (блистер, картонная коробка, пакет) | — |
| Наличие защитного покрытия на рабочем наконечнике при поставке | (смазка, пластиковый колпачок) | рекомендация |
| Инструкция по применению/паспорт изделия | (может быть групповой на партию) | рекомендация |
| Гарантия и нормативы |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Соответствие требованиям безопасности | ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' (как ручной инструмент) | тип |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС (для справки) | 8205 59 100 0 | код |

Приложение № 35

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Ширина лезвия | не менее 25 мм | мм |
| Длина лезвия | не менее 120 мм | мм |
| Толщина лезвия | не менее 0.6 мм | мм |
| Конструкция |  |  |
| Материал рукояти | металл | — |
| Материал лезвия | углеродистая сталь, марка не ниже SK5 или эквивалент | — |
| Тип конструкции | выдвижной | тип |
| Наличие обрезиненной рукояти | предусмотрен обрезиненной рукояти | наличие |
| Наличие металлических направляющих | предусмотрен металлических направляющих | наличие |
| Комплектация |  |  |
| Количество сменных лезвий в комплекте | не менее 5 шт | шт |
| Наличие отделения для запасных лезвий | предусмотрен отделения для запасных лезвий | — |
| Габариты и вес |  |  |
| Общая длина | не менее 208 мм | мм |
| Вес нетто | не более 0.35 кг | кг |
| Конструкция |  |  |
| Тип фиксатора лезвия | защелка или эквивалент | тип |
| Форма лезвия | сегментированное | — |
| Наличие возвратной пружины | нет | наличие |
| Складная конструкция | нет | наличие |
| Габариты и вес |  |  |
| Максимальная ширина корпуса | не более 42 мм | мм |
| Максимальная высота корпуса | не более 23 мм | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Твердость материала лезвия по Роквеллу (HRC) | не менее 55 HRC | HRC |
| Количество фиксированных положений лезвия | не менее 5 | шт |
| Шаг регулировки длины лезвия | не более 10 мм | мм |
| Усилие нажатия для выдвижения/утапливания лезвия | не более 15 Н | Н |
| Сопротивление скольжению рукояти (коэффициент трения) | не менее 0.8 | — |
| Рабочая температура | от -20 °C до +50 °C | °C |
| Стойкость покрытия рукояти к истиранию | не менее 1000 циклов по методу Табера | циклов |
| Сопротивление коррозии материала корпуса | выдерживает не менее 48 часов в камере солевого тумана без признаков коррозии | ч |
| Ударная вязкость материала рукояти | не менее 20 Дж/см² | Дж/см² |
| Совместимость со стандартными сменными лезвиями | совместимость с лезвиями шириной 25 мм по ГОСТ 12.2.046.0 или эквивалент | соответствие |
| Безопасность |  |  |
| Наличие блокировки от случайного выдвижения | предусмотрен блокировки от случайного выдвижения | — |
| Защита от выпадения лезвия при ударе | лезвие остается зафиксированным при ударном воздействии до 50 Дж | Дж |
| Комплектация |  |  |
| Количество в упаковке | 1 шт | шт |

Приложение № 36

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Ширина лезвия | не менее 18 мм | мм |
| Конструкция |  |  |
| Материал рукояти | комбинированный (двухкомпонентный) | — |
| Материал лезвия | углеродистая сталь, марка не ниже SK5 или эквивалент | — |
| Тип конструкции | выдвижной | тип |
| Наличие обрезиненной рукояти | предусмотрен обрезиненной рукояти | наличие |
| Тип фиксатора лезвия | защелка | тип |
| Форма лезвия | сегментированное | — |
| Комплектация |  |  |
| Количество сменных лезвий в комплекте | не менее 10 шт | шт |
| Упаковка |  |  |
| Тип упаковки | блистер | тип |
| Конструкция |  |  |
| Длина лезвия | не менее 80 мм | мм |
| Толщина лезвия | не менее 0,5 мм | мм |
| Количество сегментов на лезвии | не менее 10 | шт |
| Твердость материала лезвия по Роквеллу (HRC) | не менее 55 HRC | HRC |
| Наличие противоскользящего покрытия на рукояти | предусмотрен противоскользящего покрытия на рукояти | — |
| Материал корпуса рукояти | пластик АБС или эквивалент | — |
| Материал резинового покрытия рукояти | термопластичная резина (TPR) или эквивалент | — |
| Наличие индикатора износа лезвия | не требуется | наличие |
| Наличие предохранительного механизма блокировки выдвижения | предусмотрен предохранительного механизма блокировки выдвижения | — |
| Тип предохранительного механизма | ползунковый или кнопочный | тип |
| Количество положений фиксации длины лезвия | не менее 3 | шт |
| Шаг изменения длины лезвия | не более 10 мм | мм |
| Цвет корпуса | красный/черный или эквивалент | — |
| Наличие отделения для хранения запасных лезвий в корпусе | нет | наличие |
| Масса изделия (без упаковки) | не более 50 г | г |
| Длина изделия в сложенном/нерабочем состоянии | не более 180 мм | мм |
| Длина изделия в рабочем состоянии (с выдвинутым лезвием) | не более 250 мм | мм |
| Ширина рукояти в самой широкой части | не менее 20 мм | мм |
| Толщина рукояти в самой толстой части | не менее 15 мм | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная толщина разрезаемого материала (картон) | не менее 5 мм | мм |
| Сопротивление скольжению рукояти (коэффициент трения по сухой поверхности) | не менее 0,6 | — |
| Усилие для выдвижения/утапливания лезвия | не более 15 Н | Н |
| Усилие для отламывания сегмента лезвия | не более 30 Н | Н |
| Рабочая температура окружающей среды | от +5°C до +40°C | °C |
| Температура хранения | от -20°C до +50°C | °C |
| Стойкость резинового покрытия к истиранию (по Taber) | не менее 100 циклов | цикл |
| Стойкость пластикового корпуса к ударным нагрузкам (ударная вязкость по Шарпи) | не менее 10 кДж/м² | кДж/м² |
| Коррозионная стойкость металлических деталей (солевой туман по ГОСТ 9.308) | не менее 24 часов без признаков коррозии | ч |
| Стойкость окраски корпуса к истиранию (по методу сухого трения) | не менее 100 циклов | цикл |
| Стойкость резинового покрытия к воздействию масел (индустриальное И-20) | отсутствие набухания и разрушения в течение 24 часов | — |
| Стойкость пластикового корпуса к воздействию УФ-излучения (ускоренное старение) | не менее 100 часов без изменения цвета и растрескивания | ч |
| Сопротивление изоляции между металлическими частями (при наличии) | не менее 10 МОм | МОм |
| Электрическая прочность изоляции (при наличии) | не менее 500 В в течение 1 минуты | В |
| Уровень шума при работе | не более 40 дБА | дБА |
| Вибрационная стойкость (при транспортировке) | соответствие ГОСТ 16962-71 | соответствие |
| Ударная стойкость (при транспортировке) | соответствие ГОСТ 16962-71 | соответствие |
| Стойкость к падению с высоты | не менее 1 м на бетонный пол без разрушения и потери функциональности | м |
| Количество циклов выдвижения/утапливания лезвия до отказа механизма | не менее 5000 | цикл |
| Количество циклов отламывания сегментов лезвия до отказа механизма | не менее 100 | цикл |
| Срок службы изделия | не менее 3 лет | лет |
| Наработка на отказ | не менее 1000 часов | ч |
| Время восстановления работоспособности (замена лезвия) | не более 30 секунд | с |
| Коэффициент готовности | не менее 0,98 | — |
| Среднее время между отказами (MTBF) | не менее 5000 часов | ч |
| Среднее время восстановления (MTTR) | не более 0,5 часа | ч |
| Интенсивность отказов | не более 0,0002 1/час | 1/ч |
| Вероятность безотказной работы за 1000 часов | не менее 0,95 | — |
| Ресурс до капитального ремонта | не менее 10000 часов | ч |
| Ресурс до списания | не менее 20000 часов | ч |
| Коэффициент технического использования | не менее 0,9 | — |
| Коэффициент сохранения эффективности | не менее 0,85 | — |
| Показатель долговечности | не менее 0,8 | — |
| Показатель ремонтопригодности | не менее 0,7 | — |
| Показатель сохраняемости | не менее 0,9 | — |
| Эргономический показатель | не менее 0,8 | — |
| Эстетический показатель | не менее 0,7 | — |
| Патентная чистота | отсутствие нарушений прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности | — |
| Соответствие требованиям технических регламентов | соответствие ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 020/2011 | соответствие |

Приложение № 37

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Шуруп-костыль для крепления деревянных элементов к каменным, кирпичным, бетонным основаниям | тип |
| Назначение | Механическое крепление деревянных конструкций (бруса, лаг, досок, оконных/дверных коробок) к твердым основаниям | назначение |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр стержня (наружная резьба) | 6 | мм |
| Номинальная длина изделия (от опорной поверхности головки до конца наконечника) | 50 | мм |
| Длина резьбовой части | не менее 30 | мм |
| Длина гладкой части под головкой (зона без резьбы) | не более 5 | мм |
| Длина наконечника (костыль/сверло) | не менее 10 | мм |
| Шаг резьбы | крупный (стандартный для нагелей 6 мм) | тип |
| Профиль резьбы | острая, симметричная, с полным профилем | тип |
| Тип головки | потайная (с конусом 90 градусов) или полупотайная | тип |
| Диаметр головки | не менее 11 | мм |
| Высота головки | не более 3.5 | мм |
| Тип шлица головки | PH2 (крестообразный) или PZ2 | тип |
| Глубина шлица | не менее 2 | мм |
| Тип наконечника | костыль (острый заостренный конец) или сверло (спиральная нарезка для сверления) | тип |
| Материалы и покрытия |  |  |
| Материал стержня и головки | Углеродистая сталь | тип |
| Марка стали (аналог) | не ниже Ст3, 10кп, 20 | тип |
| Вид защитно-декоративного покрытия | Цинковое | тип |
| Способ нанесения покрытия | Гальваническое (электролитическое) или термодиффузионное | тип |
| Толщина покрытия | не менее 5 | мкм |
| Класс покрытия по коррозионной стойкости | не ниже 2 (умеренная агрессивная среда) | тип |
| Механические свойства |  |  |
| Предел прочности на растяжение (временное сопротивление) | не менее 400 | МПа |
| Предел текучести | не менее 320 | МПа |
| Твердость сердцевины по Бринеллю (HB) | не менее 130 | HB |
| Момент закручивания при установке | не менее 8 | Н*м |
| Механические параметры |  |  |
| Вырывное усилие из бетона В20 (анкерное действие) | не менее 2 | кН |
| Сопротивление срезу | не менее 4 | кН |
| Технологические требования |  |  |
| Отсутствие дефектов резьбы (заусенцы, срывы) | Полное | — |
| Отсутствие трещин, раковин, расслоений | Полное | — |
| Равномерность и сплошность покрытия | Полное, без пропусков, наплывов и отслоений | — |
| Острота наконечника | Обеспечивает начало вкручивания/сверления без предварительного засверливания в мягких материалах | тип |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Вид упаковки единицы товара | Полиэтиленовый пакет, блистер-карта или коробка | тип |
| Количество в единице упаковки (для партии) | 100 | шт |
| Наличие групповой упаковки (коробка, пачка) | предусмотрен групповой упаковки (коробка, пачка) | — |
| Маркировка на упаковке | Наименование, размер (6х50), количество, производитель, ГОСТ/ТУ, дата изготовления | — |
| Нормативное соответствие |  |  |
| Соответствие стандартам | ГОСТ 1145-80, ГОСТ 1144-80, ГОСТ Р ИСО 10666-2011 или ТУ, обеспечивающим равнозначные характеристики | тип |
| Наличие документа о соответствии (сертификат/декларация) | Обязательно | наличие |
| Эксплуатационные требования |  |  |
| Температурный диапазон применения | от -40 до +80 | °C |
| Коррозионная стойкость в среде с относительной влажностью до 95% | не менее 120 | час (солевой туман) |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Гарантийный срок хранения (в оригинальной упаковке) | не менее 12 | мес |

Приложение № 38

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование товара | Набор изолирующих зажимов для соединения проводов | тип |
| Тип изделия | Соединительный изолирующий зажим (СИЗ) | тип |
| Назначение | Безвинтовое соединение и изоляция однопроволочных и многопроволочных медных токопроводящих жил в электромонтажных работах | назначение |
| Комплектность поставки | Набор зажимов разных типоразмеров в единой потребительской упаковке | — |
| Количество зажимов в наборе, всего | не менее 100 | шт |
| Состав набора (номиналы СИЗ) | СИЗ-1, СИЗ-2, СИЗ-3 | тип |
| Количество зажимов СИЗ-1 в наборе | не менее 30 | шт |
| Количество зажимов СИЗ-2 в наборе | не менее 35 | шт |
| Количество зажимов СИЗ-3 в наборе | не менее 35 | шт |
| Цветовая маркировка корпуса СИЗ-1 | серый | цвет |
| Цветовая маркировка корпуса СИЗ-2 | синий | цвет |
| Цветовая маркировка корпуса СИЗ-3 | оранжевый | цвет |
| Вес набора (брутто) | не более 0.5 | кг |
| Материалы и конструкция |  |  |
| Материал корпуса (колпачка) | Пластик | тип |
| Материал пружины (конуса) | Сталь | тип |
| Покрытие пружины | Антикоррозионное (цинкование или иное) | тип |
| Огнестойкость материала корпуса | не ниже UL94 V-2 | класс |
| Наличие внутренней смазки (контактной пасты) | присутствует | наличие |
| Тип внутренней смазки | Кварцево-вазелиновая паста или аналог, предотвращающая окисление | тип |
| Электрические и эксплуатационные параметры |  |  |
| Номинальное напряжение | не менее 400 | В |
| Номинальный ток | не менее 10 | А |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 | МОм |
| Электрическая прочность изоляции | не менее 2000 | В |
| Степень защиты от внешних воздействий (IP) | не ниже IP20 | код |
| Диапазон рабочих температур | не менее -25 ... +85 | °C |
| Стойкость к вибрации | соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60068-2-6 | тип |
| Параметры для монтажа |  |  |
| Минимальный диаметр обжимаемой жилы (для СИЗ-1) | не менее 0.75 | мм² |
| Максимальный суммарный диаметр обжимаемых жил (для СИЗ-3) | не менее 4.0 | мм² |
| Рекомендуемый инструмент для монтажа | Ручной (пальцами) | тип |
| Усилие закручивания | не более 2.5 | Н*м |
| Количество витков пружины для надежной фиксации | не менее 3 | шт |
| Надежность и безопасность |  |  |
| Срок службы | не менее 20 | лет |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Соответствие требованиям технических регламентов | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | тип |
| Наличие маркировки на корпусе | номинальное сечение, производитель, знак соответствия | — |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Тип потребительской упаковки | Блистерная карточка, пластиковая коробка или пакет | тип |
| Маркировка упаковки | Наименование, артикул (не бренд), количество, технические параметры, штрих-код, дата изготовления | — |
| Язык маркировки | русский | тип |
| Документация |  |  |
| Эксплуатационный документ (паспорт, инструкция) | прилагается [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | — |
| Язык документации | русский | тип |

Приложение № 39

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Назначение и тип |  |  |
| Тип инструмента | клещи или эквивалент | тип |
| Назначение | для плотницких/столярных работ | назначение |
| Геометрические и физические параметры |  |  |
| Общая длина | не менее 220 | мм |
| Ширина головки (губок) | не менее 23 | мм |
| Длина губок (рабочей части) | не менее 40 | мм |
| Максимальное раскрытие губок | не менее 30 | мм |
| Вес нетто | не более 0,35 | кг |
| Материалы и конструкция |  |  |
| Материал губок (рабочей части) | сталь инструментальная, легированная или эквивалент | материал |
| Твердость материала губок по Роквеллу (HRC) | не менее 45 | HRC |
| Материал рукояток-чехлов | пластик (полимерный материал) или эквивалент | материал |
| Цвет рукояток | оранжевый или яркий сигнальный цвет | цвет |
| Покрытие рукояток | антискользящее | тип |
| Тип соединения (шарнира) | заклепочное, болтовое или эквивалентное | тип |
| Наличие возвратной пружины | предусмотрен возвратной пружины | наличие |
| Функциональные и эксплуатационные характеристики |  |  |
| Усилие сжатия рукояток (при полном раскрытии) | не более 150 | Н |
| Усилие разжатия (при наличии пружины) | не менее 10 | Н |
| Наличие насечки (рифления) на губках | предусмотрен насечки (рифления) на губках | — |
| Форма губок | плоская, комбинированная или эквивалентная, обеспечивающая захват и удержание | тип |
| Возможность перекусывания проволоки/гвоздей | диаметр перекусываемой проволоки не менее 1,5 | мм |
| Наличие режущих кромок (кусачек) | предусмотрен режущих кромок (кусачек) | наличие |
| Безопасность и эргономика |  |  |
| Диэлектрическое покрытие | отсутствует | — |
| Наличие ограничителей хода рукояток | предусмотрен ограничителей хода рукояток | наличие |
| Эргономичная форма рукояток | соответствие | соответствие |
| Стойкость покрытия рукояток к истиранию | отсутствие видимого истирания после не менее 10000 циклов сжатия в испытательном устройстве | стойкость |
| Стандарты и маркировка |  |  |
| Маркировка на изделии | наличие маркировки с указанием производителя, модели/типа, длины | наличие |
| Соответствие требованиям технических регламентов | соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' или эквивалент | соответствие |
| Стандарт на ручной инструмент | соответствие ГОСТ 11516, ГОСТ 5547 или эквивалентным стандартам | соответствие |
| Дополнительные требования |  |  |
| Коррозионная стойкость металлических частей | выдерживает не менее 24 часов испытания в солевом тумане без признаков коррозии, влияющей на функциональность | стойкость |
| Отсутствие заусенцев и острых кромок на рукоятках | соответствие | соответствие |
| Плавность хода шарнира | отсутствие заеданий и люфта, мешающих работе | качество |
| Температурный диапазон эксплуатации | от минус 15 до плюс 50 | °C |

Приложение № 40

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Моноблок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип устройства | Моноблок (персональный компьютер в форм-факторе моноблока) | тип |
| Количество единиц в поставке | 4 | шт |
| Предустановленная операционная система | Современная ОС, совместимая с отечественными операционными системами или эквивалент | — |
| Экран |  |  |
| Диагональ экрана | не менее 21.5 | дюйм |
| Разрешение экрана | не менее 1920x1080 (Full HD) | пикс |
| Тип матрицы | IPS | тип |
| Яркость экрана | не менее 250 | кд/м² |
| Сенсорный экран | Не требуется | — |
| Покрытие экрана | Антибликовое (матовое) | тип |
| Процессор |  |  |
| Тип процессора | Многоядерный процессор | тип |
| Количество ядер процессора | не менее 4 | шт |
| Базовая тактовая частота процессора | не менее 2.0 | ГГц |
| Объем кэш-памяти L3 | не менее 6 | МБ |
| Оперативная память |  |  |
| Тип оперативной памяти | DDR4 или эквивалент | тип |
| Объем оперативной памяти | не менее 8 | ГБ |
| Частота оперативной памяти | не менее 2400 | МГц |
| Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти | не менее 16 | ГБ |
| Хранилище данных |  |  |
| Тип накопителя | SSD (твердотельный накопитель) | тип |
| Объем накопителя | не менее 256 | ГБ |
| Интерфейс подключения накопителя | SATA или NVMe | тип |
| Графика |  |  |
| Тип видеокарты | Интегрированная в процессор или дискретная | тип |
| Объем видеопамяти | не менее 1 | ГБ |
| Мультимедиа |  |  |
| Веб-камера | Встроенная | — |
| Разрешение веб-камеры | не менее 1 Мп (HD) | Мп |
| Микрофон | Встроенный | — |
| Динамики | Встроенные стерео | — |
| Мощность звуковой системы | не менее 2 | Вт |
| Интерфейсы и разъемы |  |  |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (или эквивалент) | не менее 2 | шт |
| Количество портов USB Type-C | не менее 1 | шт |
| Видеовыход HDMI | не менее 1 порта, версия не ниже 1.4 | — |
| Комбинированный аудиоразъем (3.5 мм) | не менее 1 | шт |
| Сетевые интерфейсы |  |  |
| Проводной сетевой интерфейс (Ethernet) | 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) | тип |
| Беспроводной сетевой интерфейс Wi-Fi | Поддержка стандарта IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) или эквивалент | стандарт |
| Беспроводной интерфейс Bluetooth | Версия не ниже 4.2 | версия |
| Конструкция и крепление |  |  |
| Крепление VESA | Поддержка стандарта VESA 100x100 мм | соответствие |
| Регулировка наклона экрана | Не менее -5°/+20° | град |
| Питание |  |  |
| Тип блока питания | Внешний | тип |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | не более 65 | Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания/сна | не более 0.5 | Вт |
| Надежность и сертификация |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 36 | мес |
| Наработка на отказ (MTBF) | не менее 30000 | ч |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость с отечественными ОС | Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС или эквивалентные операционные системы | совместимость |
| Интерфейсы и коммуникации |  |  |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ‑45 не ниже 1 Гбит/с | порт |

Приложение № 41

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование изделия | Гибкая подводка | тип |
| Назначение | Для подключения сантехнического оборудования к трубопроводам холодного и горячего водоснабжения | тип |
| Тип соединений | Гайка-гайка | тип |
| Тип внутреннего армирования | Металлическая оплетка | тип |
| Материал внутренней трубки | Резина или этиленпропиленовый каучук (EPDM) | тип |
| Материал оплетки | Нержавеющая сталь | тип |
| Материал гаек | Латунь | тип |
| Покрытие гаек | Никелирование | тип |
| Материал наружной оболочки | Пластик (ПВХ, полиэтилен) или отсутствует | тип |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр присоединения (DN) | 1/2 | дюйм |
| Длина подводки (между торцами гаек) | 500 | мм |
| Допуск по длине | ±10 | мм |
| Наружный диаметр шланга | не более 22 | мм |
| Тип резьбы на гайках | Внутренняя трубная цилиндрическая | тип |
| Шаг резьбы | 14 ниток на дюйм | тип |
| Количество нитей оплетки | не менее 24 | шт |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочее давление (номинальное) | не менее 10 | кгс/см² |
| Пробное (испытательное) давление | не менее 15 | кгс/см² |
| Максимальная рабочая температура транспортируемой среды | не менее 95 | °C |
| Минимальная рабочая температура транспортируемой среды | не более 5 | °C |
| Максимальная температура окружающей среды | не менее 110 | °C |
| Стойкость к гидроударам | Выдерживает кратковременное повышение давления не менее чем в 1.5 раза от рабочего | тип |
| Стойкость к вибрации | Присутствует | — |
| Стойкость к изгибу (минимальный радиус) | не более 80 | мм |
| Совместимость с транспортируемыми средами | Питьевая вода (холодная и горячая) по СанПиН | тип |
| Конструктивные требования |  |  |
| Наличие уплотнительного элемента в гайке | Присутствует | наличие |
| Материал уплотнительного элемента | Резина EPDM или термостойкая резина | тип |
| Тип соединения шланга с гайкой | Неразъемное обжимное | тип |
| Защита от электрохимической коррозии | Диэлектрическая прокладка или покрытие | — |
| Требования безопасности и сертификации |  |  |
| Соответствие ТР ТС | ТР ТС 032/2013 'О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением' | тип |
| Гигиеническая безопасность | Свидетельство о государственной регистрации (СГР) или декларация соответствия ЕАЭС на контакт с питьевой водой | — |
| Маркировка изделия | Должна содержать номинальный диаметр, рабочее давление, температуру, товарный знак производителя, год изготовления | тип |
| Комплектность и упаковка |  |  |
| Комплектность | Изделие в сборе с защитными колпачками на резьбе | тип |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 36 | мес |
| Срок службы (ресурс) | не менее 10 | лет |

Приложение № 42

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование товара | Гибкая подводка для трубопроводов | тип |
| Тип соединений | гайка-гайка (наружная резьба с обеих сторон) | тип |
| Назначение | Подключение сантехнического оборудования, соединение участков трубопроводов в системах водоснабжения | тип |
| Количество | 6 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр присоединения (DN) | 1/2 (15 мм) | дюйм/мм |
| Длина подводки (в сборе) | 1000 | мм |
| Допуск по длине | ±10 | мм |
| Наружный диаметр оплетки/рукава | не более 25 | мм |
| Шаг резьбы на гайках | 14 ниток на дюйм (BSPP или NPT, уточняется в документации) | тип |
| Эксплуатационные параметры |  |  |
| Рабочее давление (номинальное) | не менее 10 | кгс/см² (атм.) |
| Пробное (испытательное) давление | не менее 15 | кгс/см² (атм.) |
| Максимальная рабочая температура транспортируемой среды | не менее 95 | °C |
| Минимальная рабочая температура транспортируемой среды | не более 5 | °C |
| Максимальная температура окружающей среды | не менее 110 | °C |
| Рабочая среда | Холодная и горячая вода (питьевая, техническая) | тип |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Материал внутреннего рукава (шланга) | Этиленпропиленовый каучук (EPDM) или иная износостойкая пищевая/техническая резина | тип |
| Материал оплетки/армирования | Нержавеющая сталь марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) | тип |
| Конструкция оплетки | Двухслойная, перекрестная навивка | тип |
| Материал гаек | Латунь CW614N (ЛС59-1) или нержавеющая сталь или эквивалент [!] Обнаружен артикул/part number — добавлено «или эквивалент» (ст. 33 44-ФЗ) | тип |
| Материал уплотнительных прокладок | Паронит, EPDM или термостойкая резина | тип |
| Тип уплотнения резьбы | Конусное (металл по металлу) или плоское (с прокладкой) | тип |
| Наличие защитного внешнего покрытия | Полимерное покрытие оплетки () | наличие |
| Цвет внешнего покрытия/оплетки | Металлический, белый, хром (производитель определяет цветовое решение) | тип |
| Надежность и безопасность |  |  |
| Срок службы (при соблюдении условий эксплуатации) | не менее 10 | лет |
| Гарантийный срок | не менее 36 | мес |
| Стойкость к гидроударам | Выдерживает кратковременное повышение давления до 20 кгс/см² | тип |
| Стойкость к вибрациям | Присутствует | — |
| Санитарно-эпидемиологическое соответствие | Для питьевой воды - наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР) или декларации соответствия ЕАЭС (ТР ТС 032/2013, ТР ЕАЭС 043/2017) | тип |
| Пожарная безопасность | Материалы не поддерживают горение | тип |
| Маркировка и упаковка |  |  |
| Маркировка на изделии | Должна содержать: номинальный диаметр, длину, рабочее давление, максимальную температуру, товарный знак производителя, год изготовления | тип |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет или блистер | тип |
| Транспортная упаковка (для партии) | Картонная коробка [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | тип |
| Информация на упаковке | Должна соответствовать маркировке на изделии, содержать штрих-код (при наличии) | тип |
| Документация |  |  |
| Эксплуатационный документ (паспорт, инструкция) | Обязательно [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | — |
| Сертификат или декларация соответствия | Обязательно (ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ) | — |
| Инструкция по монтажу | Да | наличие |

Приложение № 43

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Гибкая подводка (шланг) для жидкостей | тип |
| Назначение | Подключение сантехнического оборудования, бытовых и промышленных систем водоснабжения | назначение |
| Конструктивное исполнение | Гайка-гайка (с накидной гайкой с обеих сторон) | тип |
| Количество в закупке | 6 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр присоединения (резьба) | 1/2 (полдюйма) | дюйм |
| Шаг резьбы накидной гайки | 14 ниток на дюйм | ниток/дюйм |
| Длина подводки в сборе (между торцами гаек) | 1500 | мм |
| Допуск по длине | ± 20 | мм |
| Наружный диаметр оплетки/оболочки | не более 22 | мм |
| Минимальный радиус изгиба (без разрушения/залома) | не более 80 | мм |
| Эксплуатационные параметры |  |  |
| Рабочее давление (номинальное/PN) | не менее 10 | кгс/см² |
| Пробное (испытательное) давление | не менее 15 | кгс/см² |
| Максимальная рабочая температура транспортируемой среды | не менее 95 | °C |
| Минимальная рабочая температура транспортируемой среды | не более +5 | °C |
| Рабочая среда | Вода питьевая и техническая, неагрессивные жидкости | тип |
| Срок службы (ресурс) при соблюдении условий эксплуатации | не менее 60 | мес |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Материал внутреннего рукава (шланга) | Резина, этилен-пропиленовый каучук (EPDM) или аналог, пищевого допуска | материал |
| Материал армирующей оплетки | Нержавеющая сталь марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10) | материал |
| Количество слоев оплетки | не менее 1 | слой |
| Материал накидных гаек | Латунь или нержавеющая сталь | материал |
| Материал уплотнительных прокладок | Паронит, резина EPDM или фторопласт | материал |
| Тип соединения шланга с гайкой | Неразъемное обжимное (завальцованное) | тип |
| Наличие защитного внешнего покрытия (оплетки) | предусмотрен защитного внешнего покрытия (оплетки) | — |
| Цвет внешней оплетки/оболочки | Металлический (стальной) или по согласованию | тип |
| Требования безопасности и сертификации |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования', ТР ТС 032/2013 'О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением' (при необходимости) | соответствие |
| Гигиеническая безопасность (для питьевой воды) | Наличие документа о соответствии (санитарно-эпидемиологическое заключение/регистрационное удостоверение) или декларация | наличие |
| Стойкость к статическому электричеству | Да | наличие |
| Электропроводность (заземление через оплетку) | Да | наличие |
| Комплектность и маркировка |  |  |
| Наличие маркировки на изделии | предусмотрен маркировки на изделии | наличие |
| Содержание маркировки | Номинальный диаметр, рабочее давление, максимальная температура, товарный знак/изготовитель (при наличии), год изготовления | перечень |
| Наличие защитных колпачков на резьбе | предусмотрен защитных колпачков на резьбе | — |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет, блистер или картонная коробка | тип |
| Наличие паспорта/руководства по эксплуатации | По требованию заказчика | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 36 | мес |
| Гарантийный срок хранения | не менее 12 | мес |

Приложение № 44

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

24 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Прямая соединительная муфта | тип |
| Назначение | Соединение двух участков труб или штуцеров с наружной резьбой в трубопроводных системах | назначение |
| Тип присоединения | Резьбовое | тип |
| Конфигурация резьбы | Гайка/гайка (внутренняя резьба с обеих сторон) | тип |
| Количество в поставке | 6 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр резьбы (DN) | 1/2 | дюйм |
| Шаг резьбы | 14 | ниток на дюйм |
| Стандарт резьбы | G (BSPP) или R (BSPT) по ГОСТ 6357-81 или метрическая по ГОСТ 24705-2004 | тип |
| Общая длина муфты | 24 | мм |
| Допуск по длине | ±0.5 | мм |
| Наружный диаметр корпуса (D) | не менее 22 | мм |
| Толщина стенки корпуса | не менее 2.5 | мм |
| Глубина резьбового захода с каждой стороны | не менее 9 | мм |
| Материалы |  |  |
| Основной материал корпуса | Латунь | материал |
| Марка латуни | ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004 или аналог | марка |
| Содержание меди в сплаве | не менее 57 | % |
| Содержание свинца в сплаве | не более 2.5 | % |
| Предел прочности на растяжение | не менее 380 | МПа |
| Твердость по Бринеллю (HB) | не менее 80 | HB |
| Материал уплотнения (при наличии) | Без уплотнительного элемента (сухая резьба) или кольцевая прокладка из EPDM/NBR | материал/наличие |
| Производство и покрытие |  |  |
| Вид обработки поверхности | Гальваническое покрытие или полировка | тип |
| Тип покрытия (если есть) | Цинковое, никелевое или хромовое | тип |
| Толщина покрытия | не менее 8 | мкм |
| Стойкость покрытия к коррозии в солевом тумане | не менее 96 | час |
| Качество резьбы | Резьба нарезана или накатана, без заусенцев и срывов | качество |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочее давление (PN) | не менее 16 | бар |
| Пробное давление | не менее 25 | бар |
| Максимальная рабочая температура | не менее 120 | °C |
| Минимальная рабочая температура | не более -20 | °C |
| Среда применения | Вода, воздух, инертные газы, неагрессивные жидкости | тип |
| Класс герметичности соединения | Класс B по ГОСТ 9544-2015 или выше | класс |
| Контроль качества |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | Соответствует ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' и/или ТР ТС 032/2013 'О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением' | соответствие |
| Метод контроля резьбы | Контроль калибрами-пробками (ГОСТ 24939-81, ГОСТ 24940-81) или универсальным измерительным инструментом | метод |
| Визуальный контроль поверхности | Отсутствие раковин, трещин, пор, посторонних включений | требование |
| Маркировка и упаковка |  |  |
| Маркировка на изделии | Номинальный диаметр, стандарт резьбы, товарный знак производителя (при наличии) | — |
| Маркировка упаковки | Наименование изделия, количество, номер партии, дата изготовления | — |
| Гарантия и документация |  |  |
| Гарантийный срок | 24 | мес |
| Срок службы (расчетный) | не менее 10 | лет |
| Комплект документов | Паспорт изделия или сертификат соответствия, инструкция по монтажу, гарантийный талон | набор |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 24 мес. | мес |

Приложение № 45

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Прямая соединительная муфта | тип |
| Назначение | Соединение двух участков труб или штуцеров с наружной резьбой в прямую линию | назначение |
| Конструкция | Гайка/гайка (внутренняя резьба с двух сторон) | тип |
| Количество в закупке | 6 | шт |
| Материалы |  |  |
| Основной материал корпуса | Латунь | материал |
| Марка сплава (не менее) | ЛС59-1 по ГОСТ 15527 | марка |
| Содержание меди в сплаве, не менее | 57 | % |
| Предел прочности при растяжении, не менее | 380 | МПа |
| Твердость по Бринеллю (HB), не менее | 80 | HB |
| Стойкость к коррозии | Устойчивость к коррозии в пресной воде и атмосферных условиях | свойство |
| Геометрические параметры |  |  |
| Номинальный диаметр резьбы (DN) | 3/4 | дюйм |
| Общая длина, не менее | 30 | мм |
| Допуск по длине | +/- 1.5 | мм |
| Наружный диаметр корпуса (D), не более | 35 | мм |
| Толщина стенки корпуса в самом тонком месте, не менее | 3 | мм |
| Шестигранник под ключ (размер под ключ) | не менее 27 | мм |
| Резьбовые параметры |  |  |
| Тип резьбы | Трубная цилиндрическая | тип |
| Стандарт резьбы | G 3/4-B по ГОСТ 6357 | стандарт |
| Класс точности резьбы | B [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Глубина резьбы с каждой стороны, не менее | 12 | мм |
| Полнота витка резьбы | Полный профиль по всей глубине | требование |
| Отсутствие заусенцев и срывов резьбы | Да | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочее давление (PN), не менее | 16 | бар |
| Пробное давление, не менее | 25 | бар |
| Рабочая температура, не менее | от -20 до +120 | °C |
| Среда применения | Вода (холодная и горячая), воздух, инертные газы | среда |
| Качество изготовления |  |  |
| Качество поверхности | Гладкая, без раковин, трещин, пор и посторонних включений | требование |
| Защитное покрытие/отделка | Полированная или хромированная поверхность (по выбору поставщика) | тип |
| Толщина гальванического покрытия (при наличии), не менее | 9 | мкм |
| Адгезия покрытия | Проходит испытание по ГОСТ 9.302 | требование |
| Маркировка | На корпусе нанесены номинальный диаметр и товарный знак/код производителя | — |
| Документация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям | ГОСТ, ТР ТС 032/2013 (при необходимости) | стандарт |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Технический паспорт/руководство | Предоставляется на партию [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | — |
| Упаковка |  |  |
| Индивидуальная упаковка | Полиэтиленовый пакет или блистер | тип |
| Групповая упаковка (коробка) | Картонная коробка с маркировкой | — |
| Информация на упаковке | Наименование, количество, ОКПД2, дата изготовления | — |

Приложение № 46

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Тип резьбы | Наружная | тип |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2 | дюйм |
| Материалы |  |  |
| Материал корпуса | Латунь | — |
| Массовая доля меди в сплаве | не менее 57 | % |
| Механические характеристики |  |  |
| Рабочее давление | не менее 1.6 | МПа (PN16) |
| Геометрические параметры |  |  |
| Высота под ключ | не менее 12 | мм |
| Общие параметры |  |  |
| Шаг резьбы | 14 | ниток на дюйм |
| Стандарт резьбы | GOST 6357-81 (BSPP) или эквивалент | стандарт |
| Тип изделия | Заглушка | тип |
| Материалы |  |  |
| Массовая доля цинка в сплаве | не более 43 | % |
| Содержание свинца | не более 0.1 | % |
| Сплав | ЛС59-1 или эквивалент | марка |
| Покрытие/отделка | Хромирование, никелирование или иное антикоррозионное покрытие | тип |
| Толщина покрытия | не менее 0.5 | мкм |
| Механические характеристики |  |  |
| Испытательное давление | не менее 2.4 | МПа |
| Максимальная рабочая температура | не менее 120 | °C |
| Минимальная рабочая температура | не более -20 | °C |
| Класс герметичности | Класс А по ГОСТ 9544-2015 или эквивалент | класс |
| Момент затяжки | не более 25 | Н·м |
| Геометрические параметры |  |  |
| Размер под ключ | не менее 22 | мм |
| Общая высота изделия | не менее 15 | мм |
| Длина резьбовой части | не менее 10 | мм |
| Допуск на диаметр резьбы | 6g по ГОСТ 16093-2004 или эквивалент | класс точности |
| Допуск на шаг резьбы | Класс B по ГОСТ 6357-81 или эквивалент | класс точности |
| Шероховатость поверхности резьбы | не более Ra 3.2 | мкм |
| Гидравлические характеристики |  |  |
| Среда применения | Вода, воздух, инертные газы | тип |
| Стойкость к гидроудару | Выдерживает кратковременное давление не менее 4.0 МПа | давление |
| Общие сведения |  |  |
| Маркировка изделия | Наличие маркировки с номинальным диаметром, стандартом резьбы, материалом и товарным знаком производителя | наличие |
| Сертификация и стандарты |  |  |
| Соответствие требованиям | ГОСТ 8969-75, ГОСТ 6357-81 или эквивалентные международные стандарты (ISO 228-1) | стандарт |
| Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 010/2011, 032/2013) или декларации | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Материал упаковки | Полиэтиленовый пакет, блистерная упаковка или картонная коробка | тип |
| Индивидуальная упаковка | Каждое изделие должно быть упаковано отдельно | — |
| Эксплуатационные требования |  |  |
| Срок службы | не менее 10 | лет |
| Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии в пресной воде при температуре до 60°C в течение не менее 1000 часов | испытание |
| Стойкость к вибрации | Выдерживает вибрационные нагрузки до 5g в диапазоне частот 10-150 Гц | нагрузка |

Приложение № 47

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Тип резьбы | Наружная | тип |
| Номинальный диаметр резьбы | 3/4 | дюйм |
| Материалы |  |  |
| Материал корпуса | Латунь | — |
| Массовая доля меди в сплаве | не менее 57 | % |
| Механические характеристики |  |  |
| Рабочее давление | не менее 1.6 | МПа (PN16) |
| Геометрические параметры |  |  |
| Высота под ключ | не менее 16 | мм |
| Общие параметры |  |  |
| Шаг резьбы | 14 ниток на дюйм (TPI) или эквивалент | TPI |
| Стандарт резьбы | G (BSPP) или R (BSPT) или NPT или эквивалент | тип |
| Материалы |  |  |
| Массовая доля цинка в сплаве | не более 43 | % |
| Содержание свинца (Pb) | не более 0.1 | % |
| Покрытие/отделка поверхности | Хромирование, никелирование, оцинкование или эквивалент | тип |
| Толщина защитно-декоративного покрытия | не менее 8 | мкм |
| Механические характеристики |  |  |
| Испытательное давление | не менее 2.4 | МПа |
| Максимальное допустимое давление | не менее 2.0 | МПа |
| Рабочая температура среды | от -20 до +120 | °C |
| Крутящий момент затяжки | не менее 50 | Н·м |
| Сопротивление на разрыв | не менее 300 | МПа |
| Твердость по Бринеллю (HB) | не менее 80 | HB |
| Геометрические параметры |  |  |
| Размер под ключ | 27 или 30 или 32 | мм |
| Длина резьбовой части | не менее 12 | мм |
| Наружный диаметр корпуса (по граням) | не менее 27 | мм |
| Толщина стенки в самой тонкой части | не менее 2.5 | мм |
| Масса изделия | не менее 30 | г |
| Функциональные характеристики |  |  |
| Назначение | Герметичное заглушение резьбовых отверстий в трубопроводных системах | — |
| Тип уплотнения | Резьбовое (конусное/цилиндрическое) или с применением уплотнительного материала (лента, паста) | тип |
| Совместимость с рабочими средами | Вода, пар, воздух, инертные газы, масла неагрессивные | — |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | А или В [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Контроль качества |  |  |
| Визуальный контроль | Отсутствие трещин, раковин, заусенцев, сколов, непрокрасов | — |
| Контроль резьбы калибрами-кольцами | Проходной и непроходной калибр или эквивалентный метод | соответствие |
| Маркировка изделия | Наличие маркировки с номинальным диаметром, стандартом резьбы, товарным знаком производителя | наличие |
| Сертификация и стандарты |  |  |
| Соответствие требованиям | ГОСТ, ТР ТС 032/2013 или эквивалент | соответствие |
| Наличие сертификата/декларации соответствия | Обязательно | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Материал упаковки | Полиэтилен, картон, блистер или эквивалент | тип |
| Количество изделий в транспортной упаковке | не менее 10 | шт |

Приложение № 48

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Тип резьбы | Внутренняя | тип |
| Номинальный диаметр резьбы | 1/2 | дюйм |
| Материалы |  |  |
| Материал корпуса | Латунь | — |
| Массовая доля меди в сплаве | не менее 57 | % |
| Механические характеристики |  |  |
| Рабочее давление | не менее 1.6 | МПа (PN16) |
| Геометрические параметры |  |  |
| Высота под ключ | не менее 12 | мм |
| Общие параметры |  |  |
| Шаг резьбы | 14 | ниток на дюйм |
| Стандарт резьбы | GOST 6357-81 (BSPP) или эквивалент | стандарт |
| Тип изделия | Заглушка (глухая пробка) | тип |
| Материалы |  |  |
| Массовая доля цинка в сплаве | не более 43 | % |
| Содержание свинца (Pb) | не более 0.1 | % |
| Тип латунного сплава | CW617N, CW614N или эквивалент | марка |
| Покрытие/отделка поверхности | Хромирование, никелирование или полировка | тип |
| Толщина декоративно-защитного покрытия | не менее 0.3 | мкм |
| Механические характеристики |  |  |
| Испытательное давление | не менее 2.4 | МПа |
| Максимальная рабочая температура | не менее 120 | °C |
| Минимальная рабочая температура | не более -20 | °C |
| Предел прочности на разрыв (Rm) | не менее 370 | МПа |
| Предел текучести (Rp0.2) | не менее 140 | МПа |
| Твердость по Бринеллю (HB) | не менее 80 | HB |
| Геометрические параметры |  |  |
| Размер под ключ | не менее 27 | мм |
| Наружный диаметр корпуса | не более 32 | мм |
| Общая высота изделия | не более 18 | мм |
| Глубина резьбы | не менее 10 | мм |
| Допуск на резьбу | Класс точности B или эквивалент | класс |
| Герметичность и уплотнение |  |  |
| Тип уплотнения | Конусное уплотнение (металл по металлу) или резиновая прокладка | тип |
| Усилие затяжки (рекомендуемое) | не более 40 | Н·м |
| Коррозионная стойкость |  |  |
| Стойкость к коррозии в пресной воде | не менее 1000 часов без признаков коррозии в солевом тумане (испытание по ГОСТ 9.308-85 или эквивалент) | ч |
| Стойкость к хлорированной воде | соответствие требованиям для питьевой воды | соответствие |
| Совместимость и применение |  |  |
| Область применения | Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха | — |
| Совместимость с уплотнительными материалами | Лента ФУМ, нить, паста или анаэробный герметик | тип |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 | наличие | наличие |
| Соответствие требованиям ТР ТС 032/2013 (для давления) | наличие | наличие |
| Сертификат/декларация соответствия | наличие действующего документа | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Маркировка на изделии | номинальный диаметр, стандарт резьбы, материал, товарный знак производителя | — |
| Маркировка на упаковке | артикул, количество, дата изготовления, штрихкод | — |

Приложение № 49

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Тип резьбы | Внутренняя | тип |
| Номинальный диаметр резьбы | 3/4 | дюйм |
| Материалы |  |  |
| Материал корпуса | Латунь | — |
| Массовая доля меди в сплаве | не менее 57 | % |
| Механические характеристики |  |  |
| Рабочее давление | не менее 1.6 | МПа (PN16) |
| Геометрические параметры |  |  |
| Высота под ключ | не менее 16 | мм |
| Общие параметры |  |  |
| Шаг резьбы | 14 | ниток на дюйм |
| Стандарт резьбы | G (BSPP) или эквивалент | тип |
| Тип изделия | Заглушка (глухая пробка) | тип |
| Материалы |  |  |
| Массовая доля цинка в сплаве | не более 43 | % |
| Марка сплава | ЛС59-1, ЛС58-2 или эквивалент по ГОСТ 15527 | — |
| Покрытие/отделка поверхности | Хромирование, никелирование, полирование или оцинкование | тип |
| Толщина защитно-декоративного покрытия | не менее 8 | мкм |
| Механические характеристики |  |  |
| Испытательное давление | не менее 2.4 | МПа |
| Максимальная рабочая температура | не менее 120 | °C |
| Минимальная рабочая температура | не более -10 | °C |
| Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544 | А [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Геометрические параметры |  |  |
| Размер под ключ | не менее 27 | мм |
| Общая высота изделия | не менее 20 | мм |
| Глубина резьбы | не менее 12 | мм |
| Допуск параллельности торцевой поверхности | не более 0.1 | мм |
| Допуск перпендикулярности оси резьбы к торцу | не более 0.05 | мм/мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Среда применения | Вода, пар, воздух, инертные газы, масла | тип |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 при испытании водой | А [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Стойкость к коррозии в солевом тумане (NSS-тест) | не менее 96 | ч |
| Контроль качества |  |  |
| Соответствие требованиям | ГОСТ 8969-75, ГОСТ 8968-75 или эквивалент | соответствие |
| Метод контроля резьбы | Калибрами-пробками или резьбовыми микрометрами | тип |
| Маркировка на изделии | Номинальный диаметр, стандарт резьбы, товарный знак производителя | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Материал упаковки | Полиэтилен, полипропилен, картон или их комбинации | тип |
| Индивидуальная упаковка | наличие | наличие |
| Наличие сертификата соответствия | предусмотрен сертификата соответствия | наличие |
| Сертификат происхождения товара (СТ-1) | по требованию заказчика | — |

Приложение № 50

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Тип шпаклевки | Сухая гипсовая, финишная | тип |
| Масса упаковки | 25 | кг |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Расход при толщине слоя 1 мм | не более 1.1 | кг/м² |
| Минимальная толщина наносимого слоя | не более 0.2 | мм |
| Максимальная толщина наносимого слоя за один проход | не менее 5 | мм |
| Жизнеспособность готового раствора | не менее 1.4 | ч |
| Время высыхания до нанесения следующего слоя | не более 48 | ч |
| Минимальная температура применения | не более 5 | °C |
| Максимальная температура применения | не менее 30 | °C |
| Качественные характеристики |  |  |
| Цвет высохшего покрытия | Белый | — |
| Место применения | Внутренние работы | — |
| Состояние поставки | Сухая смесь | — |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Прочность на сжатие высохшего слоя | не менее 3.5 | МПа |
| Прочность на изгиб высохшего слоя | не менее 1.5 | МПа |
| Адгезия к бетонному основанию | не менее 0.5 | МПа |
| Усадка при высыхании | не более 0.15 | мм/м |
| Влажность сухой смеси | не более 0.5 | % |
| Подготовка и нанесение |  |  |
| Время перемешивания до получения однородной массы | не более 5 | мин |
| Рекомендуемое соотношение вода/смесь для затворения | 0.5-0.6 | л/кг |
| Температура основания при нанесении | не менее +5, не более +30 | °C |
| Влажность основания при нанесении | не более 8 | % |
| Максимальная крупность наполнителя | не более 0.2 | мм |
| Совместимость и отделка |  |  |
| Возможность шлифовки | Да, после полного высыхания | — |
| Время до нанесения финишных покрытий (краска, обои) | не менее 72 | ч |
| Совместимость с гипсокартонными основаниями | обеспечивается совместимость с гипсокартонными основаниями | — |
| Совместимость с цементно-песчаными основаниями | Да, после грунтования | — |
| Сертификация и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | Группа горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244 | класс |
| Экологическая безопасность | Соответствие СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию вредных веществ | соответствие |
| Срок годности сухой смеси в оригинальной упаковке | не менее 12 | мес |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Материал упаковки | Влагонепроницаемый многослойный бумажный мешок или эквивалент | тип |
| Информация на маркировке упаковки | Наличие на русском языке: наименование, масса, дата изготовления, срок годности, условия хранения, номер партии | наличие |

Приложение № 51

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Масса упаковки | 25 | кг |
| Расход смеси | не более 12 | кг/м² при толщине слоя 10 мм |
| Технические характеристики |  |  |
| Минимальная толщина наносимого слоя | не менее 10 | мм |
| Максимальная толщина наносимого слоя | не менее 60 | мм |
| Жизнеспособность раствора | не менее 2 | ч |
| Минимальная температура применения | не более 5 | °C |
| Максимальная температура применения | не менее 30 | °C |
| Максимальный размер фракции наполнителя | не более 1.25 | мм |
| Прочностные характеристики |  |  |
| Адгезия к основанию | не менее 0.4 | МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 4 | МПа |
| Морозостойкость | Да | наличие |
| Приготовление |  |  |
| Расход воды | 0.3 | л/кг смеси |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |
| Прочностные характеристики |  |  |
| Прочность на изгиб | не менее 1.5 | МПа |
| Технические характеристики |  |  |
| Время высыхания до нанесения последующего слоя | не более 24 | ч |
| Время полного набора прочности | не более 28 | сут |
| Усадка при высыхании | не более 0.5 | мм/м |
| Паропроницаемость | не менее 0.08 | мг/(м·ч·Па) |
| Водопоглощение | не более 5 | % по массе |
| Плотность сухой смеси | не менее 1400 | кг/м³ |
| Плотность готового раствора | не менее 1800 | кг/м³ |
| Время корректировки поверхности (открытое время) | не менее 15 | мин |
| Температура основания при нанесении | не менее +5 | °C |
| Влажность основания при нанесении | не более 4 | % |
| Прочностные характеристики |  |  |
| Класс морозостойкости | не менее F35 | класс |
| Марка по прочности на сжатие | не менее М50 | марка |
| Приготовление |  |  |
| Время перемешивания до получения однородной массы | не менее 3 | мин |
| Время технологической выдержки после перемешивания | не менее 5 | мин |
| Совместимость |  |  |
| Возможность нанесения на цементные основания | Да | наличие |
| Возможность нанесения на бетонные основания | Да | наличие |
| Возможность нанесения на кирпичные основания | Да | наличие |
| Сертификация |  |  |
| Соответствие требованиям ГОСТ 31377-2008 или ГОСТ 33083-2014 | Да | соответствие |
| Наличие добровольного сертификата соответствия | предусмотрен добровольного сертификата соответствия | наличие |
| Экологическая безопасность |  |  |
| Класс эмиссии формальдегида | не более Е1 | класс |
| Радиационная безопасность (удельная эффективная активность) | не более 370 | Бк/кг |

Приложение № 52

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | 48 | мм |
| Длина ленты в рулоне | не менее 50 | м |
| Толщина материала основы | не менее 0.13 | мм |
| Материал |  |  |
| Материал основы | Бумага крепированная | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Адгезия клеевого слоя к стальной поверхности | не менее 8 | Н/25мм |
| Время безопасной выдержки на окрашенной поверхности (при 20°C) | не менее 24 | ч |
| Прочность на разрыв | не менее 120 | Н/25мм |
| Геометрические параметры |  |  |
| Внутренний диаметр гильзы | не менее 25 | мм |
| Внешний диаметр рулона | не более 120 | мм |
| Материал |  |  |
| Плотность бумажной основы | не менее 60 | г/м² |
| Тип клеевого состава | Акриловый или каучуковый | тип |
| Цвет основы | Кремовый, белый или эквивалент | цвет |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Удлинение при разрыве | не более 10 | % |
| Температурный диапазон применения | от 0 до +50 | °C |
| Температурный диапазон хранения | от -10 до +40 | °C |
| Время схватывания клея (до 90% адгезии) | не более 60 | с |
| Стойкость к УФ-излучению | не менее 72 | ч |
| Остаточная адгезия после снятия (на стекле, через 24 ч) | не более 5 | % |
| Сопротивление отслаиванию (угол 180°) | не менее 2.5 | Н/25мм |
| Влагостойкость основы | не менее 24 | ч |
| Стойкость к растворителям (уайт-спирит, 10 мин) | без разрушения основы и клеевого слоя | состояние |
| Минимальная температура нанесения | не выше +5 | °C |
| Общие сведения |  |  |
| Срок годности с даты производства | не менее 24 | мес |
| Маркировка на рулоне | Наличие четкой маркировки с указанием ширины, длины, артикула, даты производства или партии | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Количество рулонов в транспортной упаковке | не менее 24 | шт |
| Совместимость и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | Группа горючести не ниже Г1 по ГОСТ 30244 | соответствие |
| Отсутствие вредных веществ | Содержание формальдегида не более 0.1 мг/м³, соответствие ТР ТС 009/2011 | соответствие |
| Применяемость на поверхностях | Гладкие, шероховатые, окрашенные, деревянные, металлические, пластиковые | тип |
| Качество и контроль |  |  |
| Отсутствие дефектов намотки | Отсутствие перекосов, бород , обрывов на длине рулона | — |
| Равномерность нанесения клеевого слоя | Визуально однородный слой без пропусков и наплывов | состояние |
| Прочность соединения основы и клея | Отсутствие расслоения при отрыве ленты от поверхности | состояние |

Приложение № 53

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина полотна | 4 | м |
| Длина полотна | 5 | м |
| Толщина пленки | не менее 7 | мкм |
| Материал |  |  |
| Материал | Полиэтилен | — |
| Оптические характеристики |  |  |
| Светопропускание | не менее 85 | % |
| Прочностные характеристики |  |  |
| Прочность на разрыв в продольном направлении | не менее 15 | МПа |
| Удлинение при разрыве | не менее 300 | % |
| Геометрические параметры |  |  |
| Допуск по толщине | не более ±10 | % |
| Допуск по ширине | не более ±2 | % |
| Материал |  |  |
| Тип полиэтилена | Полиэтилен высокого давления (ПВД) или эквивалент | тип |
| Плотность материала | не менее 0,92 | г/см³ |
| Оптические характеристики |  |  |
| Коэффициент пропускания ультрафиолетового излучения (UV) | не более 10 | % |
| Прочностные характеристики |  |  |
| Прочность на разрыв в поперечном направлении | не менее 14 | МПа |
| Удлинение при разрыве в продольном направлении | не менее 300 | % |
| Удлинение при разрыве в поперечном направлении | не менее 350 | % |
| Сопротивление продавливанию | не менее 0,4 | МПа |
| Стойкость к проколу | не менее 3,5 | Н |
| Термические характеристики |  |  |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -50 до +60 | °C |
| Температура хранения | от -20 до +40 | °C |
| Термостойкость (без изменения свойств) | не менее 80 | °C |
| Гидрофизические характеристики |  |  |
| Водопоглощение за 24 часа | не более 0,1 | % |
| Паропроницаемость | не более 1,0 | г/(м²·сут) |
| Стабильность и старение |  |  |
| Содержание стабилизаторов (антиоксидантов, УФ-стабилизаторов) | наличие | наличие |
| Стойкость к УФ-излучению (сохранение прочности после испытания) | не менее 80 | % |
| Срок службы при наружном применении | не менее 12 | мес |
| Поверхностные свойства |  |  |
| Коэффициент трения (скольжения) пленка-пленка | не более 0,25 | — |
| Наличие антистатической обработки | предусмотрен антистатической обработки | наличие |
| Экологические и санитарные требования |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки | соответствие | соответствие |
| Отсутствие токсичных соединений (свинец, кадмий, ртуть, шестивалентный хром) выше допустимых норм | соответствие | соответствие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Устойчивость к атмосферным осадкам (дождь, град, снег) | сохранение целостности и основных свойств | соответствие |
| Стойкость к конденсату | отсутствие разрушения и потери прозрачности | соответствие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Маркировка на упаковке | наличие четкой маркировки с указанием размеров, толщины, материала, даты изготовления, производителя | наличие |

Приложение № 54

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Состав набора |  |  |
| Количество сверл в наборе | 5 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Минимальный диаметр сверла в наборе | 15 | мм |
| Максимальный диаметр сверла в наборе | 35 | мм |
| Максимальная рабочая длина сверла в наборе | не менее 90 | мм |
| Конструкция |  |  |
| Тип хвостовика | Цилиндрический | тип |
| Диаметр хвостовика | не менее 8 | мм |
| Материал и обработка |  |  |
| Материал режущей части | Сталь инструментальная легированная | — |
| Твердость рабочей части | не менее 58 | HRC |
| Геометрические параметры |  |  |
| Угол заточки режущей кромки | не менее 90 | ° |
| Длина хвостовика | не менее 50 | мм |
| Допуск на диаметр сверла | не более ±0,2 | мм |
| Конструкция |  |  |
| Наличие центрирующего острия | предусмотрен центрирующего острия | — |
| Наличие подрезных ножей | предусмотрен подрезных ножей | — |
| Тип режущей кромки | спиральная или эквивалент | тип |
| Материал и обработка |  |  |
| Покрытие режущей части | износостойкое (например, нитрид титана, оксид алюминия) или без покрытия | тип |
| Термообработка | объемная закалка и отпуск | — |
| Шероховатость поверхности рабочей части | не более Ra 1,6 | мкм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная частота вращения | не менее 2500 | об/мин |
| Максимальная рекомендуемая подача | не менее 0,5 | мм/об |
| Назначение (обрабатываемый материал) | дерево, ДСП, МДФ, фанера или эквивалент | — |
| Тип образуемого отверстия | глухое с плоским дном | тип |
| Совместимость с патроном | быстрозажимной (ключевой) патрон для цилиндрического хвостовика | тип |
| Рекомендуемый тип станка/инструмента | сверлильный станок, дрель, фрезерный станок с цанговым патроном | тип |
| Стойкость до переточки | не менее 100 | п.м. |
| Конструкция набора |  |  |
| Тип кейса/упаковки для хранения | пластиковый кейс, картонная коробка с перегородками или эквивалент | тип |
| Маркировка на изделии | наличие маркировки диаметра и/или товарного знака производителя | наличие |
| Наличие защитного покрытия (консервации) | предусмотрен защитного покрытия (консервации) | — |
| Стандарты и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям безопасности | ГОСТ 12.2.013.0-91 или эквивалент | соответствие |
| Стандарт на инструмент | ГОСТ 22053-76 (или актуальный аналог) или эквивалент | соответствие |
| Дополнительные требования |  |  |
| Страна происхождения товара | указана в документации | — |
| Изготовитель | указан на упаковке и/или изделии | — |

Приложение № 55

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Состав набора |  |  |
| Количество фрез в наборе | 12 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Минимальный диаметр фрезы в наборе | 6 | мм |
| Максимальный диаметр фрезы в наборе | 32 | мм |
| Диаметр хвостовика | 8 | мм |
| Конструкция |  |  |
| Тип фрез в наборе | Концевые, пазовые | тип |
| Рабочая длина фрезы (макс. в наборе) | не менее 25 | мм |
| Материал и обработка |  |  |
| Материал режущей части | Быстрорежущая сталь (HSS) или твердый сплав | — |
| Твердость рабочей части (для HSS) | не менее 62 | HRC |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |
| Геометрические параметры |  |  |
| Количество режущих кромок (зубьев) на фрезе минимального диаметра | не менее 2 | шт |
| Количество режущих кромок (зубьев) на фрезе максимального диаметра | не менее 4 | шт |
| Угол наклона спирали канавки | 30° - 45° или эквивалент | ° |
| Допуск на диаметр хвостовика | h6 или эквивалент | — |
| Материал и обработка |  |  |
| Покрытие режущей части (при наличии) | TiN, TiAlN, TiCN или эквивалент | тип |
| Точность изготовления по диаметру режущей части | не хуже h8 | — |
| Шероховатость поверхности хвостовика | Ra не более 0,8 | мкм |
| Радиальное биение режущей части (от оси хвостовика) | не более 0,02 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная рекомендуемая частота вращения шпинделя | не менее 18000 | об/мин |
| Рекомендуемая подача на зуб (для фрезы максимального диаметра) | не менее 0,05 | мм/зуб |
| Назначение для обработки материалов | дерево, пластик, композиты, цветные металлы (алюминий, медь) или эквивалент | — |
| Стойкость инструмента (для обработки алюминия) | не менее 120 | мин |
| Конструкция |  |  |
| Тип крепления фрезы в наборе | в индивидуальных гнёздах или общем кейсе, исключающем взаимный контакт и повреждение | тип |
| Наличие центрирующего пояска (Weldon) на хвостовике | предусмотрен центрирующего пояска (Weldon) на хвостовике | — |
| Общая длина фрезы максимального диаметра | не менее 75 | мм |
| Общая длина фрезы минимального диаметра | не менее 50 | мм |
| Маркировка и идентификация |  |  |
| Маркировка на каждой фрезе | наличие маркировки с указанием диаметра, материала, производителя или эквивалент | наличие |
| Маркировка на упаковке набора | на русском языке с указанием состава, параметров, производителя | — |
| Совместимость и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям безопасности | ГОСТ 12.2.009-99 или эквивалент | соответствие |
| Совместимость с цанговыми патронами | ER-11, ER-16, ER-20 или эквивалент | тип |
| Дополнительные требования |  |  |
| Отсутствие видимых дефектов (заусенцев, трещин, коррозии) | полное отсутствие | — |
| Сохранность геометрии режущих кромок при визуальном осмотре | полная сохранность, отсутствие сколов и затуплений | состояние |

Приложение № 56

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные геометрические параметры |  |  |
| Диаметр штифта | не менее 7 мм | мм |
| Межосевое расстояние крепления | 43±0.5 мм | мм |
| Длина ручки | 110±2 мм | мм |
| Комплектность |  |  |
| Диаметр крепежного винта | не менее 5 мм | мм |
| Длина крепежного винта | не менее 45 мм | мм |
| Внешний вид и покрытие |  |  |
| Цвет | белый | — |
| Материал и прочность |  |  |
| Материал основы | сплав алюминия или цинка | — |
| Сопротивление статическому изгибу | не менее 100 Н | Н |
| Основные геометрические параметры |  |  |
| Ширина ручки в зоне захвата | не менее 15 мм | мм |
| Высота ручки в зоне захвата | не менее 20 мм | мм |
| Комплектность |  |  |
| Количество крепежных винтов в комплекте | не менее 2 шт | шт |
| Наличие декоративных заглушек для винтов | предусмотрен декоративных заглушек для винтов | — |
| Внешний вид и покрытие |  |  |
| Тип покрытия | полимерное порошковое или анодно-оксидное | тип |
| Толщина покрытия | не менее 40 мкм | мкм |
| Адгезия покрытия по ГОСТ 15140 | не ниже 2 баллов | класс |
| Стойкость покрытия к истиранию (Табер, CS-10, 1000 циклов) | потеря массы не более 0,1 г | г |
| Стойкость к УФ-излучению (ускоренные испытания) | изменение цвета не более 2 единиц по шкале серого после 500 ч | класс |
| Материал и прочность |  |  |
| Сопротивление вырыву штифта из посадочного места | не менее 300 Н | Н |
| Твердость материала основы по Бринеллю (HB) | не менее 80 | HB |
| Коррозионная стойкость (солевой туман по ГОСТ 9.308, базовый металл) | не менее 240 часов без признаков коррозии | ч |
| Сопротивление крутящему моменту при установке | выдерживает момент не менее 3 Н·м | Н·м |
| Функциональность и эргономика |  |  |
| Усилие поворота ручки | не более 5 Н | Н |
| Угол поворота ручки | не менее 90° | ° |
| Тактильность (наличие четкого фиксированного положения) | наличие | наличие |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 °C до +80 °C | °C |
| Класс защиты от проникновения (IP) для внутренних элементов | не ниже IP20 | класс |
| Совместимость и монтаж |  |  |
| Диаметр монтажного отверстия в створке/раме | 8±0.2 мм | мм |
| Тип резьбы крепежного винта | М5 или эквивалент | тип |
| Совместимость с профильными системами ПВХ, алюминия, дерева | совместимость | соответствие |
| Общие сведения |  |  |
| Страна происхождения (указание в документации) | указана | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Срок службы (наработка на отказ) | не менее 25000 циклов открывания-закрывания | циклов |
| Маркировка на упаковке | наличие артикула, количества, штрихкода | наличие |
| Сертификация и стандарты |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 | соответствие | соответствие |
| Наличие декларации/сертификата соответствия | предусмотрен декларации/сертификата соответствия | наличие |

Приложение № 57

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | 10±0.5 мм | мм |
| Длина ленты в рулоне | не менее 5 м | м |
| Адгезионные свойства |  |  |
| Сила начального приклеивания (к стали) | не менее 15 Н/25мм | Н/25мм |
| Сила отслаивания (к стали, через 20 мин) | не менее 25 Н/25мм | Н/25мм |
| Температурный режим |  |  |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | °C |
| Основа |  |  |
| Материал основы | пенополипропилен или вспененный полиэтилен или эквивалент | — |
| Упаковка |  |  |
| Диаметр сердечника | не менее 76 мм | мм |
| Геометрические параметры |  |  |
| Толщина основы (без клеевого слоя) | не менее 0.5 мм | мм |
| Толщина клеевого слоя с одной стороны | не менее 0.05 мм | мм |
| Общая толщина ленты (основа + два клеевых слоя) | не более 0.7 мм | мм |
| Адгезионные свойства |  |  |
| Сила отслаивания (к стали, через 24 часа) | не менее 30 Н/25мм | Н/25мм |
| Сила сдвига (к стали, площадь 25x25 мм) | не менее 100 Н | Н |
| Время схватывания (до достижения 50% от максимальной адгезии) | не более 60 секунд | с |
| Температурный режим |  |  |
| Температура хранения | от -10°C до +40°C | °C |
| Температура нанесения | от +10°C до +40°C | °C |
| Основа |  |  |
| Плотность основы | не менее 30 кг/м³ | кг/м³ |
| Цвет основы | белый, серый, черный или прозрачный | цвет |
| Клеевой слой |  |  |
| Тип клея | акриловый или каучуковый на синтетической основе | тип |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению (УФ) | не менее 500 часов без значительной потери адгезии (по ASTM G154) | ч |
| Стойкость к старению (ускоренные испытания при +70°C) | не менее 72 часов без значительной потери адгезии | ч |
| Влагостойкость (погружение в воду при +23°C) | не менее 24 часов без отслоения | ч |
| Стойкость к растворителям (бензин, масло) | не менее 1 часа контакта без растворения клея | ч |
| Защитный слой |  |  |
| Материал антиадгезионной подложки | силиконизированная бумага или полиэтилентерефталатная (ПЭТ) пленка | тип |
| Толщина антиадгезионной подложки | не менее 0.06 мм | мм |
| Прочность на отрыв подложки (усилие снятия) | от 0.5 до 2.5 Н/25мм | Н/25мм |
| Упаковка |  |  |
| Наружный диаметр рулона | не более 150 мм | мм |
| Материал индивидуальной упаковки рулона | полиэтиленовая пленка или картонная коробка | тип |
| Маркировка на рулоне | наличие четкой маркировки с указанием ширины, длины, типа, артикула и/или партии | наличие |
| Количество рулонов в транспортной упаковке | не менее 10 шт | шт |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальная нагрузка на отрыв (долговременная статическая) | не менее 1.5 кг на 25 мм ширины | кг/25мм |
| Срок службы (при соблюдении условий эксплуатации) | не менее 2 лет | лет |
| Остаточная липкость после снятия | минимальная, не оставляющая трудноудаляемых следов на большинстве поверхностей | — |
| Сертификация и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | группа горючести не ниже Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244 | класс |
| Отсутствие вредных веществ | содержание формальдегида не более 0.01 мг/м³ (по данным испытаний) | мг/м³ |

Приложение № 58

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | 20±0.5 мм | мм |
| Длина ленты в рулоне | не менее 5 м | м |
| Адгезионные свойства |  |  |
| Сила начального приклеивания (к стали) | не менее 15 Н/25мм | Н/25мм |
| Сила отслаивания (к стали, через 20 мин) | не менее 25 Н/25мм | Н/25мм |
| Температурный режим |  |  |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C | °C |
| Основа |  |  |
| Материал основы | пенополипропилен или вспененный полиэтилен или эквивалент | тип |
| Упаковка |  |  |
| Диаметр сердечника | не менее 76 мм | мм |
| Геометрические параметры |  |  |
| Толщина основы (без клеевого слоя) | не менее 0.5 мм | мм |
| Толщина клеевого слоя (с одной стороны) | не менее 0.1 мм | мм |
| Наружный диаметр рулона | не более 150 мм | мм |
| Адгезионные свойства |  |  |
| Сила отслаивания (к стали, через 24 часа) | не менее 30 Н/25мм | Н/25мм |
| Адгезия к ПВХ пластику | не менее 10 Н/25мм | Н/25мм |
| Адгезия к стеклу | не менее 8 Н/25мм | Н/25мм |
| Время схватывания (до 50% от максимальной адгезии) | не более 60 секунд | с |
| Температурный режим |  |  |
| Температура хранения | от -10°C до +40°C | °C |
| Температурная стойкость после приклеивания (кратковременная) | не менее +80°C | °C |
| Основа |  |  |
| Цвет основы | белый, серый или черный | цвет |
| Плотность основы | не менее 30 кг/м³ | кг/м³ |
| Клеевой слой |  |  |
| Тип клея | акриловый или каучуковый | тип |
| Время открытой выдержки (жизнеспособность клея) | не менее 10 минут | мин |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению (УФ) | не менее 500 часов без значительной потери адгезии | ч |
| Стойкость к старению (при нормальных условиях) | не менее 2 лет | лет |
| Влагостойкость | сохранение не менее 80% адгезии после 24 часов погружения в воду | % |
| Стойкость к растворителям (бензин, спирт) | отсутствие отслоения или растворения клея после контакта в течение 1 часа | соответствие |
| Упаковка |  |  |
| Материал защитной антиадгезионной подложки | силиконизированная бумага или полиэтиленовая плёнка | тип |
| Количество рулонов в транспортной упаковке | не менее 12 шт | шт |
| Маркировка на рулоне | наличие информации о ширине, длине, типе клея, дате производства, производителе | наличие |
| Сертификация и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | группа горючести не ниже Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244 | класс |
| Отсутствие вредных веществ | отсутствие кадмия, свинца, ртути, фталатов в концентрациях, превышающих нормы ТР ТС 019/2011 | соответствие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Сопротивление сдвигу | не менее 15 Н/см² | Н/см² |
| Эластичность (удлинение при разрыве) | не менее 50% | % |
| Прочность на разрыв основы | не менее 20 Н/25мм | Н/25мм |

Приложение № 59

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Цилиндровый механизм секретности (личинка) для врезных замков | тип |
| Тип управления | Ключ/вертушка (с внутренней стороны) | тип |
| Назначение | Для установки в цилиндровые замки жилых, офисных и иных помещений | назначение |
| Габаритные и присоединительные размеры |  |  |
| Общая длина (габарит) | 70 | мм |
| Длина от торца до центра крепежного отверстия | не менее 34 | мм |
| Диаметр корпуса (ротора) | 17 | мм |
| Диаметр хвостовика (кулачка) | не менее 6 | мм |
| Длина хвостовика (кулачка) | не менее 9 | мм |
| Диаметр крепежного отверстия | не более 5 | мм |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Количество пинов (штифтов) секретности | не менее 5 | шт |
| Материал корпуса | Латунь или цинковый сплав | материал |
| Материал пинов (штифтов) секретности | Латунь, мельхиор или нержавеющая сталь | материал |
| Материал пружин | Нержавеющая сталь | материал |
| Материал ключа | Латунь или алюминиевый сплав | материал |
| Тип ключа | Английский (перфорированный или зубчатый) | тип |
| Количество бороздок (канавок) на ключе | не менее 4 | шт |
| Защита от высверливания | Наличие твердосплавных элементов или шариков | наличие |
| Защита от бампинга | Наличие специальных противобамп-пинов | наличие |
| Защита от вырывания | Наличие усиленного крепежного узла | наличие |
| Количество комбинаций секретности | не менее 50000 | шт |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочий ресурс (циклов проворота) | не менее 100000 | циклов |
| Сопротивление провороту | не более 0.6 | Нм |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +80 | °C |
| Класс взломостойкости по ГОСТ Р 5089-2011 | не ниже 2 | класс |
| Степень пылевлагозащиты (IP) | не ниже IP54 | код |
| Комплектность |  |  |
| Количество ключей в комплекте | не менее 3 | шт |
| Наличие вертушки (поворотной ручки) | предусмотрен вертушки (поворотной ручки) | наличие |
| Материал вертушки | Металл или пластик | материал |
| Наличие крепежного винта | предусмотрен крепежного винта | наличие |
| Наличие упаковки (блистер, коробка) | предусмотрен упаковки (блистер, коробка) | наличие |
| Наличие индивидуальной маркировки (кода) на ключах и личинке | предусмотрен индивидуальной маркировки (кода) на ключах и личинке | — |
| Документация и гарантия |  |  |
| Наличие паспорта или инструкции | предусмотрен паспорта или инструкции | наличие |
| Язык документации | Русский | язык |
| Гарантийный срок | не менее 24 | мес |
| Срок службы (ресурс) | не менее 10 | лет |
| Соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС 016/2011 | Да | соответствие |
| Соответствие требованиям ГОСТ Р 5089-2011 | Да | соответствие |
| Отсутствие вредных веществ (свинец, кадмий и др.) выше норм | Да | соответствие |

Приложение № 60

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Цилиндровый механизм секретности (личинка) для врезных замков | тип |
| Тип ключа | ключ/ключ (с двухсторонним ключом) | тип |
| Назначение | Для установки в цилиндровые замки жилых, офисных и иных помещений | назначение |
| Комплектность | Механизм, 5 ключей | — |
| Габаритные и присоединительные размеры |  |  |
| Габаритная длина (диаметр корпуса) | 70 | мм |
| Допуск по длине | +/- 0.5 | мм |
| Диаметр корпуса (ротора) | 17 | мм |
| Расстояние от центра крепежного отверстия до торца корпуса | не менее 35 | мм |
| Диаметр крепежного отверстия | не менее 4.5 | мм |
| Ход кулачка (приводного флажка) | не менее 10 | град |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Количество пинов (штифтов) в секретном механизме | не менее 5 | шт |
| Материал корпуса | Латунь или цинковый сплав | материал |
| Материал пинов (штифтов) | Латунь, мельхиор или нержавеющая сталь | материал |
| Материал пружин | Нержавеющая сталь | материал |
| Материал ключей | Латунь или никелированная сталь | материал |
| Тип профиля ключа | Перфорированный (перфоключ) или зубчатый (английский) | тип |
| Количество комбинаций секретности | не менее 30000 | шт |
| Защита от высверливания | Наличие твердосплавных элементов или шариков | наличие |
| Защита от бампинга | Наличие защитных пинов или магнитных элементов | наличие |
| Защита от вырывания | Наличие усиленного крепежного узла | наличие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочий ресурс (циклов проворота ключа) | не менее 100000 | цикл |
| Крутящий момент на ключе | не менее 1.5 | Нм |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +80 | °C |
| Сопротивление провороту при попытке силового взлома | не менее 15 | Нм |
| Класс взломостойкости по ГОСТ Р 51072-2022 | не ниже 2 | класс |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53325-2012 | не ниже КМ2 | класс |
| Класс коррозионной стойкости | не ниже 4 по ГОСТ 9.308-2018 | класс |
| Требования к ключам |  |  |
| Количество ключей в комплекте | 5 | шт |
| Возможность изготовления дубликатов | Да | наличие |
| Тип заготовки для дубликатов | Стандартная, доступная на рынке | тип |
| Наличие индивидуальной карты с номером комплекта для заказа дубликатов | предусмотрен индивидуальной карты с номером комплекта для заказа дубликатов | — |
| Маркировка и документация |  |  |
| Маркировка на корпусе | Товарный знак производителя, номер партии | — |
| Наличие паспорта или инструкции | предусмотрен паспорта или инструкции | наличие |
| Язык документации | Русский | язык |
| Гарантия и упаковка |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 24 | мес |
| Упаковка единицы товара | Индивидуальный блистер или картонная коробка | тип |
| Маркировка упаковки | Наименование, артикул, штрих-код | — |

Приложение № 61

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Цилиндровый механизм секретности (личинка) для замка | тип |
| Тип ключа | ключ/ключ (с двумя ключами, без возможности открывания с двух сторон разными способами) | тип |
| Назначение | Для установки в цилиндровые замки врезного или накладного типа для запирания/отпирания дверей | назначение |
| Габаритные и присоединительные размеры |  |  |
| Габаритная длина (под ключ) | 80 | мм |
| Длина от лицевой стороны до центра крепежного отверстия | не менее 35 | мм |
| Диаметр корпуса (ротора) | 17 | мм |
| Диаметр хвостовика | не менее 6 | мм |
| Длина хвостовика | не менее 10 | мм |
| Тип и шаг резьбы крепежного отверстия | M4 или M5, стандартный шаг | тип |
| Технические характеристики |  |  |
| Количество пинов (штифтов) секретности | не менее 5 | шт |
| Материал корпуса (ротора) | Латунь или цинковый сплав | материал |
| Материал пинов (штифтов) секретности | Латунь, медь или никелированная сталь | материал |
| Материал пружин | Нержавеющая сталь | материал |
| Материал ключей | Латунь или никелированная сталь | материал |
| Количество бороздок (профилей) на ключе | не менее 4 | шт |
| Количество комбинаций секретности | не менее 10000 | шт |
| Усилие проворачивания ключа | не более 2 | Н*м |
| Угол поворота ключа для открывания/закрывания | не менее 90 | град |
| Рабочий температурный диапазон | от -20 до +60 | °C |
| Сопротивление корпуса к вырыванию | не менее 1000 | Н |
| Сопротивление корпуса к проворачиванию | не менее 15 | Н*м |
| Стойкость к сверлению (материал защитных элементов) | Наличие твердосплавных или стальных элементов | наличие |
| Защита от бампинга (ударного вскрытия) | Наличие специальных противобамп-пинов или иной защиты | наличие |
| Защита от высверливания | Наличие вращающихся или закаленных штифтов/шайб | наличие |
| Класс взломостойкости по ГОСТ Р 5089-2011 или ГОСТ 538-2020 | не ниже 2 | класс |
| Класс износостойкости (циклов работы) | не менее 50000 | циклов |
| Комплектация и отделка |  |  |
| Количество ключей в комплекте | 2 | шт |
| Возможность изготовления дополнительных ключей | Да, по кодовой карте или номеру | — |
| Наличие кодовой карты | предусмотрен кодовой карты | наличие |
| Отделка (покрытие) корпуса | Никелирование, хромирование или латунирование | тип |
| Отделка (покрытие) ключей | Никелирование или полировка | тип |
| Цвет корпуса | Серебристый, золотистый или по согласованию с заказчиком | тип |
| Наличие упаковки, исключающей повреждение | Да, индивидуальная | наличие |
| Документация и гарантия |  |  |
| Наличие руководства по эксплуатации на русском языке | предусмотрен руководства по эксплуатации на русском языке | — |
| Гарантийный срок | не менее 24 | мес |
| Срок службы (ресурс) | не менее 10 | лет |

Приложение № 62

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование товара | Клей для флизелиновых обоев | тип |
| Назначение | Для наклеивания флизелиновых обоев на подготовленные основания внутри сухих и влажных помещений | тип |
| Тип клея по основе | Модифицированный крахмал или метилцеллюлоза с полимерными добавками | тип |
| Цвет сухого остатка | Белый, бежевый или прозрачный | тип |
| Фасовка | Герметичная упаковка | тип |
| Масса нетто в упаковке | 0.4 | кг |
| Количество упаковок в партии | 2 | шт |
| Технические характеристики |  |  |
| Вид клея | Сухая смесь (порошок) или готовый пастообразный состав | тип |
| Расход сухой смеси на 1 литр воды | Не менее 180 | г/л |
| Время затворения (для сухих смесей) | Не более 5 | мин |
| Время жизни готового клеевого раствора | Не менее 7 | сут |
| Время открытой выдержки (время нанесения на обои/стену) | Не менее 15 | мин |
| Время корректировки положения полотна | Не менее 10 | мин |
| Расход готового клея | Не более 0.7 | кг/кв.м |
| Примерная площадь оклейки из одной упаковки | 58 | кв.м |
| Адгезия к бетону через 28 суток | Не менее 0.3 | МПа |
| Температура применения основания | От +5 до +30 | °C |
| Температура хранения | От +5 до +35 | °C |
| Срок годности в оригинальной упаковке | Не менее 12 | мес |
| Влагостойкость готового покрытия | Влагостойкое | тип |
| Устойчивость к плесени и грибку | Биостойкое, с фунгицидными добавками | тип |
| Возможность наклеивания на старые покрытия | Да | наличие |
| Возможность наклеивания на гипсокартон | Да | наличие |
| Возможность наклеивания на оштукатуренные поверхности | Да | наличие |
| Нанесение | Только на основание (стену) | тип |
| Тип растворителя | Вода | тип |
| Пожароопасность | Негорючий | тип |
| Класс опасности | Не опасен [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | тип |
| pH готового раствора | 6.5 - 8.5 | ед. pH |
| Наличие комков в готовом растворе | Отсутствие нерастворимых комков | тип |
| Время полного высыхания | Не более 48 | ч |
| Прочность на отрыв | Не менее 0.25 | МПа |
| Эластичность клеевого шва | Сохраняет эластичность после высыхания | тип |
| Маркировка упаковки | На русском языке, с указанием даты изготовления, срока годности, массы, условий хранения и применения | тип |
| Дополнительные требования |  |  |
| Соответствие ТР ТС | ТР ТС 007/2011 'О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков' (при применении в детских учреждениях) и/или ТР ТС 008/2011 'О безопасности игрушек' (косвенно, по компонентам) | тип |
| Экологическая безопасность | Отсутствие летучих органических соединений (ЛОС) в концентрациях, опасных для здоровья | тип |
| Инструкция по применению | Прилагается в печатном виде на упаковке или отдельным листом | — |

Приложение № 63

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Ручка нажимная (антипаника) для противопожарных дверей | тип |
| Назначение | Обеспечение аварийного выхода (антипаника) на полотнах противопожарных дверей | назначение |
| Применяемый стандарт (ГОСТ/ТР ЕАЭС) | ГОСТ 31173-2016, ГОСТ 5089-2011, ТР ЕАЭС 043/2017 (при наличии) | — |
| Количество в закупке | 5 | шт |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Тип установки | Накладной, на планке | тип |
| Материал основного корпуса (планка, основание) | Нержавеющая сталь | материал |
| Марка/тип нержавеющей стали | Не ниже AISI 304 (08Х18Н10) или аналог | тип |
| Материал рукоятки (грипп) | Нейлон (полиамид) | материал |
| Цвет рукоятки | Черный | цвет |
| Цвет планки/основания | Серебристый (цвет металла) или черный | цвет |
| Покрытие рукоятки | Нейлоновое покрытие | тип покрытия |
| Форма рукоятки в сечении | Овальная | форма |
| Наличие встроенного замка | Нет | наличие |
| Тип механизма антипаники | Нажимной (срабатывает при нажатии на рукоятку по всей длине) | тип |
| Возврат рукоятки в исходное положение | Автоматический, с помощью пружины | тип |
| Комплектность поставки | Ручка в сборе, крепежный комплект, инструкция | комплект |
| Геометрические характеристики |  |  |
| Общая длина изделия (по планке) | 134 | мм |
| Общая ширина изделия (по планке) | 46 | мм |
| Высота рукоятки (от планки) | 172 | мм |
| Межосевое расстояние крепежных отверстий | 72 | мм |
| Диаметр крепежных отверстий | Не менее 5 | мм |
| Толщина планки/основания | Не менее 2 | мм |
| Длина рукоятки (хвата) | Не менее 120 | мм |
| Ширина рукоятки в сечении | Не менее 25 | мм |
| Высота рукоятки в сечении | Не менее 40 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Класс стойкости к коррозии | Не ниже 5 (по ГОСТ 9.308-2018) | класс |
| Сопротивление статической нагрузке на рукоятку | Не менее 1000 | Н |
| Рабочий температурный диапазон | От минус 40 до плюс 80 | °C |
| Количество циклов срабатывания (ресурс) | Не менее 100000 | циклов |
| Усилие срабатывания (нажатия на рукоятку) | Не более 70 | Н |
| Применимость для дверей | Металлические противопожарные двери | тип |
| Толщина полотна двери, на которую возможен монтаж | От 40 до 100 | мм |
| Степень защиты оболочки (IP) | Не ниже IP54 | IP |
| Огнестойкость (при установке на дверь) | Не должна снижать предел огнестойкости двери (EI) не менее 60 минут | мин |
| Требования к безопасности |  |  |
| Отсутствие острых кромок | Да | наличие |
| Электропроводность (антистатичность) | Рукоятка должна быть диэлектриком | тип |
| Стойкость покрытия рукоятки к УФ-излучению | Да | наличие |
| Требования к документации |  |  |
| Наличие паспорта изделия | предусмотрен паспорта изделия | наличие |
| Наличие сертификата/декларации соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 | предусмотрен сертификата/декларации соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 | — |
| Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | предусмотрен инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | — |
| Требования к упаковке |  |  |
| Индивидуальная упаковка | Да | наличие |
| Защита от механических повреждений при транспортировке | Да | наличие |
| Дополнительные характеристики |  |  |
| Сопротивление ударной нагрузке на рукоятку | Не менее 50 Дж | Дж |
| Твердость поверхности рукоятки по Шору А | Не менее 80 | ед. Шора А |
| Масса изделия | Не более 1.5 | кг |

Приложение № 64

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип продукта | Грунтовка глубокого проникновения | тип |
| Назначение продукта | Для подготовки поверхностей (пол, стена, фасад, потолок) перед нанесением отделочных покрытий | назначение |
| Место использования | Внутренние и наружные работы | тип |
| Применяемый материал поверхности | Бетон, цементные и цементно-песчаные штукатурки, гипсовые основания (штукатурка, шпаклевка, ГКЛ), кирпич | тип |
| Готовность к использованию | Готовый к применению (однокомпонентный), не требует разбавления | — |
| Рекомендуемая сфера | Для влажных помещений (ванные, кухни, бассейны), неотапливаемых помещений, фасадов | тип |
| Количество в упаковке | 1 | шт |
| Физико-химические свойства |  |  |
| Основной пленкообразующий материал | Акриловая дисперсия (сополимер) | тип |
| Внешний вид пленки | Прозрачная, бесцветная или молочно-белая после высыхания | тип |
| Цвет в таре | Белый (непигментированный) или прозрачный | тип |
| Запах | Без резкого запаха | тип |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 10 | % |
| Водородный показатель (pH) | 7.5 - 9.0 | ед. pH |
| Плотность при температуре (20±2)°C | 1.00 - 1.05 | г/см³ |
| Морозостойкость (количество циклов замораживания-оттаивания) | не менее 5 | циклов |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Расход грунтовки | не более 0.125 | л/м² |
| Расход грунтовки (ориентировочная площадь покрытия с 1 л) | не менее 8 | м²/л |
| Ориентировочная площадь покрытия с одной упаковки | не менее 80 | м² |
| Время высыхания до отлипа (при +20°C, влажность 65%) | не более 1 | ч |
| Время полного высыхания (при +20°C, влажность 65%) | не более 2 | ч |
| Температура нанесения на поверхность | от +5 до +35 | °C |
| Относительная влажность воздуха при нанесении | не более 80 | % |
| Температура эксплуатации покрытия | от -40 до +60 | °C |
| Адгезия к бетонному основанию (по ГОСТ 31356) | не менее 1.0 | МПа |
| Укрепляющая способность (связывание пыли, упрочнение поверхности) | Наличие | наличие |
| Водоудерживающая способность (снижение впитываемости основания) | Наличие | наличие |
| Стойкость к щелочам (pH до 12) | Устойчива | тип |
| Способ нанесения | Валик, кисть, распылитель (краскопульт) | тип |
| Требования к упаковке и маркировке |  |  |
| Тип потребительской упаковки | Пластиковая канистра с герметичной крышкой | тип |
| Объем упаковки | не менее 10 | л |
| Вес нетто упаковки | 10 | кг |
| Маркировка упаковки | Должна содержать: наименование, назначение, дату изготовления, срок годности, номер партии, массу нетто, условия хранения, меры предосторожности, информацию о производителе | тип |
| Инструкция по применению | Наличие на упаковке или вкладыша в/на упаковке | наличие |
| Гарантийные и нормативные требования |  |  |
| Срок годности в оригинальной невскрытой упаковке | не менее 12 | мес |
| Условия хранения | В сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C, вдали от источников тепла | тип |
| Соответствие требованиям безопасности | ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции (в части ЛКМ) и/или ТР ТС 020/2011 (ЭМС). Отсутствие фталатов, формальдегида, свинца, ртути, кадмия в концентрациях, превышающих установленные гигиенические нормативы | тип |
| Класс пожарной опасности по ТР ЕАЭС 043/2017 | не выше КМ2 (для строительных материалов) | тип |
| Техническая документация | Паспорт качества (безопасности) на партию товара или сертификат/декларация соответствия требованиям ТР ТС | — |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |

Приложение № 65

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип продукта | Бетонконтакт (адгезионная грунтовка) | тип |
| Назначение | Грунтование поверхностей для повышения адгезии последующих отделочных материалов (штукатурки, плиточного клея, шпатлевки) | назначение |
| Область применения | Внутренние и наружные работы | тип |
| Применяемые поверхности | Бетонные, цементные, гипсовые, кирпичные, керамические, окрашенные (не масляной краской) поверхности, ГКЛ, ГВЛ, пенополистирол | тип |
| Места применения | Пол, стена, потолок, фасад, влажные помещения | тип |
| Готовность к использованию | Да, готовый состав, не требующий разбавления | — |
| Срок годности в оригинальной невскрытой упаковке | не менее 18 | мес |
| Физико-химические и эксплуатационные характеристики |  |  |
| Тип связующего (основной материал) | Акриловая дисперсия | тип |
| Тип ЛКМ по основе | На водной основе | тип |
| Сухой остаток | не менее 50 | % |
| Наполнитель/абразив | Кварцевый песок (фракционированный) | тип |
| Фракция наполнителя (размер частиц) | не более 0.3 | мм |
| Цвет в состоянии поставки | Розовый (контрастный для контроля нанесения) | тип |
| Запах | Специфический, нерезкий | тип |
| Плотность состава | 1.4 - 1.6 | г/см³ |
| Вязкость по вискозиметру ВЗ-4 (или аналог) | не менее 60 | с |
| Время высыхания до отлипа (при +20°C, влажн. 65%) | не более 2 | ч |
| Время полного высыхания (при +20°C, влажн. 65%) | не более 5 | ч |
| Температура нанесения (воздуха и основания) | от +5 до +25 | °C |
| Относительная влажность воздуха при нанесении | не более 80 | % |
| Адгезия к бетонному основанию (прочность сцепления) | не менее 0.8 | МПа |
| Водостойкость покрытия после высыхания | Да, покрытие не размывается водой | — |
| Морозостойкость состава (количество циклов заморозки/оттаивания в упаковке) | не менее 5 | циклов |
| Паропроницаемость покрытия | Да | наличие |
| Расход материала при однослойном нанесении | 0.18 - 0.25 | кг/м² |
| Метод нанесения | Валик, кисть, механизированное распыление | тип |
| Упаковка и транспортировка |  |  |
| Тип упаковки | Пластиковое ведро с герметичной крышкой | тип |
| Вес нетто (масса материала) | 14 | кг |
| Объем материала в упаковке | не менее 10 | л |
| Количество в транспортной таре (наборе) | 1 | шт |
| Маркировка упаковки | Должна содержать: наименование, дату изготовления, срок годности, номер партии, массу нетто, условия хранения, меры предосторожности, контакты производителя | тип |
| Безопасность и экология |  |  |
| Класс пожарной опасности | КМ2 (горючий, трудновоспламеняемый) | тип |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 30 | г/л |
| Требования безопасности при работе | Использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки), обеспечение вентиляции | тип |
| Утилизация тары | Пустая тара утилизируется как бытовые отходы пластика. Остатки материала утилизируются как строительные отходы | тип |
| Дополнительные требования |  |  |
| Требования к основанию перед нанесением | Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, отслаивающихся покрытий | тип |
| Время готовности основания к дальнейшим работам (оштукатуриванию, облицовке) | не менее 12 | ч |
| Стойкость к щелочам покрытия после высыхания | Да | наличие |

Приложение № 66

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Герметик силиконовый однокомпонентный | тип |
| Назначение | Универсальный, для внутренних и наружных работ | тип |
| Химическая основа | Силиконовый полимер (силоксан) | тип |
| Тип отверждения | Влажностное (нейтральное, уксусное) | тип |
| Запах при нанесении | Уксусный | тип |
| Внешний вид после отверждения | Прозрачный | тип |
| Фасовка (номинальный объем) | не менее 280 | мл |
| Количество в закупке | 10 | шт |
| Физико-механические характеристики |  |  |
| Плотность (не менее) | 1.02 | г/см³ |
| Вязкость по Брукфельду (не менее) | 150000 | мПа·с (сП) |
| Время образования поверхностной пленки (не более) | 15 | мин |
| Время полного отверждения (при 23°C и 50% влажности, не более) | 24 | ч |
| Глубина отверждения (за 24 ч, не менее) | 3 | мм |
| Прочность на разрыв (не менее) | 1.8 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве (не менее) | 400 | % |
| Модуль при 100% удлинении (не более) | 0.4 | МПа |
| Твердость по Шору А (после отверждения) | 20-30 | усл. ед. |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температура нанесения | от +5 до +40 | °C |
| Температура эксплуатации (после отверждения) | от -50 до +180 | °C |
| Термостойкость (кратковременная, не менее) | 200 | °C |
| Водостойкость после отверждения | Полная | тип |
| Устойчивость к УФ-излучению | Устойчив | тип |
| Адгезия к стеклу (прочность сцепления, не менее) | 1.5 | МПа |
| Адгезия к алюминию (прочность сцепления, не менее) | 1.2 | МПа |
| Адгезия к окрашенной стали (прочность сцепления, не менее) | 1.0 | МПа |
| Адгезия к ПВХ (прочность сцепления, не менее) | 0.8 | МПа |
| Адгезия к керамике (прочность сцепления, не менее) | 1.2 | МПа |
| Усадка после отверждения (не более) | 3 | % |
| Срок службы (не менее) | 20 | лет |
| Безопасность и упаковка |  |  |
| Класс опасности по ТР ТС 041/2017 | 4 (малоопасное вещество) | тип |
| Срок годности в невскрытой упаковке (не менее) | 18 | мес |
| Материал тубы/картриджа | Пластик (ПЭ) или ламинатная туба | тип |
| Наличие мембраны/защитной пленки на горловине | предусмотрен мембраны/защитной пленки на горловине | — |
| Наличие наконечника-аппликатора в комплекте | предусмотрен наконечника-аппликатора в комплекте | наличие |
| Наличие колпачка для хранения | предусмотрен колпачка для хранения | наличие |
| Маркировка на упаковке (русский язык) | Полная, согласно ТР ТС 041/2017 | тип |
| Наличие паспорта безопасности (SDS) | Обязательно | наличие |

Приложение № 67

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Тип герметика | силиконовый универсальный уксусный или эквивалент | тип |
| Цвет | белый | цвет |
| Объём тубы | не менее 280 | мл |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Плотность | не менее 1.2 | г/см³ |
| Вязкость по Брукфильду | не менее 150000 | мПа·с |
| Время образования поверхностной плёнки (отволаживания) | не более 15 | мин |
| Время полного отверждения (при 23°C и 50% отн. влажности) | не более 24 | ч |
| Прочность на разрыв | не менее 1.8 | МПа |
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 400 | % |
| Твёрдость по Шору А | не менее 20 | ед. |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Температура применения | от +5 до +40 | °C |
| Температура эксплуатации отверждённого шва | от -40 до +150 | °C |
| Водопоглощение за 24 часа | не более 5 | % |
| Усадка после отверждения | не более 3 | % |
| Адгезия к стеклу | не менее 1.5 | МПа |
| Адгезия к алюминию | не менее 1.2 | МПа |
| Адгезия к окрашенной стали | не менее 1.0 | МПа |
| Стойкость к УФ-излучению | соответствие требованиям ГОСТ 9.403 или эквивалент | соответствие |
| Стойкость к атмосферным воздействиям | не менее 25 лет (прогнозируемый срок службы) | лет |
| Совместимость и применение |  |  |
| Совместимость с материалами | стекло, алюминий, окрашенные металлы, керамика, дерево, ПВХ, акрил | тип |
| Несовместимость с материалами | нефтяные масла, концентрированные кислоты и щёлочи, натуральный камень (мрамор, гранит) | тип |
| Область применения | герметизация швов в оконных и дверных блоках, сантехнические работы, монтаж зеркал, аквариумов | назначение |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Материал тубы | пластик (ПЭ, ПП) или алюминий | тип |
| Наличие наконечника-аппликатора | предусмотрен наконечника-аппликатора | наличие |
| Маркировка на русском языке | наименование, производитель, объём, дата изготовления, срок годности, условия хранения, меры предосторожности | состав |
| Безопасность и экология |  |  |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | 4 (малоопасные вещества) | класс |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 50 | г/л |
| Наличие паспорта безопасности (MSDS/SDS) | предусмотрен паспорта безопасности (MSDS/SDS) | наличие |
| Срок годности в невскрытой упаковке | не менее 18 | мес |
| Сертификация |  |  |
| Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 | соответствие | соответствие |
| Наличие добровольного сертификата соответствия (при наличии) | предоставление по требованию заказчика | наличие |

Приложение № 68

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Монтажный клей | тип |
| Химическая основа | Каучуковая | тип |
| Назначение | Для монтажа и склеивания строительных материалов | тип |
| Количество в упаковке | 6 | шт |
| Объем единичной упаковки | не менее 310 | мл |
| Вид упаковки | Туба, картридж или флакон с аппликатором | тип |
| Срок годности в закрытой упаковке | не менее 12 | месяцев |
| Внешний вид и физические свойства |  |  |
| Цвет в исходном состоянии | Прозрачный или полупрозрачный | тип |
| Цвет в затвердевшем состоянии | Прозрачный | тип |
| Консистенция | Пастообразная, тиксотропная | тип |
| Запах | Слабый, нерезкий | тип |
| Плотность | не менее 1.1 | г/см³ |
| Режимы применения |  |  |
| Температура применения | от +5 до +35 | °C |
| Влажность основания при нанесении | не более 80 | % |
| Время открытой выдержки (жизнеспособность) | не более 10 | минут |
| Время первичного схватывания | не более 10 | минут |
| Время полного отверждения | не более 24 | часов |
| Температура эксплуатации готового соединения | от -30 до +80 | °C |
| Прочностные и адгезионные характеристики |  |  |
| Прочность на сдвиг | не менее 1.5 | МПа |
| Адгезия к стеклу | не менее 2.0 | МПа |
| Адгезия к алюминию | не менее 1.8 | МПа |
| Адгезия к ПВХ (поливинилхлориду) | не менее 1.5 | МПа |
| Адгезия к окрашенным металлическим поверхностям | не менее 1.2 | МПа |
| Адгезия к керамике | не менее 1.5 | МПа |
| Адгезия к дереву | не менее 1.0 | МПа |
| Эластичность после отверждения (удлинение при разрыве) | не менее 300 | % |
| Эксплуатационные и специальные свойства |  |  |
| Водостойкость | да | наличие |
| Устойчивость к УФ-излучению | да | наличие |
| Морозостойкость | да | наличие |
| Термостойкость | да | наличие |
| Устойчивость к слабым кислотам и щелочам | да | наличие |
| Усадка при отверждении | не более 5 | % |
| Безопасность и экология |  |  |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 50 | г/л |
| Класс пожарной опасности | КМ2 (Г1, В1, Д2, Т2) или безопаснее | тип |
| Наличие паспорта безопасности (СГС) | предусмотрен паспорта безопасности (СГС) | наличие |
| Соответствие ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки | да | наличие |
| Документация и маркировка |  |  |
| Маркировка на русском языке | да | наличие |
| Наличие инструкции по применению | предусмотрен инструкции по применению | наличие |
| Указание даты изготовления и срока годности | да | наличие |
| Указание номера партии | да | наличие |

Приложение № 69

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип лакокрасочного материала | Краска (эмаль) | тип |
| Назначение материала | Для окрашивания металлических поверхностей | назначение |
| Тип покрытия | Глянцевое | тип |
| Цвет покрытия по каталогу | RAL 3020 (Красно-коралловый) | тип |
| Объем тары (номинальный) | не менее 2.5 | л |
| Тип тары | Металлическая банка или пластиковое ведро с герметичной крышкой | тип |
| Срок годности в невскрытой оригинальной таре | не менее 24 | мес |
| Физико-химические свойства |  |  |
| Внешний вид пленки | Однородная, гладкая, без посторонних включений, морщин, кратеров и потеков | визуально |
| Степень блеска (угол 60°) | не менее 80 | ед |
| Плотность при температуре (20±2)°C | не менее 1.2 | г/см³ |
| Массовая доля нелетучих веществ | не менее 50 | % |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 (DIN 4) при температуре (20±0.5)°C | не менее 80 | с |
| Степень перетира (тонкость помола) | не более 30 | мкм |
| Эксплуатационные и защитные свойства |  |  |
| Укрывистость (расход на однослойное покрытие) | не менее 10 | м²/л |
| Адгезия (метод решетчатых надрезов) по ГОСТ 15140 | не более 1 | балл |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) по ГОСТ 5233-89 | не менее 0.4 | усл. ед |
| Эластичность пленки при изгибе по ГОСТ 6806 | не более 1 | мм |
| Прочность пленки при ударе по ГОСТ 4765 | не менее 40 | см |
| Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C | не менее 48 | ч |
| Стойкость к статическому воздействию 3%-ного раствора хлорида натрия | не менее 72 | ч |
| Стойкость к воздействию минерального масла (индустриального И-20А) при (20±2)°C | не менее 24 | ч |
| Условная светостойкость (для окрашенных образцов) | не менее 24 | мес |
| Стойкость к атмосферным воздействиям (в умеренном климате) | не менее 3 | лет |
| Условия нанесения и сушки |  |  |
| Способ нанесения | Пневматическое распыление, безвоздушное распыление, кисть, валик | тип |
| Рекомендуемая толщина одного сухого слоя | от 20 до 40 | мкм |
| Рекомендуемая толщина сухого многослойного покрытия | от 60 до 120 | мкм |
| Температура поверхности основания и окружающей среды при нанесении | не менее +5 | °C |
| Относительная влажность воздуха при нанесении | не более 80 | % |
| Время высыхания до степени 3 (от пыли) при (20±2)°C | не более 8 | ч |
| Время высыхания до степени 1 (на отлип) при (20±2)°C | не более 2 | ч |
| Время межслойной сушки при (20±2)°C | не менее 16 | ч |
| Время полного отверждения (до набора эксплуатационных свойств) при (20±2)°C | не более 7 | сут |
| Безопасность и маркировка |  |  |
| Класс пожарной опасности по ТР ЕАЭС 043/2017 | Горючая жидкость (ГЖ) [!] Требуется более конкретное и проверяемое значение | класс |
| Наличие паспорта безопасности (SDS) | предусмотрен паспорта безопасности (SDS) | наличие |
| Маркировка тары | Должна соответствовать ТР ТС 005/2011 и содержать наименование, цвет (RAL 3020), объем, дату изготовления, срок годности, номер партии, меры предосторожности | требование |
| Дополнительные требования |  |  |
| Требования к подготовке поверхности | Очистка от окалины, ржавчины, окислов, обезжиривание до степени 1 по ГОСТ 9.402, нанесение грунтовки (при необходимости) | требование |
| Способ разбавления (при необходимости) | Разбавителем, рекомендованным производителем, не более 5% по объему | требование |
| Упаковка для транспортировки | Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении, исключать протекание | требование |

Приложение № 70

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Объем баллона | не менее 1000 | мл |
| Рабочие характеристики |  |  |
| Выход пены | не менее 65 | л |
| Время первичного схватывания (отверждения поверхности) | не более 10 | мин |
| Время полного отверждения (для слоя толщиной 30 мм) | не более 24 | ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | от -10 до +35 | °C |
| Диапазон температур нанесения материала | от +5 до +30 | °C |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Адгезия к бетону | не менее 0.25 | МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 0.25 | МПа |
| Теплопроводность в сухом состоянии | не более 0.040 | Вт/(м·К) |
| Упаковка и хранение |  |  |
| Срок годности в неповрежденной заводской упаковке | не менее 18 | мес |
| Диапазон температур хранения | от +5 до +25 | °C |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Адгезия к дереву | не менее 0.20 | МПа |
| Адгезия к ПВХ | не менее 0.15 | МПа |
| Адгезия к оцинкованной стали | не менее 0.20 | МПа |
| Плотность вспененного материала | не менее 20 | кг/м³ |
| Водопоглощение за 24 часа | не более 5 | % по объему |
| Рабочие характеристики |  |  |
| Время образования поверхностной пленки | не более 5 | мин |
| Коэффициент линейного расширения | не более 0.1 | мм/м·К |
| Температура вспенивания | от +20 до +25 | °C |
| Состав и безопасность |  |  |
| Класс огнестойкости | не ниже B3 (горючий) или эквивалент | класс |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 1.0 | % |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | не выше 4 | класс |
| Наличие паспорта безопасности (SDS) | предусмотрен паспорта безопасности (SDS) | наличие |
| Упаковка и хранение |  |  |
| Дата изготовления на упаковке | наличие четкой маркировки | наличие |
| Вес нетто баллона | не менее 900 | г |
| Давление в баллоне (при +20°C) | не менее 0.6 | МПа |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Усадка после полного отверждения | не более 5 | % |
| Диапазон рабочих температур отвержденного материала | от -40 до +90 | °C |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | не менее 6 месяцев без значительной деградации | мес |
| Возможность окрашивания | допускается окрашивание после полного отверждения | соответствие |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость с грунтовками | совместимость с акриловыми и полиуретановыми грунтовками или эквивалент | соответствие |
| Совместимость с лакокрасочными материалами | совместимость с водно-дисперсионными и масляными красками или эквивалент | соответствие |

Приложение № 71

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие параметры |  |  |
| Объем баллона | не менее 500 | мл |
| Рабочие характеристики |  |  |
| Время удаления свежей пены (до первичного схватывания) с поверхности | не более 5 | мин |
| Время удаления затвердевшей пены с поверхности | не более 30 | мин |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | от +10 до +30 | °C |
| Состав и безопасность |  |  |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 850 | г/л |
| Температура вспышки | не менее 21 | °C |
| Упаковка и хранение |  |  |
| Срок годности в неповрежденной заводской упаковке | не менее 24 | мес |
| Диапазон температур хранения | от +5 до +25 | °C |
| Состав и безопасность |  |  |
| Основное действующее вещество | диметилкетон (ацетон) или эквивалент | тип |
| Содержание основного действующего вещества | не менее 50 | % |
| Плотность при +20°C | от 0.78 до 0.85 | г/см³ |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | 3 или 4 | класс |
| Наличие паспорта безопасности (SDS) | предусмотрен паспорта безопасности (SDS) | наличие |
| Рабочие характеристики |  |  |
| Время испарения с поверхности (до полного высыхания) | не более 15 | мин |
| Эффективность удаления пены с окрашенных поверхностей (без повреждения ЛКП) | удаление без видимого повреждения покрытия | соответствие |
| Эффективность удаления пены с пластиковых поверхностей (ПВХ, полипропилен) | удаление без растрескивания или помутнения пластика | соответствие |
| Эффективность удаления пены с металлических поверхностей (сталь, алюминий) | удаление без коррозионного воздействия в течение 24 часов после обработки | соответствие |
| Давление в баллоне (номинальное, при +20°C) | от 3 до 8 | бар |
| Физические характеристики |  |  |
| Материал баллона | сталь или алюминий | тип |
| Тип клапана | распылительный клапан с защитным колпачком | тип |
| Длина трубки-распылителя | не менее 100 | мм |
| Диаметр выходного отверстия распылителя | от 0.5 до 1.5 | мм |
| Вес полного баллона | не более 600 | г |
| Эксплуатация и совместимость |  |  |
| Совместимость с основными типами монтажных пен (полиуретановые, однокомпонентные) | совместимость | соответствие |
| Возможность использования для предварительной очистки поверхностей перед нанесением пены | возможность | — |
| Рекомендуемый способ утилизации пустого баллона | указание в документации | — |
| Маркировка |  |  |
| Маркировка на русском языке на баллоне или этикетке | наличие названия, объема, даты изготовления, срока годности, предупреждений об опасности | наличие |
| Маркировка на групповой транспортной таре | наличие знаков Огнеопасно , Беречь от солнечных лучей , Верх не кантовать | наличие |
| Транспортирование |  |  |
| Количество баллонов в транспортной коробке | кратно 6, 12 или 24 | шт |
| Масса брутто транспортной коробки | не более 15 | кг |
| Контроль качества |  |  |
| Соответствие требованиям технического регламента ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции (применимо) или иных профильных ТР | соответствие | соответствие |
| Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии | предусмотрен сертификата соответствия или декларации о соответствии | — |

Приложение № 72

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Картридж для принтера / МФУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Тип картриджа |  |  |
| Совместимость (модель картриджа) | Указать конкретный артикул картриджа или совместимый (не менее ресурса оригинального) | — |
| Тип | Оригинальный или совместимый (аналог с идентичным ресурсом) | тип |
| Совместимость с принтером/МФУ | Совместим с принтером/МФУ модели (указать модель устройства) | — |
| Характеристики |  |  |
| Тип тонера/чернил | Лазерный тонер-картридж (для лазерных принтеров) / струйный (для струйных) | тип |
| Ресурс картриджа (страниц) | не менее ресурса оригинального картриджа при 5%-ном заполнении страницы | стр. |
| Состояние |  |  |
| Состояние | Новый, в оригинальной (или аналогичной) заводской упаковке, не бывший в использовании | — |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость и применимость | совместимость с типовыми устройствами и инфраструктурой по назначению изделия | совместимость |
| Материалы и исполнение |  |  |
| Материал корпуса / оболочки / расходного элемента | материал, обеспечивающий штатную эксплуатацию по назначению изделия | материал |
| Характеристики |  |  |
| Цвет тонера/чернил | Чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый или эквивалент | — |
| Вес нетто тонера/чернил | не менее веса, указанного для оригинального картриджа | г |
| Тип фотобарабана (для лазерных картриджей) | Органический фотопроводник (OPC) или эквивалент | тип |
| Ресурс фотобарабана (для лазерных картриджей) | не менее ресурса, указанного для оригинального картриджа | стр. |
| Температура хранения | от -10°C до +35°C | °C |
| Относительная влажность при хранении | не более 80% | % |
| Срок годности (с даты производства) | не менее 24 | мес |
| Уровень остаточной тонерной пыли (для лазерных) | не более 0,1% от массы тонера | % |
| Наличие чипа/микросхемы | Наличие или отсутствие, соответствующее оригинальному картриджу | наличие |
| Тип заправки (для совместимых) | Первичная заводская заправка, не восстановленный | тип |
| Степень черноты отпечатка (для лазерных) | не менее 1,2 (по стандарту ISO/IEC 19752) | — |
| Уровень дефектов печати (пятна, полосы) | не более 2 дефектных отпечатков на 1000 страниц при 5% заполнении | шт./1000 стр. |
| Сопротивление корпуса статическому электричеству | не менее 10^9 Ом | Ом |
| Маркировка на русском языке | Наличие на упаковке и/или корпусе информации о производителе, дате производства, цвете, совместимости | наличие |

Приложение № 73

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

12 мес.

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Объем | не менее 12 | л |
| Материал изготовления | Полипропилен (PP) или полиэтилен (PE) или эквивалент | — |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Наличие ручки | Да, цельная или вставная | — |
| Форма дна | Круглая | — |
| Механические свойства |  |  |
| Рабочая температура | от -20 до +60 | °C |
| Габариты и вес |  |  |
| Толщина стенки | не менее 1.2 | мм |
| Вес пустого ведра | не более 0.45 | кг |
| Лицензирование |  |  |
| Срок действия лицензии | 12 мес. | мес |
| Механические свойства |  |  |
| Ударная вязкость по Шарпи (Izod, notched) | не менее 3 | кДж/м² |
| Сопротивление растрескиванию под напряжением | соответствует требованиям ГОСТ 26996-86 или эквивалент | соответствие |
| Максимальная нагрузка на ручку | не менее 20 | кг |
| Стойкость к падению с высоты | сохранение целостности и герметичности после падения с высоты не менее 1 м на бетонную поверхность, заполненного водой на 80% от объема | соответствие |
| Химическая стойкость |  |  |
| Стойкость к щелочам (pH 12-14) | отсутствие видимых повреждений, размягчения или изменения цвета после контакта в течение 24 часов при температуре +23±2°C | соответствие |
| Стойкость к кислотам (pH 1-3) | отсутствие видимых повреждений, размягчения или изменения цвета после контакта в течение 24 часов при температуре +23±2°C | соответствие |
| Стойкость к растворителям (бензин, уайт-спирит) | отсутствие видимых повреждений, размягчения или изменения цвета после контакта в течение 1 часа при температуре +23±2°C | соответствие |
| Габариты и вес |  |  |
| Высота ведра | не более 300 | мм |
| Диаметр верхнего края (внешний) | не более 280 | мм |
| Диаметр дна (внешний) | не более 240 | мм |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Наличие градуировки объема | наличие маркировки с шагом не более 1 л | наличие |
| Тип кромки верхнего края | завальцованная или усиленная, без острых кромок и заусенцев | тип |
| Наличие крышки в базовой комплектации | не требуется | наличие |
| Система штабелирования | возможность устойчивого штабелирования в количестве не менее 5 штук в пустом состоянии | соответствие |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Стойкость к УФ-излучению | сохранение механических свойств (прочность на разрыв) не менее 90% от исходных после воздействия УФ-излучения в течение 500 часов в соответствии с ГОСТ 9.403-80 или эквивалент | соответствие |
| Цвет | любой, стойкий к выцветанию | тип |
| Герметичность | отсутствие течи при заполнении водой до верхнего края и горизонтальном положении в течение 1 часа | соответствие |
| Легкость очистки | возможность механической очистки щеткой и моющими средствами без повреждения поверхности | соответствие |
| Остаточная деформация после сжатия | не более 2% от исходных размеров после снятия нагрузки, равной 1.5 от максимальной рабочей, в течение 24 часов при +40°C | % |
| Сертификация и безопасность |  |  |
| Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям | наличие документов, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки и/или ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции (применимо) или эквивалент | соответствие |
| Отсутствие вредных веществ | содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть, шестивалентный хром) ниже пределов, установленных директивой RoHS или эквивалентными национальными стандартами | соответствие |
| Маркировка |  |  |
| Маркировка на изделии | наличие несмываемой маркировки с указанием объема (л), материала, производителя и/или знака соответствия | наличие |
| Маркировка на упаковке | наличие информации об объеме, количестве в упаковке, условиях хранения и транспортирования | наличие |
| Транспортирование и хранение |  |  |
| Устойчивость к статической нагрузке при штабелировании | сохранение формы и целостности под нагрузкой, эквивалентной весу 10 полных ведер, в течение 30 суток при температуре +40°C | соответствие |
| Температура хранения | от -30 до +50 | °C |

Приложение № 74

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Состав и упаковка |  |  |
| Объем комплекта (основа+отвердитель) | не менее 14 | мл |
| Соотношение компонентов при смешивании (основа : отвердитель) | 1:1 или 2:1 | по объему или массе |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Время жизнеспособности смеси при +20°C | не менее 5 | мин |
| Время первичного отверждения при +20°C | не более 60 | мин |
| Время полного отверждения при +20°C | не более 24 | ч |
| Прочность на сдвиг (сталь-сталь) | не менее 15 | МПа |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Диапазон рабочих температур для склеенной детали | от -40 до +80 | °C |
| Цвет отвержденного состава | Прозрачный, бесцветный | — |
| Устойчивость отвержденного состава к воде, маслам, бензину | Да | наличие |
| Состав и упаковка |  |  |
| Тип упаковки компонентов | двойной шприц, раздельные тюбики или флаконы с дозаторами | тип |
| Материал первичной упаковки (тубы/шприца) | полиэтилен, полипропилен или аналогичный химически стойкий полимер | тип |
| Физико-механические свойства |  |  |
| Прочность на отрыв (сталь-сталь) | не менее 20 | МПа |
| Температура стеклования отвержденного полимера (Tg) | не менее 60 | °C |
| Твердость отвержденного состава по Шору D | не менее 75 | ед. |
| Усадка при отверждении | не более 1.5 | % |
| Модуль упругости при растяжении | не менее 2500 | МПа |
| Вязкость основы при +25°C | от 5000 до 25000 | мПа·с |
| Вязкость отвердителя при +25°C | от 100 до 1000 | мПа·с |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Светопропускание в видимом диапазоне (толщина слоя 1 мм) | не менее 85 | % |
| Устойчивость к УФ-излучению (после 500 часов испытания) | изменение прочности на сдвиг не более 15% | соответствие |
| Температура нанесения | от +10 до +30 | °C |
| Влажность воздуха при нанесении | не более 80 | % |
| Толщина клеевого шва | от 0.05 до 3 | мм |
| Температурный коэффициент линейного расширения (КТЛР) | от 40 до 80 | 10^-6/°C |
| Диэлектрическая проницаемость (при 1 МГц) | от 3.0 до 4.5 | ед. |
| Объемное электрическое сопротивление | не менее 1x10^12 | Ом·см |
| Срок годности в невскрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C | не менее 24 | мес |
| Условная термостойкость (по Мартенсу) | не менее 100 | °C |
| Стойкость к циклическим температурным нагрузкам (от -40°C до +80°C, 50 циклов) | отсутствие отслоения и снижения прочности не менее 20% | соответствие |
| Безопасность и сертификация |  |  |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | не выше 3 (умеренно опасные вещества) | класс |
| Наличие СГР (Свидетельства о государственной регистрации) или ДС (Декларации соответствия) ТР ТС | предусмотрен сГР (Свидетельства о государственной регистрации) или ДС (Декларации соответствия) ТР ТС | — |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в составе | не более 5 | % |

Приложение № 75

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Наименование изделия | Клинья монтажные | тип |
| Основное назначение | Фиксация, выравнивание и расклинивание оконных, дверных блоков и других строительных конструкций при монтаже | назначение |
| Количество в упаковке | 6 | шт |
| Количество упаковок | 2 | шт |
| Общее количество изделий | 12 | шт |
| Геометрические параметры |  |  |
| Длина (базовая сторона) | 91 | мм |
| Высота (толщина в широкой части) | 43 | мм |
| Толщина в узкой части | не более 2 | мм |
| Угол клина | не менее 10 | град |
| Допуск отклонения по длине | ±1.0 | мм |
| Допуск отклонения по высоте | ±0.5 | мм |
| Материал |  |  |
| Основной материал | Поливинилхлорид (ПВХ) непластифицированный или ударопрочный | тип |
| Цвет | Черный | тип |
| Наличие красителя в массе | предусмотрен красителя в массе | наличие |
| Поверхность | Гладкая, без заусенцев и острых кромок | тип |
| Плотность материала | не менее 1.35 | г/см³ |
| Механические свойства |  |  |
| Твердость по Шору D | не менее 75 | ед. |
| Прочность на сжатие | не менее 55 | МПа |
| Модуль упругости при изгибе | не менее 2500 | МПа |
| Ударная вязкость по Шарпи | не менее 15 | кДж/м² |
| Эксплуатационные свойства |  |  |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 до +70 | °C |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ) | Да | наличие |
| Водопоглощение за 24 часа | не более 0.1 | % |
| Стойкость к щелочам (раствор pH 12) | Устойчив | тип |
| Стойкость к слабым кислотам | Устойчив | тип |
| Не поддерживает горение (группа горючести) | Г1 (слабогорючие) | тип |
| Экологическая безопасность | Отсутствие выделения вредных веществ в условиях эксплуатации | требование |
| Контроль качества |  |  |
| Соответствие требованиям ТР ТС | ЕАС | — |
| Маркировка на упаковке | Наименование, количество, размеры, материал, производитель, дата изготовления | требование |
| Отсутствие видимых дефектов | Трещины, сколы, раковины, коробление не допускаются | требование |
| Упаковка |  |  |
| Тип первичной упаковки | Полиэтиленовый пакет или блистер | тип |
| Наличие информации на упаковке | предусмотрен информации на упаковке | наличие |
| Целостность упаковки при поставке | Не нарушена | требование |
| Гарантия |  |  |
| Гарантийный срок хранения | не менее 24 | мес |
| Дополнительно |  |  |
| Возможность механической обработки | Да (пиление, сверление) | тип |
| Применяемость для наружных работ | Да | наличие |

Приложение № 76

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Набор сменных насадок (бит) и аксессуаров для ручного механизированного инструмента | тип |
| Назначение | Для закручивания и откручивания крепежных изделий (винтов, шурупов, саморезов, болтов) с использованием шуруповертов, гайковертов, отверток | назначение |
| Комплектность поставки | Полный набор бит, головок, адаптеров и держателей в футляре (кейсе) | — |
| Количество предметов в наборе | 44 | шт |
| Наличие футляра (кейса) для хранения и транспортировки | есть | наличие |
| Материал изготовления футляра | Пластик ударопрочный | тип |
| Тип футляра | Бокс (кейс) с органайзером | тип |
| Характеристики бит |  |  |
| Материал бит | Легированная сталь марки Cr-Mo (хромомолибденовая) | тип |
| Тип обработки/упрочнения рабочей части | Объемная закалка и отпуск | тип |
| Покрытие рабочей части | не менее | тип |
| Тип покрытия (если есть) | Фосфатирование, оксидирование или иное антикоррозионное и износостойкое | тип |
| Наличие ударных (торсионных) бит | есть | наличие |
| Количество ударных (торсионных) бит | не менее 5 | шт |
| Наличие магнитного наконечника | нет | наличие |
| Конструкция биты | Односторонняя | тип |
| Длина биты (короткие) | 25 | мм |
| Длина биты (длинные) | 50 | мм |
| Хвостовик биты (посадочная часть) | 1/4 шестигранный | тип |
| Тип хвостовика (стандарт) | 1/4 (тип C - с фиксатором) и/или 1/4 (тип E - без фиксатора) | тип |
| Формы наконечников (шлицы) в наборе | PH, PZ, SL, T(TX), TT(TR/TH), HEX, SW | тип |
| Цветная маркировка шлица | нет | наличие |
| Количество бит со шлицем PH (крестообразный) | не менее 8 | шт |
| Размеры бит PH в наборе | PH1, PH2, PH3 | тип |
| Количество бит со шлицем PZ (крестообразный Pozidriv) | не менее 4 | шт |
| Размеры бит PZ в наборе | PZ1, PZ2, PZ3 | тип |
| Количество бит со шлицем SL (прямой) | не менее 4 | шт |
| Размеры бит SL в наборе | 4 мм, 5.5 мм, 6.5 мм, 8 мм | мм |
| Количество бит со шлицем HEX (шестигранник) | не менее 6 | шт |
| Размеры бит HEX в наборе | 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм | мм |
| Количество бит со шлицем T/TX (Torx) | не менее 6 | шт |
| Размеры бит T/TX в наборе | T10, T15, T20, T25, T30, T40 | тип |
| Количество бит со шлицем TT/TR/TH (Torx Tamper Resistant/ Security) | не менее 2 | шт |
| Размеры бит TT/TR/TH в наборе | TR10, TR15, TR20, TR25, TR30 | тип |
| Количество бит со шлицем SW (двухштырьковый/спаннер) | не менее 2 | шт |
| Размеры бит SW в наборе | 4 мм, 6 мм | мм |
| Характеристики аксессуаров |  |  |
| Наличие держателя бит (удлинителя) | есть | наличие |
| Длина держателя бит | не менее 50 | мм |
| Хвостовик держателя бит | 1/4 шестигранный | тип |
| Наличие адаптеров | нет | наличие |
| Наличие головок (насадок) торцевых | есть | наличие |
| Количество головок (насадок) торцевых | не менее 4 | шт |
| Размеры головок (насадок) торцевых | 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм | мм |
| Присоединительный квадрат головок | 1/4 | тип |
| Эксплуатационные требования |  |  |
| Максимальный крутящий момент для стандартных бит | не менее 10 | Н*м |
| Максимальный крутящий момент для ударных (торсионных) бит | не менее 25 | Н*м |
| Стойкость к излому (испытание на кручение) | Соответствует ГОСТ Р или международным стандартам (ISO, DIN) для ручного инструмента | тип |
| Твердость рабочей части бит по Роквеллу (HRC) | не менее 58 | HRC |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |
| Срок службы | не менее 36 | мес |
| Маркировка и документация |  |  |
| Маркировка на изделиях | Четкая, несмываемая маркировка размера и типа шлица на каждой бите | тип |
| Комплект документации | Паспорт изделия или руководство по эксплуатации на русском языке | — |

Приложение № 77

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип изделия | Круглогубцы ручные слесарно-монтажные | тип |
| Назначение | Для захвата, удержания, сгибания и формирования петель из проволоки, проводов, шплинтов и других мелких деталей | назначение |
| Конструктивное исполнение | Прямые | тип |
| Габаритные и весовые характеристики |  |  |
| Общая длина инструмента | 160 | мм |
| Длина губок (рабочей части) | не менее 25 | мм |
| Ширина губок в наиболее широкой части | не более 8 | мм |
| Толщина губок в наиболее тонкой части | не более 2 | мм |
| Масса инструмента (без упаковки) | не более 0.2 | кг |
| Характеристики рабочей части (губок) |  |  |
| Форма рабочей части | Коническая, круглого сечения | тип |
| Материал рабочей части (губок) | Инструментальная сталь | тип |
| Твердость материала губок по Роквеллу (HRC) | не менее 45 | HRC |
| Покрытие рабочей части | Нет (голый металл) | — |
| Наличие насечки на внутренней поверхности губок | Нет | наличие |
| Овальность кончика губок (допуск) | не более 0.1 | мм |
| Характеристики шарнирного соединения |  |  |
| Тип шарнира | Одношарнирное соединение | тип |
| Материал оси шарнира | Сталь | тип |
| Наличие регулировочного винта натяжения | предусмотрен регулировочного винта натяжения | наличие |
| Люфт в шарнирном соединении в закрытом положении | не более 0.3 | мм |
| Характеристики рукояток |  |  |
| Тип рукояток | Двухкомпонентные (чехлы) | тип |
| Материал основы рукояток | Пластик или металл с покрытием | тип |
| Материал противоскользящего покрытия | Эластомер (резина, TPE и т.п.) | тип |
| Наличие упоров для пальцев | предусмотрен упоров для пальцев | наличие |
| Диэлектрическое покрытие | Нет | наличие |
| Антистатическое исполнение | Нет | наличие |
| Длина рукоятки | не менее 100 | мм |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Максимальный диаметр захватываемой проволоки (мягкая сталь) | не менее 3 | мм |
| Усилие сжатия рукояток при полностью сведенных губках | не более 50 | Н |
| Рабочая температура окружающей среды | от -15 до +50 | °C |
| Стойкость к коррозии | Не ниже 96 часов в солевом тумане по ГОСТ 9.308 (для металлических частей без покрытия) | час |
| Сопротивление изоляции (при наличии) | Не нормируется | МОм |
| Срок службы (при нормальной эксплуатации) | не менее 60 | мес |
| Количество циклов открывания-закрывания без поломки | не менее 25000 | цикл |
| Маркировка и документация |  |  |
| Маркировка на инструменте | Должна содержать обозначение длины (160 мм) и/или типоразмера | — |
| Материал маркировки | Ударная, лазерная или стойкая к истиранию | тип |
| Наличие паспорта или руководства по эксплуатации | Да (на русском языке) | наличие |
| Требования к упаковке |  |  |
| Вид потребительской упаковки | Блистерная упаковка, картонная коробка или иная, предохраняющая от повреждений | тип |
| Маркировка упаковки | Должна содержать наименование, длину, предупреждающие знаки | — |
| Наличие защитного антикоррозионного покрытия при транспортировке | Да (консервационная смазка или бумага) | — |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Гарантийный срок | не менее 12 | мес |

Приложение № 78

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие характеристики |  |  |
| Тип инструмента | Пассатижи комбинированные диэлектрические | тип |
| Длина общая | не менее 200 | мм |
| Вес | не более 0.35 | кг |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Форма губок | Прямая | — |
| Форма головки | Прямая | — |
| Наличие возвратной пружины | Нет | наличие |
| Наличие выемки для захвата цилиндрических деталей | предусмотрен выемки для захвата цилиндрических деталей | — |
| Наличие режущих кромок | предусмотрен режущих кромок | наличие |
| Насечка на губках | Да | наличие |
| Наличие блокировки | Нет | наличие |
| Наличие двойного рычажного механизма | Нет | наличие |
| Материалы |  |  |
| Материал рабочей части | Хромованадиевая сталь | — |
| Материал рукояток | Двухкомпонентный пластик | — |
| Покрытие рабочей части | Без покрытия | — |
| Антикоррозийная обработка | Нет | наличие |
| Электротехнические характеристики |  |  |
| Диэлектрическая защита рукояток | Да | наличие |
| Напряжение изоляции | не менее 1000 | В |
| Дополнительные функции |  |  |
| Наличие разъема для обжима НШВИ | Нет | шт |
| Наличие разъема для снятия изоляции | Нет | шт |
| Масло- и бензостойкость рукояток | Нет | наличие |
| Удлиненные рукоятки | Нет | мм |
| Электротехнические характеристики |  |  |
| Стандарт электробезопасности | ГОСТ IEC 60900 или эквивалент | соответствие |
| Механические характеристики |  |  |
| Максимальное усилие сжатия губок | не менее 500 | Н |
| Диаметр захвата цилиндрических деталей | не менее 10 | мм |
| Твердость материала рабочей части по Роквеллу (HRC) | не менее 45 | HRC |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочая температура | от -25 до +70 | °C |
| Сопротивление изоляции рукояток | не менее 10 | МОм |
| Максимальный диаметр перекусываемой проволоки | не менее 2.5 | мм |

Приложение № 79

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие характеристики |  |  |
| Тип продукта | Колорант (жидкий краситель) | тип |
| Цвет | Синий | — |
| Объем упаковки | не менее 0.1 | л |
| Вес нетто | не менее 0.12 | кг |
| Состав и основа |  |  |
| Тип ЛКМ | На водной основе | тип |
| Назначение | Для внутренних и наружных работ | — |
| Совместимость с основами | Для водно-дисперсионных красок, латексных, акриловых и других красок на водной основе | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Время высыхания | не более 60 | мин |
| Расход колоранта | не более 30 | мл/л краски |
| Морозостойкость | не менее 5 | циклов |
| Светостойкость | не менее 6 | баллов |
| Упаковка |  |  |
| Тип упаковки | Пластиковая бутылка с герметичной крышкой | тип |
| Физико-химические свойства |  |  |
| Вязкость по DIN 53211 (сопло 4 мм) | не менее 80 | с |
| Плотность при 20°C | не менее 1.0 | г/см³ |
| pH-фактор | от 7.0 до 9.0 | — |
| Содержание летучих органических соединений (ЛОС) | не более 30 | г/л |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Время межслойной сушки | не более 120 | мин |
| Температура нанесения | от +5 до +35 | °C |
| Влажность основания при нанесении | не более 8 | % |
| Стойкость к истиранию (по ГОСТ 20811) | не менее 5000 | циклов |
| Адгезия к бетонному основанию (по ГОСТ 15140) | не менее 1 | балл |
| Укрывистость (контрастное соотношение) | не менее 0.98 | — |
| Стойкость к мытью с моющими средствами | не менее 100 | циклов |
| Совместимость и применение |  |  |
| Максимальная рекомендуемая дозировка в краску | не более 10 | % |
| Время жизнеспособности окрашенного состава | не менее 60 | мин |
| Возможность колеровки в автоматических станциях | наличие | наличие |
| Безопасность и сертификация |  |  |
| Класс пожарной опасности (по ГОСТ 12.1.044) | не выше КМ2 | класс |
| Наличие Свидетельства о государственной регистрации (СГР) или Декларации о соответствии ТР ТС | предусмотрен свидетельства о государственной регистрации (СГР) или Декларации о соответствии ТР ТС | — |
| Срок годности в невскрытой оригинальной упаковке | не менее 24 | мес |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Материал бутылки | Полиэтилен высокой плотности (PE-HD) или эквивалент | — |
| Наличие защитной мембраны/контроля первого вскрытия | предусмотрен защитной мембраны/контроля первого вскрытия | — |
| Маркировка на русском языке | Наличие информации: наименование, цвет, объем, дата изготовления, срок годности, номер партии, меры предосторожности | наличие |

Приложение № 80

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Картридж для принтера / МФУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Тип картриджа |  |  |
| Совместимость (модель картриджа) | Указать конкретный артикул картриджа или совместимый (не менее ресурса оригинального) | — |
| Тип | Оригинальный или совместимый (аналог с идентичным ресурсом) | тип |
| Совместимость с принтером/МФУ | Совместим с принтером/МФУ модели (указать модель устройства) | — |
| Характеристики |  |  |
| Тип тонера/чернил | Лазерный тонер-картридж (для лазерных принтеров) / струйный (для струйных) | тип |
| Ресурс картриджа (страниц) | не менее ресурса оригинального картриджа при 5%-ном заполнении страницы | стр. |
| Состояние |  |  |
| Состояние | Новый, в оригинальной (или аналогичной) заводской упаковке, не бывший в использовании | — |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость и применимость | совместимость с типовыми устройствами и инфраструктурой по назначению изделия | совместимость |
| Материалы и исполнение |  |  |
| Материал корпуса / оболочки / расходного элемента | материал, обеспечивающий штатную эксплуатацию по назначению изделия | материал |
| Характеристики |  |  |
| Цвет тонера/чернил | Чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый или эквивалент | — |
| Вес нетто тонера/чернил | не менее веса, указанного для оригинального картриджа | г |
| Тип фотобарабана (для лазерных картриджей) | Встроенный в картридж или отдельный, совместимый с оригинальным | тип |
| Ресурс фотобарабана (для лазерных картриджей) | не менее ресурса, указанного для оригинального картриджа | стр. |
| Совместимость |  |  |
| Поддержка чипа/микросхемы | Наличие совместимой микросхемы (чипа) для взаимодействия с устройством или её отсутствие, в зависимости от требований модели принтера/МФУ | наличие |
| Материалы и исполнение |  |  |
| Герметичность упаковки | Упаковка должна быть герметично запаяна, без следов вскрытия, подтёков тонера/чернил | состояние |
| Эксплуатация |  |  |
| Срок годности | не менее 24 месяцев с даты производства | мес |
| Температурный режим эксплуатации | от +10°C до +32°C | °C |
| Влажность при эксплуатации | от 20% до 80% без конденсации | % |
| Безопасность и сертификация |  |  |
| Соответствие ТР ТС | Наличие свидетельства о государственной регистрации (СГР) или декларации соответствия ТР ТС | наличие |
| Маркировка | Наличие на упаковке и изделии маркировки на русском языке с указанием производителя, даты производства, срока годности, артикула | наличие |
| Экологический класс тонера/чернил | Соответствие требованиям RoHS (отсутствие свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома) или эквивалент | соответствие |

Приложение № 81

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Тип гвоздя | Финишный | тип |
| Длина стержня | не менее 25 | мм |
| Диаметр стержня | не менее 1.2 | мм |
| Материалы и покрытие |  |  |
| Материал стержня | Сталь | — |
| Вид покрытия | Оцинкованное | — |
| Упаковка |  |  |
| Масса нетто упаковочной единицы | не менее 0.2 | кг |
| Основные параметры |  |  |
| Форма шляпки | Утопленная (потайная) | тип |
| Диаметр шляпки | не более 3.0 | мм |
| Тип острия | Острое, гвоздевое | тип |
| Материалы и покрытие |  |  |
| Марка стали | Ст3кп, 08кп или эквивалент | марка |
| Способ цинкования | Электролитическое или горячее цинкование | тип |
| Толщина цинкового покрытия | не менее 5 | мкм |
| Стойкость покрытия к коррозии в солевом тумане | не менее 72 | ч |
| Механические свойства |  |  |
| Предел прочности на растяжение | не менее 340 | МПа |
| Твердость по Виккерсу (HV) | не менее 130 | HV |
| Сопротивление изгибу (угол до разрушения) | не менее 45 | ° |
| Геометрическая точность |  |  |
| Прямолинейность стержня (отклонение от оси) | не более 0.5 | мм/100 мм |
| Соосность шляпки и стержня | Отклонение не более 0.3 мм | — |
| Упаковка |  |  |
| Тип упаковки | Картонная коробка, пластиковая банка или термоусадочная пленка | тип |
| Количество гвоздей в упаковочной единице (ориентировочно) | не менее 850 | шт |
| Маркировка упаковки | Наличие четкой маркировки с указанием типа, размеров, количества, веса, производителя, даты изготовления | наличие |
| Стойкость упаковки к транспортировке | Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при падении с высоты не менее 0.8 м | — |
| Совместимость и применение |  |  |
| Назначение | Для крепления тонких деревянных деталей, плинтусов, наличников, вагонки, мебельных фасадов | — |
| Рекомендуемая твердость древесины | Для древесины твердостью до 35 HB | HB |
| Совместимость с пневмо- и электроинструментом | Гвозди должны быть совместимы со стандартными магазинами финишных гвоздезабивных пистолетов | соответствие |
| Качество поверхности |  |  |
| Отсутствие окалины и ржавчины | Поверхность чистая, без видимой окалины, ржавчины и посторонних включений | — |
| Качество покрытия | Покрытие равномерное, без пропусков, наплывов и отслоений | — |
| Острота острия | Острие должно обеспечивать легкое вхождение в древесину без ее раскалывания | — |
| Стандарты и сертификация |  |  |
| Соответствие техническим условиям (ТУ) | Изготовление по ТУ или ГОСТ, документы о соответствии предоставляются по запросу | соответствие |
| Наличие декларации/сертификата соответствия ТР ТС | Наличие действующей документации о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Условия гарантии | Гарантия распространяется на отсутствие производственных дефектов материала и изготовления | — |

Приложение № 82

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные параметры |  |  |
| Тип инструмента | Мастерок каменщика | тип |
| Форма рабочего полотна | Трапециевидная | — |
| Геометрические параметры |  |  |
| Длина рабочего полотна (лезвия) | не менее 160 | мм |
| Материалы |  |  |
| Материал рабочего полотна | Сталь углеродистая конструкционная или эквивалент | — |
| Материал рукояти | Древесина твердых пород (береза, бук, ясень) или эквивалент | — |
| Геометрические параметры |  |  |
| Ширина рабочего полотна в широкой части | не менее 120 | мм |
| Ширина рабочего полотна в узкой части | не менее 90 | мм |
| Толщина рабочего полотна | не менее 1,0 | мм |
| Длина рукояти | не менее 110 | мм |
| Диаметр рукояти в средней части | не менее 30 | мм |
| Материалы |  |  |
| Марка стали рабочего полотна | не ниже Ст3, 45, 65Г или эквивалент | — |
| Твердость материала рабочего полотна | не менее 45 | HRC |
| Влажность древесины рукояти | не более 12 | % |
| Покрытие рабочего полотна | Антикоррозионное (оцинковка, лакокрасочное) или эквивалент | — |
| Конструктивные особенности |  |  |
| Тип крепления полотна к рукояти | Клин, клепка, сварка или иное надежное неразъемное соединение | тип |
| Форма рукояти в сечении | Овальная, круглая или эргономичная | — |
| Наличие защитного покрытия/пропитки рукояти | Лак, масло, воск или эквивалент | — |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Масса изделия | не более 0,5 | кг |
| Балансировка (центр тяжести) | В зоне крепления полотна к рукояти | — |
| Усилие на изгиб рабочего полотна | не менее 300 | Н |
| Стойкость к ударным нагрузкам | Отсутствие трещин и остаточной деформации после испытания ударом по ГОСТ 12.2.042 | соответствие |
| Шероховатость поверхности рабочего полотна | не более Ra 3,2 | мкм |
| Отсутствие заусенцев и острых кромок на рукояти | Да | наличие |
| Стандартизация и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям безопасности | ГОСТ 12.2.042, ГОСТ 12.2.012 | соответствие |
| Наличие знака соответствия (добровольной сертификации) | РСТ или эквивалент | наличие |
| Общие сведения |  |  |
| Маркировка изделия | Наличие на изделии или упаковке маркировки с указанием производителя, артикула/модели | наличие |
| Гарантийные обязательства |  |  |
| Информация на упаковке | Наименование товара, производитель, артикул, штрих-код | — |

Приложение № 83

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Набор инструментов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Назначение набора | Для точных и универсальных работ | тип |
| Количество предметов в наборе | не менее 14 | шт |
| Наличие кейса/органайзера для хранения и транспортировки | предусмотрен кейса/органайзера для хранения и транспортировки | — |
| Масса набора нетто | не более 1.5 | кг |
| Состав набора |  |  |
| Наличие отверток с плоским (шлицевым) наконечником (SL) | предусмотрен отверток с плоским (шлицевым) наконечником (SL) | — |
| Наличие отверток с крестообразным наконечником (PH) | предусмотрен отверток с крестообразным наконечником (PH) | — |
| Количество отверток с плоским (шлицевым) наконечником (SL) | не менее 7 | шт |
| Количество отверток с крестообразным наконечником (PH) | не менее 7 | шт |
| Общая длина отвертки (на примере основной модели) | не менее 150 | мм |
| Конструкция и материалы |  |  |
| Материал стержня отверток | Легированная сталь, хром-ванадиевая (CrV) или эквивалент | тип |
| Материал рукояток отверток | Двухкомпонентный (комбинированный) | тип |
| Форма рукоятки | Прямая, эргономичная | тип |
| Наличие намагниченного рабочего наконечника | предусмотрен намагниченного рабочего наконечника | наличие |
| Наличие диэлектрического покрытия рукояток | нет | наличие |
| Наличие ударного исполнения (ударопрочной конструкции) | нет | наличие |
| Наличие трещоточного механизма | нет | наличие |
| Наличие гибкого стержня (вала) | нет | наличие |
| Наличие настенного держателя в комплекте | нет | наличие |
| Функциональные характеристики |  |  |
| Минимальная твердость материала стержня по Роквеллу (HRC) | не менее 52 | HRC |
| Сопротивление изоляции рукояток (при наличии диэлектрического исполнения) | не менее 1000 | В |
| Стойкость к коррозии | Наличие защитного покрытия (никелирование, фосфатирование или эквивалент) | тип |
| Максимальный крутящий момент, рекомендуемый для инструмента | не менее 5 | Н·м |
| Габариты и маркировка |  |  |
| Размеры кейса (Д x Ш x В) | не более 400 x 250 x 50 | мм |
| Материал кейса | Пластик ABS или эквивалент | тип |
| Тип фиксации инструмента в кейсе | Индивидуальные гнезда (ложементы) | тип |
| Наличие четкой маркировки типа и размера на каждой отвертке | предусмотрен четкой маркировки типа и размера на каждой отвертке | — |
| Наличие маркировки производителя на инструменте и/или упаковке | предусмотрен маркировки производителя на инструменте и/или упаковке | — |
| Стандарты и безопасность |  |  |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 'О безопасности машин и оборудования' | да | соответствие |
| Соответствие требованиям ГОСТ или международным стандартам (ISO, DIN) на ручной инструмент | да | соответствие |
| Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | предусмотрен инструкции по эксплуатации на русском языке | — |
| Дополнительные требования |  |  |
| Упаковка, предохраняющая от механических повреждений при транспортировке | Индивидуальная упаковка инструмента в кейсе, картонная коробка | тип |
| Возможность пополнения/докомплектации набора | Не требуется | тип |
| Цветовое исполнение рукояток | Любое, обеспечивающее контрастность маркировки | тип |

Приложение № 84

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие характеристики |  |  |
| Тип источника света | светодиод (LED) | тип |
| Тип товара | фонарь с функцией PowerBank | тип |
| Электрические параметры |  |  |
| Потребляемая мощность | не менее 15 | Вт |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | тип |
| Количество аккумуляторов | 1 | шт |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 3.7 | В |
| Емкость аккумулятора | не менее 4 | А*ч |
| Световые параметры |  |  |
| Световой поток | не менее 500 | лм |
| Количество светодиодов | 1 | шт |
| Цветовая температура света | 4000 | К |
| Дальность освещения | не менее 50 | м |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Количество режимов работы | не менее 3 | шт |
| Материал корпуса | ABS-пластик | — |
| Наличие магнита | предусмотрен магнита | наличие |
| Длина корпуса | не более 100 | мм |
| Защита |  |  |
| Степень защиты IP | не менее IP20 | — |
| Функциональные параметры PowerBank |  |  |
| Выходное напряжение порта USB для зарядки устройств | 5 | В |
| Максимальный выходной ток порта USB | не менее 2 | А |
| Тип разъёма для зарядки внешних устройств | USB Type-A | тип |
| Электрические параметры |  |  |
| Время полной зарядки аккумулятора фонаря от сети | не более 4 | ч |
| Напряжение питания для зарядки аккумулятора фонаря | 5 | В |
| Световые параметры |  |  |
| Индекс цветопередачи (CRI, Ra) | не менее 70 | — |
| Эксплуатационные параметры |  |  |
| Время непрерывной работы на максимальной яркости от полностью заряженного аккумулятора | не менее 2 | ч |
| Рабочая температура окружающей среды | от -10 до +40 | °C |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Масса изделия (без упаковки) | не более 200 | г |
| Тип выключателя/переключения режимов | кнопочный | тип |
| Наличие индикации уровня заряда аккумулятора | предусмотрен индикации уровня заряда аккумулятора | — |
| Тип крепления для переноски/подвешивания | петля/карабин или эквивалент | тип |
| Совместимость и сертификация |  |  |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования | да | соответствие |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | да | соответствие |

Приложение № 85

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие характеристики |  |  |
| Тип источника света | светодиод (LED) | тип |
| Тип товара | прожектор на штативе (треноге) | тип |
| Форма светильника | прямоугольная | — |
| Электрические параметры |  |  |
| Суммарная потребляемая мощность | не менее 100 | Вт |
| Количество светодиодных модулей | 2 | шт |
| Напряжение питания | 220 | В |
| Наличие кабеля с вилкой | предусмотрен кабеля с вилкой | наличие |
| Световые параметры |  |  |
| Суммарный световой поток | не менее 7000 | лм |
| Цветовая температура света | 6500 | К |
| Цветность света | холодный белый | — |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Материал корпуса | сталь | — |
| Способ установки | на треноге (штативе) | — |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 660х180х130 | мм |
| Масса нетто | не более 3.1 | кг |
| Защита |  |  |
| Степень защиты IP | не менее IP65 | — |
| Электрические параметры |  |  |
| Частота питающей сети | не менее 50 | Гц |
| Коэффициент мощности (cos φ) | не менее 0.9 | — |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | класс |
| Световые параметры |  |  |
| Индекс цветопередачи (CRI, Ra) | не менее 70 | — |
| Световая отдача | не менее 70 | лм/Вт |
| Рабочая температура светодиодов (Tj) | не более 85 | °C |
| Конструктивные параметры |  |  |
| Материал рассеивателя (линзы) | поликарбонат или эквивалент | — |
| Угол раскрытия светового пучка | не менее 120 | ° |
| Наличие регулировки угла наклона | предусмотрен регулировки угла наклона | наличие |
| Диаметр резьбы для крепления на штативе | 1/4 или эквивалент | — |
| Защита |  |  |
| Степень защиты от ударов (IK) | не менее IK07 | — |
| Тепловые и эксплуатационные параметры |  |  |
| Рабочая температура окружающей среды | от -20 до +40 | °C |
| Срок службы светодиодов (L70) | не менее 30000 | ч |
| Время выхода на полную светоотдачу | не более 1 | мин |
| Совместимость и стандарты |  |  |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 | соответствие |
| Наличие знака EAC | предусмотрен знака EAC | наличие |

Приложение № 86

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Кабель USB (A-B / A-C / A-microB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Общие сведения |  |  |
| Тип разъёма (вход) | USB Type-A (уточнить тип: USB-A/B / USB-A/microB / USB-A/C) или эквивалент | тип |
| Версия стандарта USB | не ниже USB 2.0 | версия |
| Длина кабеля | не менее 1,5 | м |
| Экранирование | Предусмотрено для защиты от электромагнитных помех | — |
| Состояние |  |  |
| Состояние | Новый, в оригинальной упаковке производителя, без повреждений кабеля и разъёмов | — |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость и применимость | совместимость с типовыми устройствами и инфраструктурой по назначению изделия | совместимость |
| Материалы и исполнение |  |  |
| Материал корпуса / оболочки / расходного элемента | материал, обеспечивающий штатную эксплуатацию по назначению изделия | материал |
| Электрические характеристики |  |  |
| Максимальный ток передачи данных | не менее 0,5 | А |
| Номинальное рабочее напряжение | 5 | В |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 | МОм |
| Электрическая прочность изоляции | не менее 500 | В |
| Конструктивные характеристики |  |  |
| Материал проводника | медь луженая или эквивалент | — |
| Количество жил | 4 | шт |
| Сечение проводника | не менее 0,08 | мм² |
| Тип контактов разъема | позолоченные или покрытые иным коррозионностойким материалом | тип |
| Наличие ферритового фильтра | допускается | наличие |
| Механические характеристики |  |  |
| Минимальный радиус изгиба при эксплуатации | не более 25 | мм |
| Сопротивление разрыву | не менее 50 | Н |
| Количество циклов подключения/отключения | не менее 10000 | циклов |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочая температура | от 0 до +40 | °C |
| Температура хранения | от -20 до +60 | °C |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации | не более 80% при температуре +25°C | % |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза | ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования и/или ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств | соответствие |

Приложение № 87

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| ⭐ Свой товар (ручной ввод) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Основные геометрические параметры |  |  |
| Ширина ленты | 75 | мм |
| Длина ленты в рулоне | 250 | м |
| Толщина ленты | 0.03 | мм |
| Диаметр рулона (наружный) | не более 200 | мм |
| Ширина внутренней втулки | не менее 75 | мм |
| Материал и конструкция |  |  |
| Основной материал | полиэтилен или эквивалент | тип |
| Плотность материала | не менее 80 | г/м² |
| Количество чередующихся полос | 2 | шт |
| Цвет полос | красный и белый | тип |
| Ширина одной цветной полосы | не менее 35 | мм |
| Тип нанесения цвета | объёмное окрашивание материала по всей толщине | тип |
| Наличие информационных надписей | нет | наличие |
| Наличие светоотражающих элементов | нет | наличие |
| Наличие фотолюминесцентных свойств | нет | наличие |
| Механические свойства |  |  |
| Прочность на разрыв (продольная) | не менее 150 | Н/50мм |
| Относительное удлинение при разрыве | не более 300 | % |
| Сопротивление продавливанию | не менее 0.4 | МПа |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |
| Рабочий температурный диапазон | от -30 до +60 | °C |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | не менее 500 | ч |
| Водостойкость | полная, материал не должен впитывать влагу | тип |
| Устойчивость к истиранию (по Мартиндейлу) | не менее 10000 | циклов |
| Стойкость окраски к мокрому трению | не менее 4 | балл |
| Стойкость окраски к сухому трению | не менее 4 | балл |
| Сопротивление распространению пламени | не распространяет пламя (соответствие ГОСТ 12.1.044 или аналогичному стандарту) | соответствие |
| Стойкость к химическим реагентам (масла, щёлочи, слабые кислоты) | отсутствие видимых повреждений после контакта в течение 24 часов | тип |
| Упаковка и маркировка |  |  |
| Количество рулонов в потребительской упаковке | 1 | шт |
| Материал потребительской упаковки | полиэтиленовая плёнка или эквивалент | тип |
| Наличие маркировки на упаковке | предусмотрен маркировки на упаковке | наличие |
| Информация на маркировке упаковки | наименование товара, цвет, размеры (ширина, длина), наименование производителя, дата изготовления, номер партии | тип |
| Сертификация и соответствие |  |  |
| Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 | да | соответствие |
| Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии | предусмотрен сертификата соответствия или декларации о соответствии | — |
| Страна происхождения товара | любая, допускаемая законодательством РФ для закупок по 223-ФЗ | тип |

Специалист ___________________________

«____» _______________ 2026 г.                                     _______________