|  | УТВЕРЖДАЮ ________________________________ (должность) _____________ / _______________ / «___» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку комплекта товаров (10 позиций)

1. Наименование, Заказчик, Исполнитель, сроки выполнения

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта поставки: комплект товаров (10 позиций) (далее — Товар). |
| 1.2 | Заказчик: _______________________________________________ |
| 1.3 | Исполнитель: определяется по результатам закупочных процедур. |
| 1.4 | Сроки выполнения: не позднее 60 календарных дней с даты заключения договора. |
| 1.5 | Перечень поставляемого Товара и сопутствующих параметров приведён в сводной таблице и приложениях № 1–10. |

| № | Наименование | Кол- во | Прил. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клавиатура | 30 шт. | Прил. 1 |
| 2 | Внешний оптический привод (CD/DVD/BD) | 10 шт. | Прил. 2 |
| 3 | USB-токен / ключевой носитель (Рутокен, JaCarta) | 20 шт. | Прил. 3 |
| 4 | Флеш-накопитель (USB) | 20 шт. | Прил. 4 |
| 5 | Веб-камера | 20 шт. | Прил. 5 |
| 6 | SSD-накопитель | 5 шт. | Прил. 6 |
| 7 | SSD-накопитель | 7 шт. | Прил. 7 |
| 8 | Колонки / акустическая система | 10 шт. | Прил. 8 |
| 9 | Видеоадаптер / переходник (HDMI/DP/VGA/USB-C) | 20 шт. | Прил. 9 |
| 10 | Масло / смазка для шредера | 5 шт. | Прил. 10 |

2. Требования к предмету закупки

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 2.1 | Требования к характеристикам поставляемого Товара представлены в Спецификациях (Приложения № 1–10 к настоящему Техническому заданию). |
| 2.2 | Поставляемый Товар должен быть полнофункциональным и не лимитированным по сроку использования (не быть демонстрационным). |
| 2.3 | Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании в соответствии с технической документацией. |
| 2.4 | Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Техническим заданием. |
| 2.5 | Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, серийным, новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов). |
| 2.6 | Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. |
| 2.7 | На поставляемом Товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также других несоответствующих официальному техническому описанию. |
| 2.8 | Поставляемый Товар должен сопровождаться комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую производителем. |
| 2.9 | Товар должен иметь подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации (номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленной продукции) в соответствии с ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (при применимости). |
| 2.10 | Промышленные товары должны иметь подтверждение производства на территории государств — членов ЕАЭС. Подтверждение — документы по ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 и ПП РФ от 17.07.2015 № 719 (при применимости). |
| 2.11 | Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. |

3. Требования к пуско-наладочным работам

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 3.1 | Пуско-наладочные работы не требуются. |

4. Требования к сроку предоставления гарантии качества

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 4.1 | Поставщик обязан предоставить Заказчику документ (гарантийный талон, сертификат или иной документ), подтверждающий гарантийные обязательства производителя Товара на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не указан в Спецификации (Приложениях) к конкретной позиции Товара. |
| 4.2 | В течение срока гарантии качества Поставщик гарантирует надлежащее качество Товара. |
| 4.3 | В случае обнаружения недостатков, дефектов в поставленных Товарах, Поставщик в сроки, установленные Заказчиком, своими силами и за свой счёт устраняет обнаруженные дефекты и недостатки. |
| 4.4 | Если Поставщик не устраняет недостатки в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право заменить Товар и устранить недостатки, дефекты и недоделки силами третьих лиц за счёт Поставщика. |
| 4.5 | Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счёт Поставщика. |
| 4.6 | Дата выпуска поставляемого Товара должна быть не ранее 1 января 2026 г. |

5. Требования к таре и упаковке товара

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 5.1 | Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке. |
| 5.2 | Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим чёткость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации. |
| 5.3 | Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара. |
| 5.4 | Упаковка должна исключать перемещение Товара в таре при доставке (отгрузке), а также способна предотвратить его повреждение или порчу. |
| 5.5 | Эксплуатационная документация (при её наличии) должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с Товаром. |

6. Место, сроки и условия поставки товара

| Пункт | Содержание |
| --- | --- |
| 6.1 | Место доставки Товара: _______________________________________________ |
| 6.2 | Срок поставки Товара: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. |
| 6.3 | Поставщик обязан согласовать с Заказчиком (представителем Заказчика) дату и время поставки Товара не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки. |
| 6.4 | Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, исключение — выходные и праздничные дни). Поставщик за счёт собственных средств осуществляет доставку, разгрузку и подъём Товара до места эксплуатации. |

Приложение № 1

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Клавиатура |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Клавиатура |  |  |
| Тип конструкции | Мембранная | — |
| Цвет | Черный с оранжевыми элементами | — |
| Количество клавиш | ≥ 104 | Шт. |
| Раскладка | Русско-английская (RU/EN) | — |
| Наличие цифрового блока (Numpad) | Да | — |
| Мультимедийные клавиши | Да | — |
| Интерфейс подключения | USB Type-A | — |
| Длина кабеля | ≥ 1,5 | м |
| Защита от случайного залива | Да | — |
| Манипулятор типа мышь |  |  |
| Тип сенсора | Оптический | — |
| Разрешение сенсора | ≥ 1000 | DPI |
| Количество кнопок | ≥ 3 | Шт. |
| Тип колеса прокрутки | Механическое с функцией нажатия | — |
| Общие требования к комплекту |  |  |
| Единое цветовое решение | Да | — |
| Тип подключения | Проводное, USB | — |
| Совместимость с операционной системой Astra Linux или эквивалент | Да | — |

Приложение № 2

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Внешний оптический привод (CD/DVD/BD) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип привода | DVD±RW | — |
| Форм-фактор | Внешний | — |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 | Type-A |
| Цвет корпуса | Черный | — |
| Материал корпуса | Пластик/металл | — |
| Поддерживаемые форматы | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD-RAM | — |
| Скорость записи DVD±R | ≥ 8 | x |
| Скорость записи DVD±RW | ≥ 6 | x |
| Скорость записи CD-R | ≥ 24 | x |
| Скорость записи CD-RW | ≥ 16 | x |
| Скорость чтения DVD-ROM | ≥ 8 | x |
| Скорость чтения CD-ROM | ≥ 24 | x |
| Буферная память | ≥ 0,75 | МБ |
| Поддержка M-DISC | Да | — |
| Совместимость с операционной системой | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS или эквивалент | — |
| Питание | От шины USB (5В) | В |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | ≤ 140×140×15 | мм |
| Масса | ≤ 300 | г |
| Длина кабеля USB | ≥ 0,5 | м |
| Индикация работы | Светодиод | — |

Приложение № 3

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| USB-токен / ключевой носитель (Рутокен, JaCarta) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Назначение | Для хранения ключевой информации и строгой двухфакторной аутентификации | — |
| Модель (тип) | Легкий класс защиты | — |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 | Type-A |
| Форм-фактор | USB-ключ | — |
| Корпус | Пластиковый, несъемный | — |
| Цвет корпуса | Белый/синий | — |
| Поддерживаемые операционные системы | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS, iOS, Android или эквивалент | — |
| Поддерживаемые криптографические алгоритмы | ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ 28147-89 | — |
| Поддержка сертифицированных СКЗИ | Да | — |
| Сертификат соответствия | ФСТЭК России | — |
| Класс защиты | КС2 (для несекретной информации) | — |
| Защита от копирования | Аппаратная | — |
| Количество ключевых пар | ≥ 10 | пар |
| Объем защищенной памяти | ≥ 64 | Кбайт |
| Скорость генерации ключевой пары ГОСТ Р 34.10-2012 | ≤ 3 | сек |
| Скорость подписи ГОСТ Р 34.10-2012 | ≤ 0,5 | сек |
| Скорость верификации подписи ГОСТ Р 34.10-2012 | ≤ 0,5 | сек |
| Рабочая температура | от 0 до +50 | °С |
| Срок службы | ≥ 10 | лет |
| Гарантийный срок | ≥ 3 | года |

Приложение № 4

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Флеш-накопитель (USB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип устройства | Флэш-накопитель | — |
| Интерфейс подключения | USB 3.2 Gen 1 | Type-A |
| Дополнительный интерфейс | USB Type-C | — |
| Цвет корпуса | Металл/пластик | — |
| Материал корпуса | Металл или пластик | — |
| Форм-фактор | Компактный, выдвижной или с колпачком | — |
| Объем памяти | ≥ 64 | Гб |
| Скорость чтения | ≥ 100 | Мбайт/с |
| Скорость записи | ≥ 30 | Мбайт/с |
| Поддержка USB Boot | Да | — |
| Поддержка аппаратного шифрования | Желательно | — |
| Совместимость с операционной системой | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS или эквивалент | — |
| Рабочая температура | от 0 до +50 | °С |
| Температура хранения | от -20 до +70 | °С |
| Влагостойкость | Да | — |
| Пылезащита | Да | — |
| Ударопрочность | Да | — |
| Индикация работы | Светодиод (опционально) | — |

Приложение № 5

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Веб-камера |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип устройства | Веб-камера | — |
| Разрешение видео | ≥ 1920×1080 (Full HD) | — |
| Разрешение фото | ≥ 15 | Мп |
| Частота кадров при 1080p | ≥ 30 | fps |
| Частота кадров при 720p | ≥ 30 | fps |
| Тип объектива | Стеклянный | — |
| Фокусировка | Автофокус | — |
| Угол обзора | ≥ 78 | ° |
| Встроенный микрофон | Да, стерео | — |
| Подавление шума микрофона | Да | — |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 | Type-A |
| Длина кабеля | ≥ 1,5 | м |
| Крепление | Универсальное (на монитор/штатив) | — |
| Цвет корпуса | Черный | — |
| Совместимость с операционной системой | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS или эквивалент | — |
| Поддержка стандартов | UVC (USB Video Class) | — |
| Автоматическая коррекция освещения | Да | — |
| Автоматическая коррекция баланса белого | Да | — |
| Рабочая температура | от 0 до +40 | °С |

Приложение № 6

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| SSD-накопитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип устройства | Внешний SSD | — |
| Тип накопителя | SSD | — |
| Объем памяти | ≥ 256 | Гб |
| Интерфейс подключения | USB 3.2 Gen 1 | Type-C |
| Дополнительный интерфейс | USB 3.2 Gen 1 | Type-A (через адаптер/переходник) |
| Цвет корпуса | Черный/серебристый/серый | — |
| Материал корпуса | Алюминий или пластик | — |
| Форм-фактор | Портативный, карманный | — |
| Скорость чтения | ≥ 400 | Мбайт/с |
| Скорость записи | ≥ 300 | Мбайт/с |
| Тип памяти | 3D NAND TLC или MLC | — |
| Поддержка TRIM | Да | — |
| Поддержка аппаратного шифрования | AES-256 (желательно) | — |
| Совместимость с операционной системой | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS или эквивалент | — |
| Поддержка UASP | Да | — |
| Защита от ударов | Да, пассивная | — |
| Рабочая температура | от 0 до +70 | °С |
| Температура хранения | от -40 до +85 | °С |
| Габаритные размеры | ≤ 100×50×10 | мм |
| Масса | ≤ 100 | г |

Приложение № 7

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| SSD-накопитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип устройства | Внешний SSD | — |
| Тип накопителя | SSD | — |
| Объем памяти | ≥ 1 | Тб |
| Интерфейс подключения | USB 3.2 Gen 2 | Type-C |
| Дополнительный интерфейс | USB 3.2 Gen 2 | Type-A (через адаптер/переходник) |
| Цвет корпуса | Черный/серебристый/серый | — |
| Материал корпуса | Алюминий | — |
| Форм-фактор | Портативный, карманный | — |
| Скорость чтения | ≥ 500 | Мбайт/с |
| Скорость записи | ≥ 400 | Мбайт/с |
| Тип памяти | 3D NAND TLC | — |
| Поддержка TRIM | Да | — |
| Поддержка аппаратного шифрования | AES-256 | — |
| Совместимость с операционной системой | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS или эквивалент | — |
| Поддержка UASP | Да | — |
| Защита от ударов | Да | — |
| Рабочая температура | от 0 до +70 | °С |
| Температура хранения | от -40 до +85 | °С |
| Габаритные размеры | ≤ 100×50×10 | мм |
| Масса | ≤ 100 | г |

Приложение № 8

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Колонки / акустическая система |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип устройства | Активные колонки | — |
| Формат акустики | 2.0 | — |
| Цвет корпуса | Черный | — |
| Материал корпуса | Пластик | — |
| Общая выходная мощность | ≥ 6 | Вт |
| Мощность фронтальных колонок | ≥ 3 | Вт |
| Количество полос | 1 | — |
| Диапазон воспроизводимых частот | ≥ 150 - 20000 | Гц |
| Сопротивление | 4 | Ом |
| Чувствительность | ≥ 75 | дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤ 1 | % |
| Интерфейс подключения | Аналоговый, 3.5 мм mini-jack | — |
| Регуляторы | Регулятор громкости | — |
| Питание | От сети 220 В | — |
| Напряжение питания | 220 | В |
| Частота сети | 50 | Гц |
| Длина кабеля аудио | ≥ 1,2 | м |
| Длина кабеля питания | ≥ 1,5 | м |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | ≤ 80×150×100 | мм |
| Масса одной колонки | ≤ 500 | г |

Приложение № 9

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Видеоадаптер / переходник (HDMI/DP/VGA/USB-C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| Технические характеристики |  |  |
| Тип устройства | Активный адаптер/конвертер | — |
| Входной интерфейс | DisplayPort | — |
| Выходной интерфейс | VGA (D-Sub 15 pin) | — |
| Версия DisplayPort | ≥ 1.1 | — |
| Разрешение максимальное | ≥ 1920×1080 (Full HD) | — |
| Частота обновления при 1080p | ≥ 60 | Гц |
| Глубина цвета | ≥ 24 бит | — |
| Поддержка HDCP | Да | — |
| Направление сигнала | DisplayPort → VGA (однонаправленный) | — |
| Длина кабеля | ≥ 0,15 | м |
| Цвет корпуса | Черный | — |
| Материал корпуса | Пластик | — |
| Покрытие контактов | Никелированное | — |
| Тип обжима контактов | Прессованное | — |
| Защита от электромагнитных помех | Экранирование | — |
| Поддержка Plug and Play | Да | — |
| Совместимость с операционной системой | Astra Linux, Ред ОС, Alt Linux, Windows, macOS или эквивалент | — |
| Источник питания | От шины DisplayPort | — |
| Рабочая температура | от 0 до +45 | °С |

Приложение № 10

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара

| Масло / смазка для шредера |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения |
| 1. Общие характеристики |  |  |
| Назначение | Смазка режущего блока уничтожителей документов / шредеров | — |
| Тип средства | Масло / смазка для шредеров | тип |
| Форма выпуска | Жидкость во флаконе или иной дозируемой упаковке | — |
| Способ нанесения | Ручное дозированное нанесение на ножевой блок и/или бумагу по инструкции производителя | — |
| Совместимость | Совместимость с уничтожителями документов продольной и/или перекрестной резки, с шириной захвата не менее 220 мм и уровнем секретности не ниже P-4 (DIN 66399) или эквивалент | — |
| 2. Состав и эксплуатационные свойства |  |  |
| Состав | Смазочное средство, безопасное для ножевого блока и штатной эксплуатации шредеров | — |
| Содержание агрессивных растворителей | Не допускается наличие компонентов, способных повредить режущий механизм, пластик или резиновые элементы | — |
| Противоизносные свойства | Наличие | наличие |
| Антикоррозионные свойства | Наличие | наличие |
| Уменьшение шума и трения | Наличие эффекта снижения шума и трения при штатном применении | — |
| 3. Поставка и маркировка |  |  |
| Герметичность упаковки | Наличие, без подтеканий и повреждений | — |
| Маркировка | Наличие наименования средства, назначения, способа применения и мер предосторожности | — |
| Инструкция на русском языке | Наличие на упаковке и/или во вложении | — |
| Срок годности на момент поставки | Не менее 12 месяцев остаточного срока | мес |
| Совместимость |  |  |
| Совместимость и применимость | совместимость с типовыми устройствами и инфраструктурой по назначению изделия | совместимость |
| Материалы и исполнение |  |  |
| Материал корпуса / оболочки / расходного элемента | материал, обеспечивающий штатную эксплуатацию по назначению изделия | материал |
| 2. Состав и эксплуатационные свойства |  |  |
| Температурный диапазон применения | от +5°C до +40°C | °C |
| Вязкость (кинематическая) | не менее 20 сСт при температуре +40°C | сСт |
| Температура вспышки | не менее 150°C | °C |
| 3. Поставка и маркировка |  |  |
| Объем единицы упаковки | не менее 100 мл | мл |
| Эксплуатация |  |  |
| Рекомендуемая периодичность обработки | не реже 1 раза на каждые 10 кг измельченной бумаги или эквивалент | — |
| Безопасность |  |  |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | не выше 4-го (малоопасные вещества) | класс |
| Отсутствие запаха после нанесения | отсутствие резкого или устойчивого запаха после высыхания/впитывания | — |

Специалист ___________________________

«____» _______________ 2026 г.                                     _______________